| ( {{ORG}} ) | {{EQBOXP}}第一種壓力容器 | 熔接檢查結果及會談紀錄 |
| --- | --- | --- |
|  | {{EQBOXS}}高壓氣體特定設備 |  |

{{FIRSTCK}}初檢    {{RECK}}複檢

| 事業單位名稱 |  | {{BSNAME}} |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型式及名稱 |  | {{TYPENAME}} |  | 熔接檢查號碼 | {{WELDCKNO}} |  |
| 檢查項目 | 法規條款 |  | 法規內容 / 實測數據 |  |  | 檢查結果紀要 |
| 一、材料檢查 | CNS9788 5 |  | 材料之 □使用溫度範圍 □鋼鐵材料之使用應符合規定。 |  |  |  |
|  | CNS9788 5.1(4) 、6.1.5、6.1.5、6.5、6.6、6.8、6.10~6.13 |  | □板料厚度應為最小限制厚度及設計之必要厚度以上，且符合許可差在0.25mm或設計厚度之6%中較小之值以下之規定。 □耐壓部管料應符合CNS標準材料所訂厚度之負側之許可差。 |  |  |  |
|  | CNS9788 8.1 |  | 使用材料記號、製鋼爐號之刻印或噴寫與材料證明書應相符，由施工負責人簽認。若需分割處理時應將材料記號及爐號，刻印或噴寫於被分割之鋼板上以資識別。 |  |  |  |
|  | CNS9788 8.3 |  | 材料加工前其表面無有害缺陷。 |  |  |  |
| 二、外表檢查 | CNS9788 7.6.3、7.8.1 |  | 厚度不同構件之對接接頭形狀應符合規定。 |  |  |  |
|  | ★CNS9788 9.1.2 |  | 熔接部開槽形狀、尺寸及熔接方法應符合構造詳圖及WPS。 |  |  |  |
|  | ★CNS9788 9.1.4 |  | 製造人應提供相關文件證明各熔接部之熔接者與檢附之熔接技術士相符。 |  |  |  |
|  | CNS9788 9.1.9 |  | 對接熔接接頭端面之錯位偏差，□縱向接頭 □周向接合 應符合規定。 |  |  |  |
|  | CNS9788 9.1.12 |  | 補強層之高度修整應符合規定。 |  |  |  |
|  | CNS9788 9.1.7(3) |  | 暫時安裝物之熔接工具痕跡修整要平整，並實施磁粉探傷試驗或浸透探傷試驗，有熔接修補者，應將不合格缺陷去除。 |  |  |  |
| 三、熔接部之機械性能試驗 | ★CNS9800 2.1(1)~(5) CNS9800 2.2、2.3 |  | 檢查機械試驗試驗板製作方法及程序。 試驗板機械試驗種類、數目及試驗片裁取要領 應符合規定。 |  |  |  |
|  | ★CNS9788 11.2 CNS9800 2.4 |  | 抗拉試驗試驗結果應符合規定，並經施工負責人簽章。 |  |  |  |
|  |  |  | 彎曲試驗試驗結果應符合規定，並經施工負責人簽章。 |  |  |  |
|  |  |  | 衝擊試驗試驗結果應符合規定，並經施工負責人簽章。 |  |  |  |
| 四、非破壞檢查 | CNS9788 9.2 |  | 非破壞檢查之實施項目，應符合熔接接頭之非破壞檢查規定。 |  |  |  |
|  | CNS9788 7.6.4(2) |  | 熔接線上有不補強之孔，在孔中心3倍孔徑之兩側焊道應RT合格。 |  |  |  |
|  | CNS9788 7.6.1 |  | 鄰接縱接頭間距未滿5倍母材厚度者，應在交點焊道100mm範圍，實施RT。 |  |  |  |
|  | CNS9788 11.4 |  | 施行非破壞檢測人員資格應具有主管機關核發之執照，判定人員須符合中級檢驗師(LEVEL II)或高級檢驗師 (LEVEL III) 資格，實施放射線檢測操作人員應取得原子能委員會所核發之執照。 |  |  |  |
|  | ★CNS9788 11.3.1 |  | 放射線檢測相片品質及各種缺陷判定符合CNS3710、12671、12672、13001等相關規定且各種缺陷判定等級應合格。 |  |  |  |
|  | ★CNS9788 11.3.3 |  | 磁粉探傷試驗及合格基準符合CNS12657規定且缺陷等級應達2級以上。 |  |  |  |
|  | ★CNS9788 11.3.4 |  | 滲透探傷試驗方法及結果判定須符合CNS12661規定且缺陷等級應達2級以上。 |  |  |  |
|  | CNS9788 11.3.5 |  | 目視檢查：在熔接部不得有熔入不良、融合不良、裂隙、過低熔陷、重搭、焊疤、扁塊捲入或氣孔等對接頭性能有影響之缺陷。 |  |  |  |
| 五、熱處理 | ★CNS9788附錄10 |  | 審查 □母材之區分 □材料厚度 □內容物種類 □熔接方式，適用熔接後熱處理規定應實施熱處理。 |  |  |  |
|  | ★CNS9788附錄10 |  | 熔接後熱處理之應力除去方法、應力除去溫度及保持時間，應依CNS12670規定。 |  |  |  |
| 六、 標示 | 安檢則 第100、124條 |  | 檢查合格後應在被檢查物體上明顯部位打印，以資識別。 |  |  |  |

備註：1.「安檢則」係指危險性機械及設備安全檢查規則，「鍋壓則」係指鍋爐及壓力容器安全規則，「CNS」係指國家標準。

2.法規條款註有「★」者，代檢員可依雇主或製造人之「自行檢查紀錄」予以認定，並將其文件資料一併陳判。

3.表中符合者打「V」，無該項目者打「/」，引用「自行檢查紀錄」打「○」，不符者記載不符事項。

會談記錄及重要提示事項應補充資料及會同檢查人員意見

| 重要提示事項及應補送資料 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| □ 1.檢查結果 □合格 □不合格 □未備妥 □程序不符。 □ 2.有關於文件請於 年 月 日 時前補送至本會結案。 文件項目或記事： □ 3.前述資料已於 年 月 日 時送達。 □ 4.經檢查不符合規定事項(詳檢查結果紀要欄)，已當場解說，請於改善完成後向本會申請複檢。 不符項目或記事： |  |  |  |
| 本會於{{CKY}}年 {{CKM}}月 {{CKD}}日 {{INH}}時 {{INM}}分派員至貴單位實施第1次熔接檢查並出示檢查證，且於 時 分離開貴單位。 代檢員簽章： |  |  |  |
| 事業單位會同檢查人員意見： 職稱： 簽名： 年 月 日 |  |  |  |
| 本會於{{CKY2}}年 {{CKM2}}月 {{CKD2}}日 {{INH2}}時 {{INM2}}分派員至貴單位實施第2次熔接檢查並出示檢查證，且於 時 分離開貴單位。 代檢員簽章： |  |  |  |
| 事業單位會同檢查人員意見： 職稱： 簽名： 年 月 日 |  |  |  |
| 本會於{{CKY3}}年 {{CKM3}}月 {{CKD3}}日 {{INH3}}時 {{INM3}}分派員至貴單位實施第3次熔接檢查並出示檢查證，且於 時 分離開貴單位。 代檢員簽章： |  |  |  |
| 事業單位會同檢查人員意見： 職稱： 簽名： 年 月 日 |  |  |  |
| 表單編號 | W3-62-05B | 99.1 |