| {{ORG}} 既有營建用升降機（齒條式） | 檢查結果及會談紀錄 |
| --- | --- |

{{FIRSTCK}}初檢 {{RECK}}複檢

| 事業單位名稱 |  | {{BSNAME}} |  | 打印(漆印)號碼 | {{STAMPNO}} |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型式及用途 |  | 齒條式 □載人 □載貨 □人貨兩用 |  | 積載荷重 | {{LOADCAP}}公噸 |  |
| 檢查項目 |  | 法規條款 | 法規內容/實測數據 |  |  | 檢查結果紀要 |
| 一、結構、機械部分 | 1.塔柱等 | ★CNS13627 3 | (1)在各種要求之操作使用時，應具有足夠之強度及安定度。 |  |  |  |
|  |  | ★升構49 | (2)結構部分之螺栓、螺帽、螺釘、銷、鍵及栓等應設有防止鬆弛或脫落之設施，但使用高張力螺栓摩擦接合者除外。 |  |  |  |
|  |  | ★CNS13627 4.1 | (3)位置基礎必須有足夠強度承受各種負荷。 (4)側撐（附牆架）應依製造廠商提供升降機所需固定點安裝，與鄰邊結構物固定良好。 |  |  |  |
|  | 2.升降路、機坑 | CNS13627 4.2 | (1)升降機的基礎下設有空間時，必須有防止進入此空間層內之設備。 |  |  |  |
|  |  | CNS13627 4.8 | (2)升降路機坑設有通道門時，應設緊急開鎖裝置。通道如係經過升降機底座圍籬之任一道特殊門，則此門應附鎖。 |  |  |  |
|  |  | CNS13627 4.3 | (3)升降路及配重應有圍籬空間，升降路之各停靠點之進出通道應裝設柵欄或門。 |  |  |  |
|  |  | ★CNS13627 4.4 | (4)升降路圍籬及門(或柵欄)材料應為堅硬固體材料或熔接、編織之網狀金屬物或穿孔板材，應無變形，門無脫軌。 |  |  |  |
|  |  | CNS13627 4.8 台84勞檢二字 第120604號函釋 | (5)搬器停止於最低位置時，其底面或突出物與升降路機坑地面板之垂直距 離至少2m以上。但齒條爬升式升降機搬器或配重於安全齒輪動作之速 度下降衝撞升降路底部時，設有保護搬器內人員之衝撞緩和設備且安全 上無危害之虞者，得不適用前開之規定。 |  |  |  |
|  | 3.上超升程 | CNS13627 4.5 | 升降機配備齒條與小齒輪，從搬器最高操作位置算起，在升降路上端超行 程部份應有0.5m以上距離。 |  |  |  |
|  | 4.配重超限行程 | CNS13627 4.7 | 當搬器停靠在受完全壓縮的緩衝器上時，配重上方之自由距離應有0.3m以上。 |  |  |  |
|  | 5.升降路出入口 | CNS13627 6.1 | (1)每一出入口應加裝門或柵欄。 |  |  |  |
|  |  | CNS13627 6.2 | (2)停靠門之絞鏈應為不可脫落型，且不能突入升降路。 (3)門緣四周間隙應在10mm以內，門下方之間隙不得超過25mm。 |  |  |  |
|  |  | CNS13627 6.2 CNS13627 6.3 | (4)停靠門應可以從門看到升降路。如配置固體板門，備有檢視孔時，其面積不得少於250cm2且不得裝設玻璃。 |  |  |  |
|  |  | CNS13627 6.4.1 CNS13627 6.4.2 | (5)從停靠的樓板量起，停靠門淨高不得低於1.95m；淨寬度不得超出搬器入口之寬度之120mm，但使用金屬板圍起來減少超過部分不在此限。 |  |  |  |
|  |  | CNS13627 12 台84勞檢二字 第120604號函釋 | (6)搬器入口外側與乘場邊緣之間隙不能超過40mm之距離。但齒條爬升式 升降機搬器出入口與升降路出入口間設有活動通行設備(如踏板等)，且 該設備結構堅實不溜滑，得不在此限。 |  |  |  |
|  | 6.搬器 | CNS13627 7.1 | (1)搬器內部淨高至少2m，搬器通道(或柵門)應能全寬度門，高度不得少 於1.95m。 |  |  |  |
|  |  | ★CNS13627 7.2 | (2)載重之結構組件或底板承受必要之測試不會永久變形。 |  |  |  |
|  |  | CNS13627 7.3 | (3)搬器頂部設有90cm以上欄杆扶手、中欄杆及10cm以上腳踢板。 |  |  |  |
|  |  |  | (4)搬器頂部應設有之緊急開口(0.4m×0.6m以上)，並設有封蓋及安全開關 ，封蓋門不得往搬器內開，在封蓋打開時，應能防止搬器上下移動。 |  |  |  |
|  |  | CNS13627 7.4 | (5)搬器設實體門時應設檢視窗(面積不得小於250cm2)，但不得加裝玻璃。 |  |  |  |
|  |  | CNS13627 7.5.4 | (6)當導軌或齒條不正常或滾輪失效時，搬器應有防止搬器脫離之有效措施。 |  |  |  |
|  |  | CNS13627 7.5.5 | (7)搬器之照明必須充足。 |  |  |  |
|  | 7.配重 | CNS13627 8.1 | (1)配重係分別拼裝型應採取防止移動措施，配重塊應置存在框內，搬 器之額定速率低於1m/s時，配重塊應由兩個繫桿加以限制固定。 |  |  |  |
|  |  | CNS13627 8.4 | (2)配重框應備導滾輪等以便在導軌上運作。 |  |  |  |
|  | 7.8.導軌或齒條 | ★升構27 | 導軌或齒條須以金屬固定件確實固定於支持塔。螺栓螺帽應鎖緊，無鬆脫。 |  |  |  |
|  | 9.9.驅動機件防護 | CNS13627 5.1 | (1)驅動機件應設於適當位置或防護設備，機件之圍籬門或柵欄應附鎖。 |  |  |  |
|  |  |  | (2)齒輪、驅動皮帶及鏈條、轉動之軸心、飛輪、聯結器以及類似轉動零件均應有效防護，但為便於例行檢查及維修時則不在此限。 |  |  |  |
|  |  |  | (3)在升降機底座圍籬內設有機件或開關箱，應裝有可上鎖之門。 |  |  |  |
|  | 10.驅動裝置 | CNS13627 13 | (1)搬器配備煞車驅動機件，當操作或安全迴路動作時，應可立即制止搬器。 |  |  |  |
|  |  |  | (2)應限制小齒輪軸向至少有2/3之齒寬與齒條結合。 |  |  |  |
|  |  |  | (3)每組升降機之煞車器，應能在停電時自動產生動作而煞車，當控制迴路 失控時也會發生煞車效果。 |  |  |  |
| 二、安全裝置 | 1.超載防止及警報裝置 | 升構37 | 該裝置固定應良好，在超過100%之負載時，應能確實動作。 |  |  |  |
|  | 2.底部超限行程 | CNS13627 4.6 | 距離應設定為在底部最終點極限開關，在搬器觸及緩衝器之前應能確實動作。 |  |  |  |
|  | 3.人工操縱裝置 | 升構37 | 操作者放開以人工操作方式之操縱器時，該操縱器須能自動回復搬器停止 時之狀態。 |  |  |  |
|  | 4.停止開關 | CNS13627 14.12 | 搬器及搬器頂部應設置緊急停止開關，其性能應良好。 |  |  |  |
|  | 5.停靠門及搬器門連鎖 | CNS13627 6.5.1 CNS13627 6.5.2 CNS13627 7.5.1 103年12月3日 代檢機構技術委 員會會議紀錄 | (1)停靠門及搬器門應有電氣及機械聯鎖裝置，在操作情況下應無法開啟，但搬器接近停靠點在±0.25m以內者除外。（既有檢查升降路設有防止人 或物與搬器或配重接觸之圍護物，且該圍護物與搬器出入口地板前緣間 隔在12.5公分以下，足以防止人員墜落，搬器門得免設機械連鎖裝置 ；或搬器內設有專人控管者，搬器門得暫緩裝設機械連鎖裝置） |  |  |  |
|  |  | CNS13627 6.5.3 CNS13627 6.5.11 | (2)除了搬器門及全部停靠門皆在關閉位置，否則搬器不能繼續移動或啟動。停靠門打開20mm以上時，應停止搬器上下運轉。 |  |  |  |
|  |  | CNS13627 6.5.10 | (3)當停靠門關閉至少於10mm以下時，門鎖物件為接合，搬器始得啟動。 |  |  |  |
|  |  | CNS13627 7.4.2 | (4)當搬器門緣間隙應在10mm以內，或門下方之間隙不應超過25mm之 時，搬器始能運作。 |  |  |  |
|  | 6.防止搬器墜落 安全裝置 | CNS13627 10 | 搬器應設有安全齒輪，當搬器下墜超速時，能有效制止搬器及其額定負載 ，使搬器停止，並能在作用時或之前牽動開關斷電剎車。 |  |  |  |
|  | 7.緩衝器 | CNS13627 11.2 | (1)搬器與配重之底部應設有緩衝器，緩衝器應無龜裂、變形、鬆動。 |  |  |  |
|  |  |  | (2)緩衝器在齒條主柱上頂端應設停止擋。 |  |  |  |
|  | 8.極限開關 | CNS13627 11.3 | (1)自動將升降機搬器停止於下車端點站，軌道或搬器應裝置端點停止開關，一經接觸能自動停止。 |  |  |  |
|  |  |  | (2)升降機軌道應裝置終點極限開關，其動作時能中斷主電源。 |  |  |  |
|  |  |  | (3)端點停止開關及終點極限開關，其作動及控制裝置均應單獨。 |  |  |  |
| 三、鋼索及電氣部分 | 1.鋼索 | CNS13627 9 | (1)懸吊搬器或配重之鋼索至少應有2條，標稱直徑至少9mm，無顯著變 形或腐蝕、無扭結。 |  |  |  |
|  |  | ★CNS13627 9 | (2)懸掛鋼索端固定方式使用□巴氏合金套筒□編結環首□壓縮環首□楔 型固定夾□索夾環首；但不得使用U型螺椎夾頭。 |  |  |  |
|  | 2.電氣部分 | CNS13627 14 | (1)開關(ON/OFF)標示位置應明確。 |  |  |  |
|  |  |  | (2)電纜定位固定及接頭應有保護措施，應無斷裂或撕裂；拖曳電纜在全程 移動中不應有受損或引起其他不正常之情形。 |  |  |  |
|  | 3.絕緣測試 | CNS13627 14.13 | 絕緣測試值符合規定。實測值(MΩ)： 電源 、電動機 、控制 、照明 、信號 |  |  |  |
| 四、荷重試驗 | 1.荷重試驗 （100%) | 安檢則44 103年12月3日代檢機構技術委員會會議紀錄 | 在100％滿載荷重下實施升降，運轉應正常，實測值符合規定。 電流：上升/下降 / A 、 速度：上升/下降 / m/min (100％滿載實測電流值，不得超過電動機銘牌額定電流值；100％滿載下降的速度不得超過其額定速度的15%) |  |  |  |
|  | 2.荷重試驗 （120%) | 安檢則44 | 運轉性能應正常。 |  |  |  |
|  | 3.制動性能試驗 | CNS13627 13 | 煞車裝置能使搬器在最大負載及速度下停止。 |  |  |  |
| 五、其他 | 1.標示 | CNS13627 15 | (1)所有銘板、說明及必要操作指示應清楚易讀，且不易磨滅、放置明顯處。 (2)銘板標示：製造商、製造號碼、製造年月、額定負載、速度、搬器載人 最大限額等。 |  |  |  |

★附表1

| 項目 | 實測值 | 項目 | 實測值 | 項目 | 實測值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 額定速率 | m/sec( m/min) | 搬器構造 |  | 搬器豎柱 | 形鋼 × × × 支 |
| 停止階數 |  | 出入口形式 |  | 搬器上樑 | 形鋼 × × × 支 |
| 升降行程 | m | 搬器地板 | × = m2 | 搬器下樑 | 形鋼 × × × 支 |
| 電源 | AC或DC 伏特 | 搬器重量 | kg | 導軌支持塔 | × × × 支 |
| 電動機 | KW R/M A | 搬器側導軌 | 形鋼 kg/M |  | × × × 支 |
| 機坑深度 | m | 配重側導軌 | 形鋼 kg/M | 齒條 |  |
| 配重尺寸 | × × = m3 | 配重重量 | kg/pc × pcs= kg | 升降路面積 |  |
| 註：表列各值符合設計書內容。 |  |  |  |  |  |

備註：1.「安檢則」指危險性機械及設備安全檢查規則，「升構」指升降機安全檢查構造標準，「CNS」係指國家標準。

2.「★」可依事業單位「自行檢查紀錄」予以認定，並將其文件資料一併陳判。

3.檢查結果紀要欄，符合者打「ˇ」，無該項者打「／」，引用「自行檢查紀錄」者打「○」，不符合者記載相關事項。

會談紀錄重要提示事項、應補充資料及會同檢查人員意見

| 重要提示事項及應補送資料 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1.檢查結果： □合格 □不合格 □未備妥 □程序不符 - 2.本升降機經檢查不合格，不得使用。 - 3.有關文件請於 年 月 日 時前補送至本會結案。 文件項目： - 4.前述資料已於 年 月 日 時前送達。 - 5.經檢查不符規定(詳該項檢查結果紀要欄記載)，已當場解說，請於改善完成後向本會申請複檢。 不符項目： - 6.重要提示： |  |  |  |
| 本會於 {{CKY}}年 {{CKM}}月 {{CKD}}日 {{INH}}時 {{INM}}分派員至貴單位實施檢查並經出示檢查證，於 {{OUTH}}時 {{OUTM}}分離開貴單位。 代檢員簽章： |  |  |  |
| 會同檢查人員意見：□無意見 □有意見： 職 稱： 簽 名： |  |  |  |
| 表單編號 | W3-61-15B | 104.08 |