| {{ORG}}營建用升降機（EN 1495） |  |  |  |  |  |  | {{CKBOXC}}竣工 {{CKBOXM}}變更{{CKBOXR}}重新 |  | 檢查結果及會談紀錄 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | {{FIRSTCK}}初檢 {{RECK}}複檢 |  |  |  |  |  |
| 事業單位名稱 |  | {{BSNAME}} |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 設 置 地 點 |  | {{SITELOC}} |  |  |  | 打印(漆印)號碼 |  | {{STAMPNO}} |  |  |
| 型式及用途 |  | 施工平台 □載人 □人貨兩用 |  |  |  | 積載荷重 |  | {{LOADCAP}}公噸 |  |  |
| 檢查項目 |  | 法規條款 | 法規內容/實測數據 |  |  |  |  |  | 檢查結果紀要 |  |
| 一、結構、機械部分 | 1.塔柱 | ★EN：5.1.1.1 | (1)外觀堅固、穩定，無顯著損傷、變形、銹蝕等影響安全性。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ★EN：5.2.3. | (2)應可目視檢查齒條連接方法。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (3)與齒條應牢固連接，且相鄰接齒條間之接頭，應確實對準。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.塔柱、側撐 | ★EN：5.2.5.1 | (1)外觀堅固、穩定，無顯著損傷、變形、銹蝕等影響安全性。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (2)塔柱架設超過原規定高度時，應依製造商提供所需固定點安裝。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.底盤（自走式） | EN：5.2.1 | (1)應設置施工平台停用時，控制所有移動之開關及掛鎖保護裝置。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (2)底盤與施工平台應有安全淨空或是適當保護措施。如無前開保護措施，施工平台距離底盤2.5m內時，施工平台上應有連續音響之警報裝置。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | EN：5.2.2.1 | (3)電源中斷後，底座應無任何意外移動現象。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | EN：5.2.2.3 | (4)底盤與塔柱及外伸架連接應堅固、穩定。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.基架 | EN：5.2.2.2 | 與塔柱或外伸架連接應堅固、穩定。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.外伸架（自走式） | EN：5.2.2.5 | (1)外觀堅固、穩定，無顯著損傷、變形、銹蝕等影響安全性。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (2)電動式外伸架應裝有防止其意外移動的裝置。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.施工平台 | EN：5.2.1.2 | (1)停用時，應設置控制上、下移動之開關及掛鎖保護裝置。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | EN：5.3.1 | (2)運轉時應保持水平狀態。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (3)底板上之蓋板應牢固扣住，不得向下打開。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (4)底板材料是防滑材料，牢固且能自行排水。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (5)底板上的任何洞口與腳趾板間及出入門的間隙，應有能防止直徑15mm球通過。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (6)主平台的任何延伸平台應固定，無意外滑動的發生，並顯示最大容許延伸位置之標示。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (7)延伸平台與主平台底板的高低差應不大於0.5m。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | EN：5.3.2. | (8)主平台及延伸平台各邊應有安全、堅固之護欄。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (9)□面牆壁距離≦0.25m，設置腳趾板≧0.15m，其護欄無須設置。 □0.25m<面牆壁距離≦0.4m架設，其護欄高度≧0.7m ，設置腳趾板≧0.15m（無 中間護欄） □面牆壁距離＞0.4m架設，其護欄高度≧1.1m，中間護欄≦0.5m，設置腳趾板≧ 0.15m。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (10)塔柱旁之施工平台及延伸平台的邊應設≧2m高之護欄。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (11)不同平面之施工、延伸平台間開口，下層應有≧0.15m趾板保護措施。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | EN：5.3.3 | (12)入口應有一個不能向外開之通道入口門，且具自動關閉或電動聯鎖式之防護裝置。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (13)地板與通道入口距離應≦0.5m，反之，則應設高度≦0.3m、腳趾餘隙≧0.15m之階梯或樓梯。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (14)入口手把或扶手等裝置正常。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.多層施工平台-A （施工平台上或下） | EN：5.3.4 | (1)平台地板層間距離≧3m，梯子高度≦0.3m、腳趾餘隙≧0.15m。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (2)底板上之蓋板應牢固扣住，不得向下打開，入口手把或扶手等裝置正常。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (3)下方之輔助施工平台，緩衝器應能作用於主施工平台。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8.多層施工平台-B （同柱2個以上各自驅動） | EN：5.3.4 | (1)最低層平台應有防止直徑15mm圓球通過之頂部保護構築措施。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (2)施工平台間分隔距離≧2.5m，並無直接通且安全控制開關功能正常。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9.導軌或齒條 | EN：5.4.1.5 | (1)頂端引導滾子或引導塊於正常運轉中，應有防止脫離導件頂端措施。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ★EN：5.4.2.1 | (2)齒條和驅動裝置，在各種負載下應保持嚙合。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10.緩衝器 | EN：5.4.4 | 位於施工平台底部極限處，最大壓縮行程應≧施工平台停止距離。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11.驅動系統 | EN：5.4.1 | (1)施工平台上、下運轉時，最大額定速度＜0.2m/s。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (2)手動驅動系統應無手柄逆轉反衝現象。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12.驅動機件防護 | EN：5.4.1.2 | 驅動系統之固定防護裝置正常。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13.剎車裝置 | EN：5.4.3 | (1)每一施工平台應各自設置，主電力及控制迴路電源供應中斷時，自動剎車功能正常。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (2)使用2個以上之立柱，應有各自獨立之剎車能力。（雙柱） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (3)剎車塊與襯層應是防火材料（禁用石棉），牢固且有防止潤滑油、水及灰塵等進入保護措施。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (4)由2個獨立電氣裝置作動，確使操作電流中斷及施工平台移動之功能正常。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14.控制系統 | EN：5.12 | (1)垂直上下之控制裝置應位於施工平台上。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (2)垂直上下不同之控制裝置應聯鎖，並確使單一控制功能。（雙柱） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (3)平台上下運行僅能設置手動控制，釋放時應能自動回復功能。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (4)起動或電源中斷時，機具應無任何移動現象。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.極限開關 | EN：5.11 | (1)上、下行程及終點極限開關功能正常。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (2)上、下行程及終點極限開關之驅動與控制裝置應分開安裝。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、安全裝置 | 2.超載/力矩裝置 | EN：5.7 | (1)設置超載/力矩裝置 a.控制旋鈕應有保護裝置，且負載達積載荷重1.1倍前，能停止運行且警報功能正常。 b.警報裝置功能應能對人員發出聽覺及視覺信號之警告。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (2)如滿足EN1495 5.7.16款設計計算者，可不安裝前款各項。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.緊急停止裝置 | EN：5.12.6 | 施工平台上之裝置功能正常。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.超速安全裝置 | EN：5.5 | 防止超速下降方式:塔柱配置□一個安全裝置或□2個以上電動馬達驅動裝置。 積載荷重1.1倍下降速度0.5 m/s之前，應能確使下降速度緩降之減速功能。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.警告標誌（自走式） | EN：5.2.2.7 | 外伸架、外伸樑與基架的其他部件及從施工平台主要輪廓突出底盤，應以警告顏色標識。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.緊急下降裝置 | EN：5.4.3.1.5 | 電力中斷時施工平台上之手動釋放剎車應保持水平及功能正常。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、電氣部分 | 1.電氣系統 | EN：5.8.1 | (1)底盤或基座之主開關裝置正常。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (2)任何驅動系統在2m距離範圍內，設置的電源切斷裝置功能正常。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (3)施工平台移動範圍內，拖曳電纜應自由、安全移動。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.絕緣測試 | EN60204-1:18.3 | 500V絕緣測試值須＞1MΩ。實測值（MΩ） 電源 、電動機 、控制 、信號 |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、荷重試驗 | 1.荷重試驗 | EN：6.1.2. | 積載荷重125％，實施動態超載測試，性能正常且升降平台不得有永久變形。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.制動性能試驗 | EN：5.4.3.1.2 | 積載荷重125%斷電或停止操作時，制動器應能使施工平台停止運行。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、其他 | 標示 |  | (1)所有銘板及必要操作指示應清楚易讀，且不易磨滅、放置明顯處。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (2)銘板標示：型式、製造號碼、積載荷重、速度資訊等。 |  |  |  |  |  |  |  |

★附表

| 項目 | 實測值 | 項目 | 實測值 | 項目 | 實測值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 額定速率 | m/s ( m/min) | 平台構造 |  | 平台下樑 | 形鋼 × × × × 支 |
| 停止階數 | 階 | 出入口形式 |  |  | 形鋼 × × × × 支 |
| 升降行程 | m | 平台地板 | × = m2 |  | 形鋼 × × × × 支 |
| 電源 | AC 伏特 | 導軌 |  | 齒條寬度 | × |
| 電動機 | x kW A R/M |  |  |  |  |
| 註：表列各值符合設計書內容。 |  |  |  |  |  |

備註：1.「EN」指歐盟標準EN 1495。

2.「★」可依事業單位「自行檢查(驗)紀錄」予以認定，並將其文件資料一併陳判。

3.檢驗結果紀要欄，符合者打「ˇ」，無該項者打「／」，引用「自行檢查(驗)紀錄」者打「○」，不符合者記載相關事項。

會談紀錄重要提示事項、應補充資料及會同檢驗人員意見

| 重要提示事項及應補送資料 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ■1.檢查結果：□合格 □不合格 □限制合格 □未備妥 □程序不符 - 2.本升降機經檢查不合格，不得繼續使用。 - 3.有關文件請於 年 月 日 時前補送至本會結案。 文件項目： - 4.前述資料已於 年 月 日 時前送達。 - 5.經檢查不符規定(詳該項檢查結果紀要欄記載)，已當場解說，請於改善完成後向本會申請複檢。 不符項目：____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ □6.重要提示：____________________________________________________________________________________ |  |  |  |
| 本會於 {{CKY}}年 {{CKM}} 月 {{CKD}} 日 {{INH}}時 {{INM}}分派員至貴單位實施檢查並經出示檢查證，於 {{OUTH}}時 {{OUTM}}分離開貴單位。 代檢員簽章： |  |  |  |
| 事業單位會同檢查人員意見： 職 稱： 簽 名： 年 月 日 |  |  |  |
| 表單編號 | W3-61-16A | 107.05 |