| {{ORG}}營建用升降機（EN12159）; {{CKBOXC}}竣工 {{CKBOXM}}變更{{CKBOXR}}重新; 檢查結果及會談紀錄. |
| --- |
| {{FIRSTCK}}初檢 {{RECK}}複檢. |
| 事業單位名稱 |  | {{BSNAME}} |  | 型式及用途 | {{TYPEUSE}} |  |  |
|  |  |  |  | 打印(漆印)號碼 | {{STAMPNO}} |  |  |
| 設置地點 |  | {{SITELOC}} |  | 積載荷重 | {{LOADCAP}}公噸 |  |  |
| 檢 查 項 目 |  | 標準條款 | 法規內容/實測數據 |  |  | 檢查結果紀要 |  |
| 一、結構、機械部分 | 1.塔柱等 | EN12159 5.4.1.1 | (1)塔柱無顯著損傷變形，以免發生搬器碰撞事故（如與停靠站碰撞）。 |  |  |  |  |
|  |  | ★EN12159 5.4.1.3 | (2)塔節或導軌之間連結良好並保持穩固。 |  |  |  |  |
|  |  | ★EN12159 5.4.1.5 | (3)塔柱或導軌上的傳動元件（如齒條）應固定良好，無鬆動。 |  |  |  |  |
|  |  | ★EN12159 5.2.1、 5.4.2 | (4)側撐（附牆架）應依廠商提供升降機所需固定點安裝，與鄰邊結構物固定良好。 |  |  |  |  |
|  |  | ★EN12159 7.1.2.8.3 | (5)位置基礎不得發生有不同程度之顯著沉陷現象。 |  |  |  |  |
|  | 2.升降路、 機坑 | EN12159 5.5.1 | (1)升降路及配重應有圍籬等防護裝置，升降路之各停靠站之進出通道應裝設柵欄或門。 |  |  |  |  |
|  |  | EN12159 5.5.2 | (2)升降機地面防護圍欄應環繞升降機，高度≧2.0公尺。 |  |  |  |  |
|  |  |  | (3)當維修時可從地面防護圍欄門出入時，圍欄門應能從裡面打開。 |  |  |  |  |
|  |  | EN12159 5.5.6.2 | (4)為維修須進入搬器下方時，應採取安全措施（如移動式支架或類似工具） ，使其下方空間的垂直距離≧1.8m。 |  |  |  |  |
|  | 3.配重超限 行程 | EN12159 7.1.2.8.2.3 | 當搬器停靠在受完全壓縮的緩衝器上時，配重上方之自由距離應有0.3m以上。實測 m。 |  |  |  |  |
|  | 4.升降路出 入口 | EN12159 5.5.3.2 | (1)停靠門不應朝升降通道打開。 |  |  |  |  |
|  |  | EN12159 5.5.3.8 | (2)停靠門開口的高度應≧2.0m。在特殊情況下，當建築物入口的淨高度＜2.0m 時，則允許降低停靠門開口的高度，但任何情況下停靠門開口的淨高度均 應≧1.8m。 |  |  |  |  |
|  |  |  | (3)如搬器與停靠站通道間的水平距離大於150mm，搬器與通道間側面開口應有適當防護。 |  |  |  |  |
|  |  |  | (4)搬器門檻邊緣與停靠站邊緣的地面水平距離應≦50mm。 |  |  |  |  |
|  |  |  | (5)停靠門關閉時，應全寬度遮住升降通道開口。 |  |  |  |  |
|  |  |  | (6)停靠門關閉時，門下方間隙應≦35mm。 |  |  |  |  |
|  | 5.搬器 | EN12159 5.6.1.1 | (1)搬器應有導向裝置及防止出軌機械裝置。 |  |  |  |  |
|  |  | EN12159 5.6.1.2 | (2)搬器底板應有防滑且排水功能。 |  |  |  |  |
|  |  | EN12159 5.6.1.3 | (3)搬器底板與搬器頂之間應全高度有圍籬，圍籬上的開口不能穿過直徑為 25mm的球體。 |  |  |  |  |
|  |  | EN12159 5.6.1.4 | (4)搬器應封頂，搬器內的淨高度應≧2.0m。 |  |  |  |  |
|  |  |  | (5)運送較長材料時，頂部可開最大面積為0.15 m2 的開口，開口應設有蓋門。 |  |  |  |  |
|  |  |  | (6)如果搬器頂部設有升降機安裝、拆卸、維護、檢查用或緊急出口，則頂 板應防滑且設置護欄。 |  |  |  |  |
|  |  |  | (7)護欄應由上欄杆，中欄杆和腳趾板等組成，上欄杆至少1.1m,腳趾板≧150mm。在搬器頂部護欄封圍的區域內，搬器頂板邊緣和護欄的水平距離≦200mm。 |  |  |  |  |
|  |  | EN12159 5.6.1.5.1.1 | (8)搬器門開口的淨高度應≧2.0m，淨寬度≧0.6m。 |  |  |  |  |
|  |  |  | (9)搬器門上通孔應不穿過直徑為25mm的球體。 |  |  |  |  |
|  |  | EN12159 5.6.1.6 | (10)搬器上應至少有一扇門或活板門用做緊急出口（可以是搬器門，搬器頂 活板門或其他緊急逃離門）。 |  |  |  |  |
|  |  |  | (11)若在搬器圍籬上設有緊急出口門，其尺寸應至少為0.4mX1.4m，且應向 搬器內打開或是滑動式的，或提供其他通往塔柱架或建築結構物的安全 通道。 |  |  |  |  |
|  |  |  | (12)搬器頂緊急出口活板門尺寸應至少為0.4mX0.6m且不應向搬器內打開。 搬器內應設置梯子通往緊急出口。 |  |  |  |  |
|  | 6.配重 | EN12159 5.7.5 | (1)配重的上下兩端應設置合適之導靴或導輪供導向。 |  |  |  |  |
|  |  |  | (2)配重塊應塗成警告色，如果下方有人可到達的空間，則應配備超速安全裝置。 |  |  |  |  |
|  | 7.驅動機件 防護 | EN12159 5.7.2 | 作業時，驅動件及相關設備的安全距離如有小於0.5m，應設置固定防護裝置及齒輪、皮帶、鏈條等旋轉件應有有效的防護裝置。 |  |  |  |  |
|  | 8.驅動裝置 | ★EN12159 5.7.3.1.1 | (1)齒條接合處應對正，且確實固定於支持塔。螺栓螺帽應鎖緊，無鬆脫。 |  |  |  |  |
|  |  | ★EN12159 5.7.3.1.4 | (2)應限制小齒輪軸向至少有90％計算寬度之齒寬與齒條結合。 |  |  |  |  |
|  |  | EN12159 5.7.4 | (3)制動系統在主電源斷電或控制迴路失效時，應能自動動作。 |  |  |  |  |
|  |  |  | (4)每個煞車器應可手動釋放。 |  |  |  |  |
| 二、安全裝置 | 1.過載檢測 裝置 | EN12159 5.6.3.1 | 超過積載荷重20%以上時，應能發出信號及阻止搬器啟動。 |  |  |  |  |
|  | 2.極限開關 | EN12159 5.9.2.1 | (1)應設置上、下行程極限開關，且功能正常。 |  |  |  |  |
|  |  | EN12159 5.9.2.2 | (2)上、下終點極限開關與行程極限開關不應共用一個觸發元件，且功能正常。 |  |  |  |  |
|  | 3.人工操縱 裝置 | EN12159 5.9.7 | (1)升降機可由搬器內、地面上及停靠站控制。 |  |  |  |  |
|  |  |  | (2)在正常作業下，除了緊急停止外，所有控制都應由人工操作。 |  |  |  |  |
|  |  |  | (3)應有防止搬器在其停止後 2秒之內離開停靠站的裝置。 |  |  |  |  |
|  | 4.停止開關 | EN12159 5.9.5 | 停止開關（地面防護圍欄外、廂內、廂上）之性能應良好，並明確標示出其 功能。 |  |  |  |  |
|  | 5.停靠門及 搬器門連 鎖裝置 | EN12159 5.5.5.1 EN12159 5.6.1.5.1 | (1)搬器及升降路上所有出入口之任一門扉未完全關閉前，升降機不能開動， 或保持搬器運行。 |  |  |  |  |
|  |  |  | (2)停靠門及搬器門應設計機械和電氣安全連鎖裝置，且功能正常。 |  |  |  |  |
|  |  | EN12159 5.6.1.6 | (3)搬器緊急出口門應有電氣安全裝置。 |  |  |  |  |
|  | 6.防止搬器 墜落安全 裝置 | EN12159 5.6.2. | (1)超速安全裝置應能使1.3倍積載荷重的搬器停止並保持停止狀態。 |  |  |  |  |
|  |  |  | (2)超速安全裝置動作，能有效制止搬器，使搬器停止，並能在作用時或之前 牽動開關斷電剎車。 |  |  |  |  |
|  | 7.緩衝器 | EN12159 5.4.3.1 | 搬器與配重之底部應設有緩衝器，緩衝器應無龜裂、變形、鬆動。 |  |  |  |  |
|  |  | EN12159 5.4.3.2 | 緩衝器安裝應能符合設計壓縮行程，吸收搬器異常下滑時之衝擊能量。 |  |  |  |  |
|  | 8.警報裝置 | EN12159 5.10.1 | 搬器內應安裝警報裝置如響鈴或對講機等類似裝置。 |  |  |  |  |
|  | 9.緊急操作裝置 | EN12159 5.10.3 EN12159 5.10.4.1. | 搬器內設有任何人都可操作的手動下降設備或提供專業人員用的緊急操作設施，以在緊急情況時能使搬器移動到停靠站。 |  |  |  |  |
| 三、鋼索及電器部分 | 1.鋼索 | EN12159 5.7.3.2.1 | (1)懸吊搬器或配重之鋼索至少應有2條，公稱直徑至少8mm。鋼索之規格及尺寸實測 條 mm。無顯著變形或腐蝕、無扭結。 |  |  |  |  |
|  |  |  | (2)應設置自動平衡懸掛鋼索張力之裝置，當單根鋼索過分拉長或破斷時，電氣安全裝置應停止升降機運行。 |  |  |  |  |
|  |  |  | (3)懸掛鋼索端固定方式使用□巴氏合金套筒□編結環首□壓縮環首□楔型固 定夾；但不得使用U型螺栓夾頭。 |  |  |  |  |
|  | 2.電氣部分 | EN12159 5.8.4 | (1)拖曳電纜和電線應定位並安裝保護裝置，以防磨損、斷裂或撕裂。 |  |  |  |  |
|  |  | EN12159 5.8.8 | (2)升降機在運轉中，搬器內應有照明設施，且功能良好。 |  |  |  |  |
|  | 3.絕緣測試 | EN60204－1：18.3 | 500V絕緣測試值須＞1MΩ規定。實測值（MΩ） 電源：R ,S ,T 電動機：U , V ,W 。 |  |  |  |  |
| 四、荷重試驗 | 1.荷重試驗 | EN12159 5.7.1.5 | (1)搬器空載上升或積載荷重下降的速率應不超過其額定速率的15％。 |  |  |  |  |
|  |  | EN12159 6.3 | (2)125％積載荷重下，實施靜態測試，性能正常。 |  |  |  |  |
|  |  |  | (3)110％積載荷重下，實施動態測試，性能正常。 |  |  |  |  |
|  | 2.制動性能 試驗 | EN12159 5.7.4.5 | 制動裝置應能使搬器在積載荷重125%之荷重及額定速率下停止。 |  |  |  |  |
| 五、其他 | 標示 | EN12159 7.2. | (1)所有銘板、說明及必要操作指示應清楚易讀，且不易磨滅、放置明顯處。 |  |  |  |  |
|  |  |  | (2)銘板標示：製造商、型式、製造號碼、製造年月、積載荷重、速率、升程、鋼索(如果有)等。 |  |  |  |  |

★附表1

| 項目 | 實測值 | 項目 | 實測值 | 項目 | 實測值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 額定速率 | m/sec( m/min) | 搬器構造 |  | 搬器豎柱 | 形鋼 × × × 支 |
| 停止階數 |  | 出入口形式 |  | 搬器上樑 | 形鋼 × × × 支 |
| 升降行程 | m | 搬器地板 | × = m2 | 搬器下樑 | 形鋼 × × × 支 |
| 電源 | AC或DC 伏特 | 搬器重量 | kg | 導軌支持塔 | × × × 支 |
| 電動機 | KW R/M A | 搬器側導軌 | 形鋼 kg/m |  | × × × 支 |
| 機坑深度 | m | 配重側導軌側導軌 | 形鋼 kg/m | 齒條斷面尺寸 |  |
| 配重尺寸 | × × = m3 | 配重重量 | kg/pc × pcs= kg | 升降路面積 |  |
| 註：表列各值符合設計書內容。 |  |  |  |  |  |

備註：1.「EN」指歐盟標準（EN12159：2012）。

2.「★」可依事業單位「自行檢查紀錄」予以認定，並將其文件資料一併陳判。

3.檢查結果紀要欄，符合者打「ˇ」，無該項者打「／」，引用「自行檢查紀錄」者打「○」，不符合者記載相關事項。

會談紀錄重要提示事項、應補充資料及會同檢查人員意見

| 重要提示事項及應補送資料 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1.檢查結果： □合格 □不合格 □未備妥 □程序不符 - 2.本營建用升降機經檢查不合格，不得使用。 - 3.有關文件請於 年 月 日 時前補送至本單位結案。 文件項目： - 4.前述資料已於 年 月 日 時前送達。 - 5.經檢查不符規定(詳該項檢查結果紀要欄記載)，已當場解說，請於改善完成後向本單位申請複檢。 不符項目： - 6.重要提示： |  |  |  |
| 本會派員於 {{CKY}} 年 {{CKM}} 月 {{CKD}} 日 {{INH}}時 {{INM}} 分至貴單位實施檢查並經出示代行檢查證，於 {{OUTH}}時 {{OUTM}}分離開貴單位。 代檢員簽章： |  |  |  |
| 事業單位會同檢查人員意見： 職 稱： 簽 名： |  |  |  |
| 表單編號 | W3-61-17B | 113.02 |