| {{ORG}}移動式起重機(EN 13000)定期檢查結果及會談紀錄 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | {{FIRSTCK}}初檢 {{RECK}}複檢 |  |  |  |
| 事業單位名稱 |  |  | {{BSNAME}} |  |  | 機械編號 | {{MHNO}} |  |  |
| 型式 |  |  | {{TYPE}} |  |  | 吊升荷重 | {{LIFTLOAD}}公噸 |  |  |
| 檢查地址 |  |  | {{CKADDR}} |  |  |  |  |  |  |
| 檢查項目 |  |  | 法規條款 | 法規內容/實測數據 |  |  |  | 檢查結果 |  |
| 一 、 結構部分 |  | 1.伸臂等(含輔 助伸臂) | ★EN 13000 4.1.2.1 | 作用在起重機或其支撐部分上的所有載重，不得引起裂痕，永久變形及非預期的位移。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ★EN 13000 4.1.2.1 | 伸臂等結合處之螺栓、螺帽、銷、鍵及栓無脫落、鬆動。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.下部走行體 | ★EN 13000 4.1.2.1 | 作用在起重機或其支撐部分上的所有載重，不得引起裂痕，永久變形及非預期的位移。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.外伸撐座 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.履帶部 |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、機械、電氣部分 |  | 1.油壓裝置 | EN 13000 4.2.10.1 | 動力系統運行時功能正常。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ★ EN 13000 4.2.10.2.4 EN 13000 4.2.10.2.5 | 安全閥及逆止閥功能正常。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.制動裝置 | EN 13000 4.2.8.1.1 | 若驅動裝置可以與捲胴分離，應有適當的方式（例如聯鎖裝置）防止負載和吊鉤自由落下。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | EN 13000 4.2.8.1.2 | 當動力被切斷時，刹車應自動動作。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | EN 13000 4.2.8.1.3 | 迴轉機構應配備剎車閘或鎖定機構，當負載運行和停止使用期間，可將上部結構和起重臂系統保持在安全位置。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.捲胴、槽輪 | EN 13000 4.2.9.1 | 防止鋼索脫出槽溝阻擋裝置機能良好，無損傷。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | EN 13000 4.1 | 構成吊升裝置等之捲胴、軸、銷及其他組件應具有充分之強度，且不得有妨礙吊升裝置等作動之磨耗、變形或裂隙等缺陷。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.旋轉支持體 | ★ EN 13000 4.1.2.1 EN 13000 4.1 | 旋轉無異常噪音、上部旋轉體無明顯擺動。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 旋轉構架及伸臂支承托架外觀良好。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 5.吊鉤、吊具等 | CNS 5394 B2441 | 吊鉤應能自由轉動，並不得有銲補、電鍍等改造及龜裂或顯著之腐蝕，磨耗及變形量均符合規定值。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 6.操縱裝置 | EN 13000 4.2.5.2 | 應於操作人員易見處標示起重機之動作種別及方向。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | EN 13000 4.2.5.3 | 起重機操作員處於規定的操作位置之前不會發生意外移動之措施（例如扶手開關、失控開關、座椅開關等）。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | EN 13000 4.2.5.4 | 操作裝置釋放時，所有操作裝置應自動回到中性（停止）位置。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 操作室內應裝有黃底紅色的緊急停止開關，可用於遮斷動力。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7.操作室 | △ EN 13000 4.3.1 | (1)操作室的前窗和天窗應配備電動雨刷。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (2)前窗和天窗應配備永久安裝的可調節遮陽板。 |  |  |  |  |  |
| 三、安全裝置 |  | 1.過捲預防裝置 | EN 13000 4.2.6.2.7 | 防止吊鉤與伸臂碰撞而產生損壞動作的功能。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | EN 13000 4.2.6.2.8 | 應配備下降限制器，確保捲胴上應有3捲以上鋼索。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.伸臂起伏限制及背向止動裝置 | EN 13000 4.2.6.1.2 | 應設置伸臂動作(起伏)限制裝置，防止其超出原廠設計範圍。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | EN 13000 4.1.1 | 背向止動裝置具有充分強度，無顯著變形、裂痕影響安全動作。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.過負荷預防 及警報裝置 | EN 13000 4.2.6.2.2 | 防止起重機超出允許作業半徑的負載。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | EN 13000 4.2.6.2.4 | (1)當額定荷重介於90%~97.5%之間，應能發出警報；過負荷時，處於起重機危險區域人員在視覺和聽覺上均能有所察覺。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (2)接近額定荷重和超出額定荷重的警報應是連續且有區別性。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | EN 13000 4.2.6.2.9 | (3)起重機運行期間應有向操作者提供連續顯示額定荷重狀態的設備。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.風速及伸臂傾斜角指示裝置 | EN 13000 4.2.6.2.9 | 當伸臂組合長度超過65m或裝載時間超過5分鐘時，應能顯示風速。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 伸臂(含輔桿角度)傾斜角指示裝置應設易見處，且機能正常。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 5.撐座和履帶位置指示器 | EN 13000 4.2.6.2.5 | 吊升負載期間，實際使用的外伸撐座或可伸縮履帶的水平位置與所選設定不符，會向操作員發出視覺和聽覺警告。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | EN 13000 7.5 | 外伸撐座標示配合荷重表之對應張出位置。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 6.防止脫落裝置 | 移構36條 | 構件良好，功能正常。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7.水平指示器 | EN 13000 4.2.6.2.6 | 操作員視線範圍內之操作室或附近應提供水平指示器。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 8.護圍 | EN 13000 4.2.9.1 | 迴轉支承、捲揚及運動部件所有可能發生危險處應有相應的保護措施，以防止肢體被擠壓、剪切或捲入。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.橋接裝置 | EN 13000 4.2.6.2.3 | 橋接裝置位於起重機操作員駕駛室之外，並處於鎖定和鑰匙狀態。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 10.事件記錄器 | EN 13000 4.2.6.2.3 | 如果移動式起重機配備了吊裝/卸裝程序和特殊操作條件的設置按鈕；和/或設有在過負荷預防的部件出現故障或緊急情況下的橋接裝置，則應提供事件記錄器。 |  |  |  |  |  |
| 四、鋼索 |  | 鋼索 | EN 13000 4.1.3.4.2 ISO 4309 | (1)直徑減少未達公稱直徑之7%以上、及無顯著變形、腐蝕或扭結。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (2)鋼索素線斷絲無超過ISO 4309鋼索類別號RCN對應之可見斷絲數。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | EN 13000 4.1.3.4.2 | 鋼索末端不得使用鋼索夾，僅允許在穿過楔形栓銷的繩索末端使用索夾。 |  |  |  |  |  |
| 五、性能、荷重試驗 |  | 1.荷重試驗 | 安檢則27 | 所有裝置動作正常,運轉圓滑,無異常噪音。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.制動性能試驗 | EN 13000 4.2.8.1.1 EN 13000 4.2.8.1.2 | (1)能使起重機的每個運動平穩減速及制動。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (2)荷重吊舉時遮斷動力各動作能確實安全剎車。 |  |  |  |  |  |
| 六、其他 |  | 1.標示 | △移構47、安檢則26 | 有明顯標示打印編號、吊升荷重等。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.使用手冊 | △EN 13000 6.1.3 | 供應商應提供使用手冊，其內容需包含荷重性能表。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.銘牌 | △EN 13000 7.1 | 應提供產品銘牌標誌(製造商、型號、序號、製造日期、吊升荷重) |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.實測值 | 詳如附表。 |  |  |  |  |  |  |

備註：1.本會談紀錄法規條款引用EN 13000:2010 +A1:2014標準；「安檢則」係指危險性機械及設備安全檢查規則；「移構」係指移動式起重機安全檢查構造標準；「CNS」係指中華民國國家標準；「ISO」係指國際標準化組織。

2.「★」可依事業單位「自行檢查紀錄」予以認定，並將其文件資料一併陳判。

3.「△」為次要缺失，得通知改善，如至下次檢查仍未改善者，判定為「不合格」。

4.檢查結果紀要欄，符合者打「ˇ」，無該項者打「／」，引用「自行檢查紀錄」者打「○」，不符合者記載相關事項。

會談紀錄重要提示事項、不符項目、應補充資料及會同檢查人員意見

| 重要提示事項及應補送資料 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.檢查結果： □合格 □不合格 □限制合格 □未備妥 □程序不符 2.有關文件請於 年 月 日 時前補送至本會結案。 文件項目： 3.前項資料已於 年 月 日 時前送達。 |  |  |  |  |
| 4.本機具經檢查不符規定，已當場解說，請於改善完成後另案申請檢查。 不符項目：________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ | 5.重要提示事項： |  |  |  |
| 6.本會派員於 {{CKY}}年 {{CKM}}月 {{CKD}}日 {{INH}}時 {{INM}}分至貴單位實施檢查並經出示代行檢查證，於 {{OUTH}}時 {{OUTM}}分離開貴單位。 代檢員簽章： |  |  |  |  |
| 事業單位會同檢查人員意見： 職 稱： 簽 名： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 表單編號 | W3-61-21A | 113.02 |