{{ORG}} 營建用提升機(CNS 13628) {{CKBOXC}}竣工檢查結果及會談紀錄

{{CKBOXM}}變更{{CKBOXR}}重新

{{FIRSTCK}}初檢 {{RECK}}複檢

| 事業單位名稱 |  | {{BSNAME}} |  | 型 式 及 用 途 | {{TYPEUSE}} |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 打印(漆印)號碼 | {{STAMPNO}} |  |
| 設置地點 |  | {{SITELOC}} |  | 積載荷重 | {{LOADCAP}}公噸 |  |
| 檢查項目 |  | 法規條款 | 法規內容/實測數據 |  |  | 檢查結果 |
| 一、結構、機械部分 | 1.升降路塔 | ★CNS13628 9.1 | (1)頂部設有防止升降路塔發生扭曲之水平構造。(但若基座以螺栓鎖緊於水平支撐材料時，不在此限) |  |  |  |
|  |  | ★CNS13628 9.2 | (2)各個距離基礎之高度≦18m之處及頂部，應固定於建築物或以拉條(繫桿)支撐。 |  |  |  |
|  |  | ★CNS13628 9.3 | (3)應以裝設金屬配件將導軌確實加以固定。 |  |  |  |
|  |  | ★CNS13628 9.4 | (4)梯子應設置至頂部。(但若該升降路塔設於建築物之內部且係為容易檢修保養者，不在此限) |  |  |  |
|  |  | ★CNS13628 9.5 | (5)距升降路塔之側面距離≦1m，如有通路工作台等時，在距離該等地板面至1.8m之高度於該升降路塔之側面(裝卸開口部分除外)應設圍柵(柵欄)。 |  |  |  |
|  | 2.導軌、機坑及基礎 | CNS13628 10.1 | (1)雙軌構造之提升機，其導軌要依設計規定之間隔以內之位置及頂部，固定於建築物或以拉條（繫桿）支撐。 |  |  |  |
|  |  | CNS13628 10.2 | (2)單軌構造之提升機，其導軌要依設計規定之間隔以內之位置及頂部，以裝設金屬配件確實固定於建築物上。 |  |  |  |
|  |  | CNS13628 14 | (3)機坑周圍其壁面應堅固並有擋土支撐。 |  |  |  |
|  |  | ★CNS13628 13 | (4)基礎未發生不同沉陷而產生應變。 |  |  |  |
|  | 3.拉條（繫桿） | CNS13628 12.1 | (1)未靠近架設之電線。 |  |  |  |
|  |  | CNS13628 12.2.(1)(4) | (2)如以導索為拉條者，應用索夾、拉緊螺旋扣、鋼索頭環等金屬配件將之拉緊。另如使用拉緊螺旋扣時，應有防止反旋鬆動之措施。 |  |  |  |
|  |  | CNS13628 12.2.(2)(3) | (3)如以導索為拉條者，應確實裝設於導索用錨或具有與之同等堅固性能以上之固定物上。另使用鉤環、鋼索頭環等金屬配件將之繫緊於塔式提升機之升降路塔或雙軌構造提升機之導軌上。 |  |  |  |
|  |  | CNS13628 12.3 | (4)塔式提升機之升降路塔如只使用導索作為拉條加以支撐時，該拉條應與1.(2)所列之該升降路塔之位置及頂部各隅角部分繫緊，且不得造成該升降路塔之扭曲。 |  |  |  |
|  |  | CNS13628 12.4 | (5)雙軌構造提升機之導軌，如只使用導索作為拉條加以支撐時，該拉條應在2.(1)所列導軌之位置及頂部兩處以上與各導軌繫緊，且不得造成該導軌之扭曲、分開。 |  |  |  |
|  | 4.搬器 | CNS13628 9.6 | (1)以載貨台作為搬器之用時，應於物品裝卸開口設門。(但若沒有涵蓋裝卸開口全寬之遮斷設備，該設備距該物品裝卸開口之地板邊緣之水平距離在0.4m~0.6m且距地板面之高度在0.7m~0.9m時，不在此限) |  |  |  |
|  |  | CNS13628 15.1 | (2)以載貨台作為搬器之營建工程用提升機，其貨物裝卸開口之地板邊緣與載貨台之地板邊緣之間隔應≦4cm。 |  |  |  |
|  |  | CNS13628 15.2 | (3)以載貨台作為搬器之塔式提升機，其周圍(貨物裝卸部分除外)應設圍柵(柵欄)。 |  |  |  |
|  |  | CNS13628 15.3 | (4)以載貨台作為搬器之雙軌提升機或單軌提升機，如其載貨台有散裝物品時，應設防止物品掉落措施。 |  |  |  |
|  | 5.捲揚機 | CNS13628 18.1 | (1)各搬器均應設置專用之原動機及捲揚機，且捲揚機應設有可控制搬器升降之煞車。如係採人力煞車以外者，於動力中斷時應能自動動作。 |  |  |  |
|  |  | CNS13628 18.1.(3) | (2)捲揚機應具備煞緊裝置或卡栓，且確實裝置妥善，不可被拉起、移位或 發生擺動之情形。 |  |  |  |
|  | 6.捲筒 | CNS13628 18.2.(1)(2)(3) | 捲筒規格及捲進鋼索中心線間之角度符合規定，且無過度磨耗、變形、裂隙等缺陷。 |  |  |  |
|  | 7.緊結部分 | CNS13628 18.2.(4) | 鋼索與捲揚機之捲筒，搬器或基座繫緊之部分應以合金夾套、固定夾、開尾栓等方法繫緊。 |  |  |  |
| 二、安全裝置、附屬及旋轉部分 | 1.過捲警報裝置等 | 起升則 86 | 應於捲揚用鋼索上加註標識或設警報裝置等。 |  |  |  |
|  | 2.操作室及操作台 | CNS13628 21 | (1)應備有操作室及操作台。(但經主管機關認可使用遙控方法操作者，不在此限) |  |  |  |
|  |  | CNS13628 21.1 | (2)應設於不妨礙操作所需視野之位置，但在操作者與提供操作手勢信號者間可確實保持聯絡時，不在此限。 |  |  |  |
|  |  | CNS13628 21.2 | (3)於容易操作之處，設置開關、煞車操作部分、警報裝置等裝置。 |  |  |  |
|  |  | CNS13628 21.3 | (4)如操作台上方有物體掉落之虞者，應備有防護網或其他可防止因物體掉落而造成危害之設備。 |  |  |  |
|  | 3.裝卸開口全寬之遮斷設備 | CNS13628 11 | 以載貨台作為搬器之雙軌構造提升機或單軌構造提升機應設置遮斷設備，該設備距離該物品裝卸開口之地板邊緣之水平距離在0.4m~0.6m，且距地板面之高度在0.7m~0.9m。 |  |  |  |
|  | 4.梯子 | CNS13628 16 | 踏板間隔應在25cm以上35cm以下且等間隔設置;踏板與其鄰近固定物間之水平距離應在15cm以上;另未設側木之梯子，其踏板應能防止人足橫向滑出。 |  |  |  |
|  | 5.旋轉部分防護 | CNS13628 19 | 旋轉部分在旋轉中有造成危害之虞部分，應設置防止接觸用之圍柵(柵欄)或覆蓋。 |  |  |  |
| 三、鋼索部分 、 鋼 索 及 電 器部分 | 鋼索 | CNS13628 20.2 | (1)直徑減少無達公稱直徑7 %以上，一絲間無10%以上素線斷裂，無顯著變 形、腐蝕或扭結。 |  |  |  |
|  |  | CNS13628 20.2 | (2)鋼索尺寸實測 條ψ mm。 |  |  |  |
|  |  | CNS13628 20.3 | (3)捲揚用鋼索，應具有當搬器在最低位置時，在捲揚機之捲筒上能留有2捲以上之長度。 |  |  |  |
| 四、荷重試驗 | 荷重試驗（120％） | 安檢則54 | 實施升降，運轉應正常，實測值符合規定。 |  |  |  |
| 五、其他 | 標示 | CNS13628 22 | 應明顯標示積載荷重。 |  |  |  |

備註：1.「安檢則」指危險性機械及設備安全檢查規則，「起升則」指起重升降機具安全規則，「CNS」係指國家標準。

2.「★」可依事業單位「自行檢查紀錄」予以認定，並將其文件資料一併陳判。

3.「△」為次要缺失，得通知改善，如至下次檢查仍未改善者，判定為「不合格」。

4.檢查結果欄，符合者打「ˇ」，無該項者打「／」，引用「自行檢查紀錄」者打「○」，不符合者打「X」並於不符項目中詳述。

會談紀錄重要提示事項、不符項目、應補充資料及會同檢查人員意見

| 重要提示事項及應補送資料 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.檢查結果： □合格 □不合格 □限制合格 □未備妥 □程序不符 2.有關文件請於 年 月 日 時前補送至本會結案。 文件項目： 3.前項資料已於 年 月 日 時前送達。 |  |  |  |  |
| 4.本機具經檢查不符規定，已當場解說，請於改善完成後另案申請檢查。 不符項目：________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ | 5.重要提示事項： |  |  |  |
| 6.本會派員於 {{CKY}}年 {{CKM}}月 {{CKD}}日 {{INH}}時 {{INM}}分至貴單位實施檢查並經出示代行檢查證，於 {{OUTH}}時 {{OUTM}}分離開貴單位。 代檢員簽章： |  |  |  |  |
| 事業單位會同檢查人員意見： 職 稱： 簽 名： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 表單編號 | W3-61-25A | 113.08 |