{{ORG}}高壓氣體容器內部檢查延長期限或替代檢查結果及會談紀錄

一、檢查結果　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  {{FIRSTCK}}初檢　{{RECK}}複檢

| 事業單位名稱 |  | {{BSNAME}} |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 設備編號 |  | {{EQNO}} |  | 檢查號碼 | {{CKNO}} |  |
| 檢查方式 |  | □依危險性機械及設備安全檢查規則第156條實施替代內部檢查 (依_____年_____月_____日__________字____________號函核定內容辦理。) □依危險性機性及設備安全檢查規則第157條之1第3項實施代替內部檢查。 |  |  |  |  |
| 檢查 項目 | 法規條款 | 法規內容 / 實測數據 |  |  |  | 檢查結果記要 |
| 一、替代內部檢查方案 | ☆安檢則第156條 | □以內容物實施耐壓試驗(操作壓力1.1倍)。 □如耐壓試驗紀錄表 |  |  |  |  |
|  |  | □夾層真空度測試。 |  |  |  |  |
|  |  | □安全閥性能作動試驗(每年乙次) | □如測試紀錄表 |  |  |  |
|  |  | □安全保護裝置功能測試(□每年□每半年) | □如測試紀錄表 |  |  |  |
|  |  | □警報系統功能測試(□每年□每半年) | □如測試紀錄表 |  |  |  |
|  |  | □其他附屬品檢查(每年乙次) | □如測試紀錄表 |  |  |  |
|  | 安檢則第157條 之1第3項 | 低溫或超低溫等高壓氣體容器之代替內部檢查: |  |  |  |  |
|  |  | 1.耐壓試驗：□1.5倍常用壓力□以內容物1.1倍常用壓力以上之壓力實施，不得有洩漏之情形。 □如耐壓試驗紀錄表 (常用壓力____kgf/cm2，耐壓試驗壓力_____kgf/cm2) |  |  |  |  |
|  |  | 2.氣密試驗：以常用壓力以上之壓力實施不得有洩漏之情形。 |  |  |  |  |
| 二、槽 體 | 安檢則第157條 之1第1項 | 外部檢查 |  |  |  |  |
|  |  | 1.外觀檢查：無明顯瑕疵而影響設備之使用。 |  |  |  |  |
|  |  | 2.腐蝕：腐蝕殘餘厚度應高於計算所需之最小厚度。 |  |  |  |  |
|  |  | 3.裂痕：無明顯之裂痕而影響設備之使用。 |  |  |  |  |
|  |  | 4.變形：無明顯之變形、膨凸、凹陷等異狀。 |  |  |  |  |
|  |  | 5.污穢：無油污、污穢情形而影響設備檢查。 |  |  |  |  |
|  |  | 6.洩漏：不得有裂痕以致洩漏之情形。 |  |  |  |  |
|  |  | 7. 測厚：胴體、端板實測厚度。 □如厚度測定值記錄表 |  |  |  |  |
|  | 安檢則第157條 之1第4項 | 1.防銹塗飾：槽體腐蝕部分應有防銹塗飾。 |  |  |  |  |
|  |  | 2.氣密試驗：不得有洩漏之情形。 □如測試紀錄表 |  |  |  |  |
|  |  | 3.絕熱性能試驗(真空度試驗_________microns) |  |  |  |  |
| 三、安全裝置 | ☆安檢則第157條 之1第1項 | 1.□安全閥□破裂板□易熔塞 有無妨礙機能之缺陷：□腐蝕□變形□裂紋□傷痕□無。 |  |  |  |  |
|  |  | 2.安全閥性能測試如紀錄表：□現場測試合格□依事業單位測試紀錄確認。 |  |  |  |  |
|  |  | 3.安全裝置有變更時，其構造、吹洩容量應符合規定。 |  |  |  |  |
| 遮斷閥 四、緊急 | 安檢則第157條 之1第1項 | 1.表面檢查應無可能妨害使用之缺陷。 |  |  |  |  |
|  |  | 2.作動性能不得有異常。 |  |  |  |  |
| 面計 五、液 | 高壓則132 | 表面檢查確認有無妨礙機能之缺陷：□腐蝕□變形□裂紋□傷痕□無。 |  |  |  |  |
| 力表 六、壓 | 安檢則第157條 之1第1項 | 外觀檢查應無異常。（最大刻度：ˍˍˍˍkgf/cm2） |  |  |  |  |
| 度計 七、溫 | 高壓則125 | 1.感溫部應設在槽體之液相部位。 |  |  |  |  |
|  |  | 2.外觀檢查應無異常。 |  |  |  |  |
| 護框 八、保 | 高壓則128~131 | 突出槽體上部之閥類、安全閥、液面計應有防止車輛翻覆受到損壞洩漏之保護框。 |  |  |  |  |
| 衝器 九、緩 | 高壓則129 | 車架、骨架後部離槽體後端30cm以上位置應設符合規定之緩衝器。 |  |  |  |  |
| 作箱 十、操 | 高壓則130 | 應裝設在車輛左側以外位置。（□早期因外國進口發證者除外） |  |  |  |  |
| 度檢知桿 十一、高 | 高壓則127 | □檢知桿之頂端應高於槽體頂部，裝設在槽體附件10cm以上，且應具有可撓性。 □高度防撞感知器。 □車輛駕駛室未於現場。 |  |  |  |  |
| 標示 十二、 | 高壓則133 | 在容器之閥或旋塞 (使用按鈕方式操作該閥或旋塞時為該操作鈕) ，應採取自其外面可易於辨識開閉方向及開閉狀態之措施。 |  |  |  |  |

備註：1.「安檢則」係指危險性機械及設備安全檢查規則，「高壓則」係指高壓氣體勞工安全規則，「CNS」係指國家標準。

2.法規條款註有「★」者，代檢員可依雇主之自行檢測紀錄予以認定，並將其文件資料一併陳判。

3.表中符合者打「V」，無該項目者打「/」，引用自行檢測紀錄者打「○」，不符者記載不符事項。

會談記錄及重要提示事項應補充資料及會同檢查人員意見

| 重要提示事項及應補送資料 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ■ 1.檢查結果 □合格 □不合格 □限制合格 □未備妥 □程序不符。 □ 2.本高壓氣體容器經檢查不合格，不得繼續使用。 □ 3.有關於文件請於 年 月 日 時前補送至本會結案。 文件項目或記事：____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ □ 4.前述資料已於 年 月 日 時送達。 □ 5.經檢查不符合規定事項(詳檢查結果紀要欄)，已當場解說，請於改善完成後向本會申請複檢。 不符項目：__________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ |  |  |  |
| 本會於{{CKY}}年{{CKM}}月{{CKD}}日 {{INH}}時 {{INM}}分派員至貴單位實施檢查並出示檢查證，且於 {{OUTH}}時 {{OUTM}}分離開貴單位。 代檢員簽章： |  |  |  |
| 事業單位會同檢查人員意見： 職稱： 簽名： 年 月 日 |  |  |  |
|  | 表單編號 | W3-62-20A | 100.01 |