| {{ORG}} 高壓氣體容器 | {{CKBOXU}}構造{{CKBOXM}}變更 | 檢查結果及會談紀錄 |
| --- | --- | --- |
|  | {{CKBOXR}}重新 |  |

{{FIRSTCK}}初檢  {{RECK}}複檢

| 事業單位名稱 |  | {{BSNAME}} |  | 熔接檢查號碼 | {{WELDCKNO}} |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型式及名稱 |  | {{TYPENAME}} |  | 構造檢查號碼 | {{STRUCKNO}} |
| 檢查 項目 | 法規條款 |  | 法規內容 / 實測數據 |  | 檢查結果紀要 |
| 寸 一、構造及尺 | 安檢則第151、161條、162條之2 |  | 1.胴板、端板及人孔等材料厚度應大於計算最小厚度。 實測厚度: 胴體： mm，端板： mm |  |  |
|  |  |  | 2.胴板、端板及人孔等構造尺寸應符合設計規定，並與構造詳圖相符。 |  |  |
|  | ★CNS7248 3.17 |  | 胴體成形後之真圓度不得超過其公稱內徑1%。 |  |  |
| 波板 二、防 | CNS7248 2.8 CNS7249 3.2 |  | 1.裝設位置、面積、隔開內容積應符合規定。 |  |  |
|  |  |  | 2.材料應為3.2mm以上之SS400鋼板或同等強度以上之鋼板。 |  |  |
| 三、耐壓試驗 | CNS7248 4.4.3 CNS7249 6.4 |  | 1.依液化石油氣種類、液氨等內容物所定壓力施行耐壓試驗。 內容物: ˍˍˍˍ 試驗壓力: ˍˍˍˍkgf/cm2 |  |  |
|  |  |  | 2.應無洩漏或不均勻膨脹。 |  |  |
|  | ★CNS7248 4.4.4 CNS7249 6.4.3 |  | 經耐壓試驗後計算槽體內容積之永久增加量對內容積全增加量之比率，應在10%以下。永久增加量: |  |  |
|  | ★CNS7248 4.6 |  | 1.以耐壓試驗壓力之3/5以上壓力施行氣密試驗。 試驗壓力: ˍˍˍˍkgf/cm2 |  |  |
|  |  |  | 2.塗抹試驗液應無漏氣。 |  |  |
| 四、安全裝置 | ★CNS7248 6.4.6 CNS72495.1 |  | □安全閥□破裂板□易熔塞之構造、規格、性能及吹洩容量應符合規定。閥徑:___________ 設定壓力: kgf/cm2 數量:___________ 吹洩容量: kg/hr |  |  |
|  | ★CNS7248 5.2 |  | 安全閥：□現場性能測試，吹洩壓力 kgf/cm2 □依事業單位測試紀錄確認。 |  |  |
|  | CNS72495.1 |  | 安全閥應裝設於槽頂氨氣空間適當位置，應具車輛翻覆時能防止液 氨溢流之功能。材質及其內部配件不得含有銅銀鋅成份。 |  |  |
| 遮斷閥 五、緊急 | CNS 7248 6.4.5 |  | 1.所有槽體之液體及氣體進裝卸口應裝設緊急遮斷閥。 |  |  |
|  |  |  | 2.構造、性能及操作位置應符合規定。 |  |  |
| 六、液面計 | CNS 7248 6.5.2 |  | 1.液面計型式為□滑管式 □旋臂式。 |  |  |
|  |  |  | 2.排氣孔口徑應在1.4mm以下。 |  |  |
|  |  |  | 3.應有液面高度與容量對照表。 |  |  |
|  | CNS 7249 3.11 |  | 1.液面計型式為□滑管式 □旋管式 □汲管式。□以重量灌裝 者免設。不得裝設玻璃液面計。 |  |  |
|  |  |  | 2.液面計之進口管應設定在槽體內徑高度4/5處。 |  |  |
|  |  |  | 3.液面計之設計壓力應在槽體之設計壓力以上。 |  |  |
|  |  |  | 4.液面計之組件不得以銅銀鋅等合金材料製造。 |  |  |
| 七、壓力表 | CNS7248 6.5.3 |  | 壓力表最高刻度應為最高灌裝壓力之1.1~1.5倍 最大刻度：ˍˍˍˍkgf/cm2 |  |  |
|  | CNS7249 3.5 |  | 壓力表應裝設於可量測氣相部之適當位置，最高刻度應為30kgf/cm2。 |  |  |
| 八、溫度計 | CNS7248 6.5.4 |  | 1.感溫部應設在槽體之液相部位。 |  |  |
|  |  |  | 2.刻度範圍在-30~70℃並在40℃處應刻劃紅線表示。 |  |  |
| 洩孔 九、排 | CNS 7249 3.6 |  | 槽底部之適當位置應設有直徑50mm以上之排洩孔，並以護板封蓋。 |  |  |
| 刻鋼印 十、打 | 安檢則第153、162條 CNS7248 4.8 |  | 經檢查合格之槽體在其端板易見處刻打檢查合格號碼鋼印、依規定內容6mm以上大小鋼印符號。 |  |  |
| 十一、裝卸設備 | CNS 7249 4. |  | 1.卸氨管：裝置於靠近槽體中央，其管口深入槽內離底50mm，口徑至少50mm，應能耐30 kg/cm2以上之壓力。 |  |  |
|  |  |  | 2.氨氣管：裝置於靠近槽體中央，與卸氨管並列，其管口由槽頂伸入槽內氨氣空間10mm，口徑為50mm，應能耐30 kg/cm2以上之壓力。 |  |  |
|  |  |  | 3.液氨閥：裝於槽頂端卸氨管出口，冷凍型球型閥口徑50mm不得含有銅銀鋅成份。 |  |  |
|  |  |  | 4.氨氣閥：裝於槽頂端氨氣管上，口徑50mm，材料與液氨閥同。 |  |  |
|  |  |  | 5.凸緣或其他接頭：不得含有銅銀鋅成份。 |  |  |
| 度檢知桿 十二、高 | 高壓則第127條 |  | 1.頂端應高於槽體頂部，裝設在槽體附件10cm以上。 □現場檢測合格□拖車頭不在，依事業單位檢測記錄確認。 |  |  |
|  |  |  | 2.應具有可撓性。 |  |  |
| 十三、標示 | CNS7248 7.1、7.2 |  | 槽體表面應使用紅漆以正楷100㎜以上標示氣體名稱及「燃」字樣。 |  |  |
|  | CNS7248 7.3、7.4 |  | 槽體外側兩面應使用紅漆以正楷100㎜以上標示「嚴禁煙火」字樣及最大罐裝壓力。 |  |  |
|  | CNS7248 7.9、7.10 |  | 1.在車輛後部容易辨認位置標示裝載物品名稱「液化石油」及「最大載重量（公斤）」等字樣。 |  |  |
|  |  |  | 2.於車輛之前方及後方易見處，分別懸掛有黃顏色螢光漆之「高壓氣體」字樣。 |  |  |
|  | 高壓則第133條 CNS7248 7.11、7.12、7.13 |  | 在容器之閥或旋塞 (使用按鈕方式操作該閥或旋塞時為該操作鈕) ，應採取自其外面可易於辨識開閉方向及開閉狀態之措施。 |  |  |

備註：1.「安檢則」係指危險性機械及設備安全檢查規則，「CNS」係指國家標準。

2.法規條款註有「★」者，代檢員可依雇主或製造人之「自行檢查紀錄」予以認定，並將其文件資料一併陳判。

3.表中符合者打「V」，無該項目者打「/」，引用「自行檢查紀錄」打「○」，不符者記載不符事項。

會談記錄及重要提示事項應補充資料及會同檢查人員意見

| 重要提示事項及應補送資料 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ■1. 檢查結果□合格□未備妥□不合格；有效期限至 年 月 日止。 □2.本高壓氣體容器經檢查不合格，不得使用。 □3.有關文件請於 年 月 日 時前補送至本會結案。 文件項目或記事： ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ 前述文件未於上述期限內補正，應判定不合格。 □4.前述資料已於 年 月 日 時前送達。 □5.經檢查不符合規定事項(詳檢查結果紀要欄)已當場解說，請於改善完成後向本會申請複檢。 不符事項：___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________250 □6.動態安全告知事項： 該容器□保護框、□緩衝器、□操作箱、□標示等動態安全與規定不符部分，已接獲告知單或知悉，請儘速依規定辦理。 |  |  |  |  |  |
| 本會於{{CKY}}年{{CKM}}月{{CKD}}日{{INH}}時{{INM}}分派員至貴單位實施{{CKBOXU2}}構造{{CKBOXM2}}變更{{CKBOXR2}}重新檢查並出示檢查證，且於{{OUTH}}時 {{OUTM}}分離開貴單位。 代檢員簽章： |  |  |  |  |  |
| 事業單位會同檢查人員意見： 職稱： 簽名： 年 月 日 |  |  |  |  |  |
|  | 表單編號 | W3-62-13C | 102.06 |