({{ORG}})固定式起重機竣工檢查結果及會談紀錄

{{FIRSTCK}}初檢 {{RECK}}複檢

| 事業單位名稱 |  | {{BSNAME}} |  | 型 式 | {{TYPE}} |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 打印(漆印)號碼 | {{STAMPNO}} |  |
| 設 置 地 址 |  | {{SITEADDR}} |  | 吊升荷重 | {{LIFTLOAD}}公噸 |  |
| 檢 查 項 目 |  | 法 規 條 款 | 法規內容/實測數據 |  |  | 檢查結果紀要 |
| 一、結構部分 | 1.一般結構體(桁 架、鞍架、腳架、伸臂、塔、柱) | ★固構61 | (1)結構部分之螺栓、螺帽等具防鬆裝置或使用強力螺栓且固定良好。 |  |  |  |
|  |  | 固構22 | (2)結構部分無顯著變形、裂痕及腐蝕。 |  |  |  |
|  | 2.桁架等尺寸 | ★ | 跨距_____桁架長度_____伸臂長度_____揚程_____桁架高度_____單位：m |  |  |  |
|  | 3.吊鉤 | CNS5394 | (1)吊鉤應鍛造成形、能自由圓滑轉動，並不得龜裂或顯著之腐蝕等有害之缺陷，且未焊補、電鍍等改造。 |  |  |  |
|  |  | 固構21 (CNS5394) | (2)吊鉤規格尺寸與設計圖一致，第一斷面：主捲：B1= H1= ；輔捲:B1= H1= ；第二斷面：主捲：B2= H2= ；輔捲:B2= H2= 。開口標距：主捲=______；輔捲=______ 開口標距無超過原標示尺寸5%。與吊具接觸部分磨損量無超過製造廠之規定值者。(無規定值時，其磨損量不得超過原尺寸之5%)(單位：㎜) |  |  |  |
| 二、機械部分(含安全裝置、電氣部分) | 1.制動器 | 固構26 | (1)吊升及起伏制動器動力被遮斷時能自行制動。 |  |  |  |
|  |  | 固構27、28 | (2)直行及橫行裝置應設制動器(□但符合構造標準第27、28條但書規定者除外) |  |  |  |
|  | 2.捲胴及槽輪等 | 固構29 | 捲胴節徑實測_______mm及槽輪節徑實測_______mm與鋼索直徑比符合規定。 |  |  |  |
|  | 3.過捲預防裝置 | 固構33、34 | (1)過捲預防裝置之間隔,符合規定值0.25公尺以上(直動式為0.05公尺以上),且具自動遮斷動力及制動機能。 |  |  |  |
|  |  |  | (2)具伸臂起伏之起重機應設過仰之限制裝置且機能正常。 |  |  |  |
|  | 4.過負荷預防裝置 | 固構35 | 伸臂起重機應設過負荷預防裝置或其他預防裝置且性能良好。(□但符合固構35條但書規定書除外) |  |  |  |
|  | 5.傾斜角指示裝置 | 固構36 | 起伏伸臂應於易見處設置角度指示裝置且固定良好、未損傷。 |  |  |  |
|  | 6.回轉部分防護 | 固構38 | 回轉部分應有適當之護圍或覆罩。 |  |  |  |
|  | 7.走行警報裝置 | 固構39 | 應設有電鈴、警鳴器等警報裝置且機能良好(除操作員於地面操作且隨荷物移動者外) |  |  |  |
|  | 8.防止脫落裝置 | 固構40 | (1)吊鉤應設有防止吊掛用鋼索等自該吊鉤脫落之裝置且作用良好。 |  |  |  |
|  |  |  | (2)電磁吊具應設有蓄電設施，但不致因吊舉物掉落而危害勞工者不在此限。 |  |  |  |
|  |  |  | (3)貨櫃吊架鎖扣(Twist lock)功能正常。 |  |  |  |
|  | 9.控制裝置或 操作用開關器 | ★固構44、45 | 控制裝置作動良好,標示動作種別、方向、停止位置；操作用開關器 具自操作部分放手時自停之構造、防引索扭結並標示動作種別、方向。 |  |  |  |
|  | 10.供電線、配線 | ★固構46 | 供電線圍柵或絕緣覆蓋固定良好。 裸銅式之供電線與走道、階梯等之距離符合規定值。 |  |  |  |
| 三、附屬部分 | 1.車輪阻擋器 | 固構48 | 車輪阻擋器其高度直行為車輪直徑1/2以上，橫行為車輪直徑1/4以上，且設置堅固。 |  |  |  |
|  | 2.防撞裝置 | 固構49 | 除操作員於地面操作且隨荷物移動者外，分別於各該起重機相對側設置防撞裝置、緩衝裝置或緩衝材。 |  |  |  |
|  | 3.防止逸走裝置 | 固構50 | 屋外起重機應設有固定基礎或軌夾之防止逸走裝置且固定裝置良好、未損傷。 |  |  |  |
|  | 4.走道及桁架防止人員墜落設施 | ★固構52 | (1)扶手、中欄杆未有影響安全之損壞、變形、腐蝕；走道面無踩倒、 滑倒、絆倒等之危險。 |  |  |  |
|  |  |  | (2)□走道兩側設置90公分以上之扶手。 □有礙吊運車或其他裝置橫行之側，另設有防止人員墜落設施者，（打「ˇ」）□安全母索□安全網□其他 。 |  |  |  |
|  |  |  | (3)符合但書規定，並設有為檢點該起重機之□固定式檢點台□移動式檢點台□高空工作車 □其他_________。（打「ˇ」） |  |  |  |
|  | 5.攀登梯、階梯 | 固構54、55 | (1)構造堅固未有影響安全之損壞、變形、腐蝕。 |  |  |  |
|  |  | 固構54 | (2)□踏板間隔符合規定。□側木高出上方走道、檢點台之地板面75公分以上。□前端彎向地板面。□長度超過15公尺者每10公尺以內設一平台。□梯長超過6公尺，於距梯底2公尺以上部份設置護籠或其他保護裝置。 |  |  |  |
|  | 6.駕駛室、駕駛台 | ★固構57 | 所設駕駛室結構安全、防感電、防飛落危害、防粉塵(設置於顯著飛散粉塵場所)、視界良好。 |  |  |  |
| 四、鋼索或吊鏈 | 1.鋼索 | 固構63 | (1)鋼索直徑減少未達公稱直徑之7%以上，一撚間未有10%以上素線截斷及無顯著變形、腐蝕或扭結。 |  |  |  |
|  |  |  | (2)吊具於最低位置時鋼索殘留2捲以上。 |  |  |  |
|  |  |  | (3)鋼索規格尺寸。主捲：構成ˍˍ股ˍˍˍmm，實測直徑ˍˍˍˍmm 輔捲：構成ˍˍ股ˍˍˍmm，實測直徑ˍˍˍˍmm |  |  |  |
|  | 2.吊鏈 | 固構64 | (1)吊鏈斷面直徑減少未達製造時之10％。原直徑______mm，實測ˍˍˍˍmm |  |  |  |
|  |  |  | (2)不得有有害之龜裂及腐蝕現象。 |  |  |  |
| 五、性能檢查及荷重試驗 | 1.無負荷運轉試驗 | 固構32、61 | (1)運轉靈活圓滑、無異常音響、振動及衝擊。 |  |  |  |
|  |  | 固構26、27、28 | (2)制動器動作作動正常。 |  |  |  |
|  | 2.荷重試驗 | 安檢則13、 固構22 | (1)以相當於額定荷重1.25倍之荷重物ˍˍˍˍ公噸置於吊具上實施各種運轉試驗。 |  |  |  |
|  |  | 固構32 | (2)運轉靈活圓滑、無異常音響、振動及衝擊。 |  |  |  |
|  | 3.荷重試驗-電流值等 | ★安檢則13 | 以相當於額定荷重之荷重物測定各部運轉電流值未超過電動機額定電流值110%。 捲揚 kw額定值/實測值 / A.額定速率 m/min 橫行 kw額定值/實測值 / A.額定速率 m/min 直行 kw額定值/實測值 / A.額定速率 m/min ( ) kw額定值/實測值 / A.額定速率 m/min |  |  |  |
|  | 4.撓度值 | 固構23 | 架空式起重機之桁架以額定荷重置於最不利之位置試驗，其最大撓度值應在跨距值1/800以下。 實測________ mm< / 800= mm |  |  |  |
|  | 5.制動性能試驗 | 固構26 | 於荷重吊舉時停止或斷電能確實安全剎車。 |  |  |  |
|  | 6.安定性試驗 | 安檢則13 | 以相當額定荷重1.27倍之荷重物________公噸置於吊具上,於最不利安定之條件下實施。 |  |  |  |
| 六、其他 | 1.標示 | 固構66 | 額定荷重、吊升荷重、製造者名稱及製造年月標示正確良好。 |  |  |  |
|  | 2.結構空間 | 起升則12 | 設有走道之起重機，其他設備置於該走行起重機上方者，其間隔應在0.4m以上；實測值______m。其桁架之人行道與建築物之間隔應在1.8m以上，實測值______m。與通往該人行道端邊之間隔應在0.3公尺以下。 |  |  |  |

備註：1.「安檢則」係指危險性機械及設備安全檢查規則;「起升則」係指起重升降機具安全規則；「固構」係指固定式起重機安全檢查構造標準；「CNS」係指國家標準。

2.「★」係指檢查員得依事業單位自行實施後並提供之「自行檢查紀錄」予以認定，並將其文件資料一併陳判。

3.檢查結果記要欄，符合者打「ˇ」、無該項者打「/」、引用「自行檢查紀錄」打「○」、不符合者記載相關事項。

會談紀錄重要提示事項、應補充資料及會同檢查人員意見

| 重要提示事項及應補送資料 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ■1.檢查結果： □合格 □不合格 □未備妥 □程序不符 - 2.本固定式起重機經檢查不合格，不得使用。 - 3.有關文件請於 年 月 日 時前補送至本所結案。 文件項目： - 4.前述資料已於 年 月 日 時前送達。 - 5.本機具經檢查不符規定(詳該項檢查結果紀要欄記載)，已當場解說，請於改善完成後向本所申請複檢。 不符項目： - 6.重要提示事項： |  |  |  |
| 檢查員簽章： {{CKY}}年 {{CKM}}月 {{CKD}}日 |  |  |  |
| 事業單位會同檢查人員意見： 職 稱： 簽 名： 年 月 日 |  |  |  |
| 表單編號 | W3-02-01D | 102.04 |