({{ORG}})人字臂起重桿竣工檢查結果及會談紀錄

{{FIRSTCK}}初檢 {{RECK}}複檢

| 事業單位名稱 |  | {{BSNAME}} |  | 型式 | {{TYPE}} |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 打印(漆印)號碼 | {{STAMPNO}} |  |
| 設 置 地 址 |  | {{SITEADDR}} |  | 吊升荷重 | {{LIFTLOAD}}公噸 |  |
| 檢 查 項 目 |  | 法 規 條 款 | 法規內容/實測數據 |  |  | 檢查結果紀要 |
| 一、結構部分 | 1.一般結構體(主柱、吊桿) | ★人構6.2.2 | (1)結構部分之螺栓、螺帽等具防鬆裝置或使用強力螺栓且固定良好。 |  |  |  |
|  |  | 人構5.4.10 | (2)結構部分無顯著變形、裂痕及腐蝕。 |  |  |  |
|  | 2.主柱等尺寸 | ★ | 主柱長度_____吊桿長度_____揚程_____單位：m |  |  |  |
|  | 3.拉條 | 人構2.1 | 牽索人字臂起重桿之拉條數，應為6條以上; 單索人字臂起重桿之拉條數，應為3條以上，且不接近架空電路具鬆緊螺旋扣且防鬆固定於堅固物。 |  |  |  |
|  | 4.吊鉤 | CNS5394 B2441 | (1)吊鉤應鍛造成形、能自由圓滑轉動，並不得龜裂或顯著之腐蝕等有害之缺陷，且未焊補、電鍍等改造。 |  |  |  |
|  |  | ★CNS5394 B2441 | (2)吊鉤規格尺寸與設計圖一致，第二斷面：主捲：B3= H2= ；輔捲:b3= h2= 。開口標距：主捲=______輔捲=_______吊鉤及吊具之重量=_______t 開口標距無超過原標示尺寸5%。與吊具接觸部分磨損量無超過製造廠之規定值者。(無規定值時，其磨損量不得超過原尺寸之5%)(單位：㎜) |  |  |  |
| 二、機械部分(含安全裝置、電氣部分) | 1.剎動器 | 人構3.1.1 | (1)吊升及起伏制動器動力被遮斷時能自行制動。 |  |  |  |
|  |  | ★人構3.1.2 | (2)制動轉矩值應為承載相當於額定荷重時，起重桿吊升裝置或起伏裝置中最大轉矩值之1.5倍以上。 |  |  |  |
|  | 2.捲胴及槽輪等 | ★人構3.2 | 捲胴節徑實測_______mm及槽輪節徑實測_______mm與鋼索直徑比值在20以上。 |  |  |  |
|  | 3.過捲預防裝置 | 人構4.1 | (1) 吊升裝置及起伏裝置，應設置過捲預防裝置。 |  |  |  |
|  |  |  | (2) 過捲預防裝置之間隔,符合規定值0.25公尺以上(直動式為0.05公尺以上),且具自動遮斷動力及制動機能。 |  |  |  |
|  | 4.過負荷預防裝置 | 人構4.2 | 起伏吊桿應於易見處設置傾斜角指示裝置且固定良好、未損傷。 |  |  |  |
|  | 5.回轉部分防護 | △人構4.4 | 回轉部分應有適當之護圍或覆罩。 |  |  |  |
|  | 6.防止脫落裝置 | 人構4.3 | 吊鉤應設有防止吊掛用鋼索等自該吊鉤脫落之裝置且作用良好。 |  |  |  |
|  | 7.控制器 | ★人構4.6 | 控制裝置作動良好,標示動作種別、方向、停止位置 。 |  |  |  |
| 三、附屬部分 | 1.攀登梯 | 人構2.2 | 構造堅固未有影響安全之損壞、變形、腐蝕。 |  |  |  |
|  | 2.駕駛室、駕駛台 | ★人構2.3 | (1)所設駕駛室結構安全、防感電、防飛落危害、視界良好。 |  |  |  |
|  |  |  | (2)操作位置設有開關器、控制器、剎車器及警報裝置之操作設備。 |  |  |  |
| 四、鋼索 | 鋼索 | 人構3.3 | (1)鋼索直徑減少未達公稱直徑之7%以上，及無顯著扭結、變形或腐蝕。 |  |  |  |
|  |  |  | (2)吊具於最低位置時鋼索殘留2捲以上。 |  |  |  |
|  |  | ★安檢則39 | (3)鋼索規格尺寸。主捲：構成ˍˍ股ˍˍˍmm，實測直徑ˍˍˍˍmm 輔捲：構成ˍˍ股ˍˍˍmm，實測直徑ˍˍˍˍmm |  |  |  |
| 五、性能檢查及荷重試驗 | 1.無負荷運轉試驗 | ★人構6.2.2 | (1)運轉靈活圓滑、無異常音響、振動及衝擊。 |  |  |  |
|  |  |  | (2)制動器動作作動正常。 |  |  |  |
|  | 2.荷重試驗 | 安檢則34、 人構5.4.10 | (1)以相當於額定荷重1.25倍之荷重物ˍˍˍˍ公噸置於吊具上實施各種運轉試驗。 |  |  |  |
|  |  |  | (2)運轉靈活圓滑、無異常音響、振動及衝擊。 |  |  |  |
|  | 3.荷重試驗-電流值等 | ★CNS 6543 B4039 | 以相當於額定荷重之荷重物測定各部運轉電流值未超過電動機額定電流值。 捲揚 kw實測值 A.額定速率 m/min 起伏 kw實測值 A.額定速率 m/min 旋轉 kw實測值 A.額定速率 m/min |  |  |  |
|  | 4.制動性能試驗 | 人構3.1 | 於荷重吊舉時停止或斷電能確實安全剎車。 |  |  |  |
|  | 5.安定性試驗 | 安檢則34 | 以相當額定荷重1.27倍之荷重物________公噸置於吊具上,於最不利安定之條件下實施。 |  |  |  |
| 六、其他 | 1.標示 | △人構7.1 | 額定荷重、吊升荷重、製造者名稱及製造年月標示正確良好。 |  |  |  |
|  | 2.基礎 | 安檢則34 | 穩固未沈陷及顯著變形。 |  |  |  |

備註：1.「安檢則」係指危險性機械及設備安全檢查規則;「起升則」係指起重升降機具安全規則；「人構」係指人字臂起重桿安全檢查構造標準；「CNS」係指國家標準。

2.「★」係指檢查員得依事業單位自行實施後並提供之「自行檢查紀錄」予以認定，並將其文件資料一併陳判。

3.「△」為次要缺失，得通知改善，未依規定期限改善者，判定為「不合格」。

4.檢查結果記要欄，符合者打「ˇ」、無該項者打「/」、引用「自行檢查紀錄」打「○」、不符合者記載不符事項。

會談紀錄重要提示事項、應補充資料及會同檢查人員意見

| 重要提示事項及應補送資料 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ■1.檢查結果： □合格 □不合格 □未備妥 □程序不符 - 2.本人字臂起重桿經檢查不合格，不得使用。 - 3.有關文件請於 年 月 日 時前補送至本所結案。 文件項目： - 4.前述資料已於 年 月 日 時前送達。 - 5.本機具經檢查不符規定(詳該項檢查結果紀要欄記載)，已當場解說，請於改善完成後向本所申請複檢。 不符項目： - 6.重要提示事項： |  |  |  |
| 檢查員簽章： {{CKY}}年 {{CKM}}月 {{CKD}}日 |  |  |  |
| 事業單位會同檢查人員意見： 職 稱： 簽 名： 年 月 日 |  |  |  |
| 表單編號 | W3-02-03B | 98.10 |