| ({{ORG}}) 營建用升降機 | {{CKBOXC}}竣工 {{CKBOXM}}變更{{CKBOXR}}重新 | 檢查結果及會談紀錄 |
| --- | --- | --- |

{{FIRSTCK}}初檢 {{RECK}}複檢

| 事業單位名稱 |  | {{BSNAME}} |  | 型式及用途 | {{TYPEUSE}} |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 打印(漆印)號碼 | {{STAMPNO}} |  |
| 設置地點 |  | {{SITELOC}} |  | 積載荷重 | {{LOADCAP}}公噸 |  |
| 檢查項目 |  | 法規條款 | 法規內容/實測數據 |  |  | 檢查結果紀要 |
| 一、結構、機械部分 | 1.塔柱等 | ★CNS13627 3 | (1)在各種要求之操作使用時，應具有足夠之強度及安定度。 |  |  |  |
|  |  | ★升構49 | (2)結構部分之螺栓、螺帽、螺釘、銷、鍵及栓等應設有防止鬆弛或脫落之設施，但使用高張力螺栓摩擦接合者除外。 |  |  |  |
|  |  | ★CNS13627 4.1 | (3)側撐（附牆架）應依製造廠商提供升降機所需固定點安裝，與鄰邊結構物固定良好。 |  |  |  |
|  |  | 升構23 | (4)位置基礎不得發生有不同程度之顯著沉陷現象。 |  |  |  |
|  | 2.升降路、機坑 | CNS13627 4.2 | (1)升降機的基礎下設有空間時，必須有防止進入此空間層內之設備。 |  |  |  |
|  |  | CNS13627 4.8 | (2)升降路機坑設有通道門時，應設緊急開鎖裝置。通道如係經過升降機底座圍籬之任一道特殊門，則此門應附鎖。 |  |  |  |
|  |  | 升構21 CNS13627 4.3 | (3)升降路及配重應有圍籬空間，升降路之各停靠點之進出通道應裝設柵欄或門。（長跨度工程用升降機不在此限） |  |  |  |
|  |  | 升構21 ★CNS13627 4.4 | (4)升降路圍籬及門(或柵欄)以不燃性材料建造，及堅硬固體材料或熔接、編織之網狀金屬物或穿孔板材。 |  |  |  |
|  |  | CNS13627 4.8 台84勞檢二字 第120604號函釋 | (5)搬器停止於最低位置時，其底面或突出物與升降路機坑地面板之垂直距離至少2m以上。但齒條爬升式升降機搬器或配重於安全齒輪動作之速度下降衝撞升降路底部時，設有保護搬器內人員之衝撞緩和設備且安全上無危害之虞者，得不適用前開之規定。 |  |  |  |
|  | 3.上超升程 | CNS13627 4.5 | 升降機配備齒條與小齒輪，從搬器最高操作位置算起，在升降路上端超行程部份應有0.5m以上距離。實測 ㎜ |  |  |  |
|  | 4.配重超限行程 | CNS13627 4.7 | 當搬器停靠在受完全壓縮的緩衝器上時，配重上方之自由距離應有0.3m以上。實測 ㎜ |  |  |  |
|  | 5.升降路出入口 | 升構21 CNS13627 6.1 | (1)每一出入口應加裝門或柵欄。（長跨度工程用升降機不在此限） |  |  |  |
|  |  | CNS13627 6.2 | (2)停靠門之絞鏈應為不可脫落型，且不能突入升降路。 (3)門緣四周間隙應在10mm以內，門下方之間隙不得超過25mm。 |  |  |  |
|  |  | CNS13627 6.2 CNS13627 6.3 | (4)停靠門應可以從門看到升降路。如配置固體板門，備有檢視孔時，其面積不得少於250cm2且不得裝設玻璃。 |  |  |  |
|  |  | CNS13627 6.4.1 CNS13627 6.4.2 | (5)從停靠的樓板量起，停靠門淨高不得低於1.95m；淨寬度不得超出搬器入口之寬度之120mm，但使用金屬板圍起來減少超過部分不在此限。 |  |  |  |
|  |  | CNS13627 12 升構21 台84勞檢二字 第120604號函釋 | (6)搬器入口外側與乘場邊緣之間隙不能超過40mm之距離。但工程用升降機安全無礙者，不在此限。（齒條爬升式升降機搬器出入口與升降路出入口間設有活動通行設備(如踏板等)，且該設備結構堅實不溜滑，得不在此限） |  |  |  |
|  | 6.搬器 | CNS13627 7.1 | (1)搬器內部淨高至少2m，搬器通道(或柵門)應能全寬度門，高度不得少於1.95m。 |  |  |  |
|  |  | 升構28 ★CNS13627 7.2 | (2)載重之結構組件或底板以不燃性材料構造或被覆，承受必要之測試不會永久變形。 |  |  |  |
|  |  | CNS13627 7.3 | (3)搬器頂部設有90cm以上欄杆扶手、中欄杆及10cm以上腳趾板。 |  |  |  |
|  |  | 升構28 CNS13627 7.3 | (4)搬器頂部應設有之緊急開口(0.4m×0.6m以上)，並設有封蓋及安全開關，封蓋門不得往搬器內開，在封蓋打開時，應能防止搬器上下移動。 |  |  |  |
|  |  | CNS13627 7.4 | (5)搬器設實體門時應設檢視窗(面積不得小於250cm2)，但不得加裝玻璃。 |  |  |  |
|  |  | CNS13627 7.5.4 | (6)當導軌或齒條不正常或滾輪失效時，搬器應有防止搬器脫離之有效措施。 |  |  |  |
|  |  | CNS13627 7.5.5 | (7)搬器之照明必須充足。 |  |  |  |
|  | 7.配重 | 升構50 CNS13627 8.1 | - 配重係分別拼裝型，應採取防止移動措施，配重塊應置存在框內， 搬器之額定速率低於1m/s時，配重塊應由兩支繫桿加以限制固定。 |  |  |  |
|  |  | CNS13627 8.4 | - 配重框應備導輪等以便在導軌上運作。 |  |  |  |
|  | 7.8.導軌或齒條 | ★升構27 | 導軌或齒條須以金屬固定件確實固定於支持塔。螺栓螺帽應鎖緊，無鬆脫。 |  |  |  |
|  | 9.9.驅動機件防護 | CNS13627 5.1 | (1)驅動機件應設於適當位置或防護設備，機件之圍籬門或柵欄應附鎖。 |  |  |  |
|  |  |  | (2)齒輪、驅動皮帶及鏈條、轉動之軸心、飛輪、聯結器以及類似轉動零件均應有效防護，但為便於例行檢查及維修時則不在此限。 |  |  |  |
|  |  |  | (3)在升降機底座圍籬內設有機件或開關箱，應裝有可上鎖之門。 |  |  |  |
|  | 10.驅動裝置 | CNS13627 13.1.1 | (1)搬器配備煞車驅動機件，當操作或安全迴路動作時，應可立即制止搬器。 |  |  |  |
|  |  | ★CNS13627 13.2. | (2)應限制小齒輪軸向至少有2/3之齒寬與齒條結合。 |  |  |  |
|  |  | 升構33 CNS13627 13.3 | (3)每組升降機之煞車器，應能在停電時自動產生動作而煞車，當控制迴路 失控時也會發生煞車效果。 |  |  |  |
| 二、安全裝置 | 1.超載防止及警報裝置 | 升構37 | 該裝置固定應良好，在超過100%之負載時，應能確實動作。 |  |  |  |
|  | 2.底部超限行程 | CNS13627 4.6 | 距離應設定為在底部最終點極限開關，在搬器觸及緩衝器之前應能確實動作。 |  |  |  |
|  | 3.人工操縱裝置 | 升構37 | 操作者放開以人工操作方式之操縱器時，該操縱器須能自動回復搬器停止時之狀態。 |  |  |  |
|  | 4.停止開關 | 升構26、37 CNS13627 14.12 | 停止開關(廂內、廂上、機坑)之性能應良好。 |  |  |  |
|  | 5.停靠門及搬器門連鎖 | CNS13627 7.4.2 | (1)搬器門緣間隙應在10mm以內，或門下方之間隙不應超過25mm之時，搬器始能運作。 |  |  |  |
|  |  | CNS13627 7.5.1 | (2)搬器門應有電氣及機械連鎖裝置，在操作情況下應無法開啟，但搬器接近停靠點在±0.25m以內者除外。 |  |  |  |
|  |  | CNS13627 6.5.10 | (3)當停靠門關閉至少於10mm以下時，門鎖物件為接合，搬器始得啟動。 |  |  |  |
|  |  | 升構37 CNS13627 6.5.3 | (4)搬器及升降路上所有出入口之任一門扉未完全關閉前，升降機不能開動，及升降機在開動中任一門扉開啟時，能停止搬器升降，但工程用升降機於安全無礙時，得不設置。 |  |  |  |
|  |  | 升構37 CNS13627 6.5.2 | (5)搬器未停止於升降路出入口之正確位置時，非使用鎖匙無法自外面開啟該出入口門扉之連鎖裝置，或其他安全裝置，但搬器在距停靠站±0.25m以內時例外。長跨度工程用升降機得不設置前開裝置。 |  |  |  |
|  | 6.防止搬器墜落 安全裝置 | 升構37 CNS13627 10 | (1)搬器應設有安全齒輪，當搬器下墜超速時，能有效制止搬器及其額定負載，使搬器停止，並能在作用時或之前牽動開關斷電剎車。 |  |  |  |
|  | 7.緩衝器 | 升構37 CNS13627 11.2 | (1)搬器與配重之底部應設有緩衝器，緩衝器應無龜裂、變形、鬆動。 |  |  |  |
|  |  | CNS13627 11.2 | (2)緩衝器在齒條主柱上頂端應設停止擋。 |  |  |  |
|  | 8.極限開關 | 升構37 CNS13627 4.6 &11.3 | (1)設有防止搬器與升降路頂部及底部衝撞之終點極限開關，其動作時能中 斷主電源。 |  |  |  |
|  |  | CNS13627 11.3 | (2)自動將升降機搬器停止於下車端點站，軌道或搬器應裝置端點停止開關，一經接觸能自動停止。 |  |  |  |
|  |  |  | (3)端點停止開關及終點極限開關，其作動及控制裝置均應單獨使用。 |  |  |  |
| 三、鋼索及電氣部分 | 1.鋼索 | 升構45 CNS13627 9 | (1)牽引式應有3條以上，公稱直徑在12mm以上，但齒條式升降機懸吊搬器或配重之鋼索至少應有2條，公稱直徑至少9mm。 (2)無顯著變形或腐蝕、無扭結。 |  |  |  |
|  |  | ★CNS13627 9 | (3)懸掛鋼索端固定方式使用□巴氏合金套筒□編結環首□壓縮環首□楔型固定夾□索夾環首；但不得使用U型螺栓夾頭。 |  |  |  |
|  |  | 升構45 CNS13627 9 | (4)鋼索之規格及尺寸實測 條 mm |  |  |  |
|  | 2.電氣部分 | CNS13627 14 | (1)開關(ON/OFF)標示位置應明確。 |  |  |  |
|  |  |  | (2)電纜定位固定及接頭應有保護措施，應無斷裂或撕裂；拖曳電纜在全程移動中不應有受損或引起其他不正常之情形。 |  |  |  |
|  | 3.絕緣測試 | ★CNS13627 14 ★CNS2866 4.1.2 | 絕緣測試值符合規定。實測值(MΩ)： 電源 、電動機 、控制 、照明 、信號 |  |  |  |
| 四、荷重試驗 | 1.荷重試驗 （100%) | 安檢則44 | 在100％滿載荷重下實施升降，運轉應正常，實測值符合規定。 電流:上升/下降 / A 、 速度:上升/下降 / m/min (100％滿載實測電流值，不得超過銘牌額定電流值；空載上升或100％滿載下降的速度不得超過其額定速度的15%) |  |  |  |
|  | 2.荷重試驗 （120%) | 安檢則44 | 運轉性能應正常。 |  |  |  |
|  | 3.制動性能試驗 | CNS13627 13 | 煞車裝置能使搬器在最大負載及速度下停止。 |  |  |  |
| 五、其他 | 1.標示 | 升構51 CNS13627 15 | 1.所有銘板、說明及必要操作指示應清楚易讀，且不易磨滅、放置明顯處。 2.銘板標示：製造商、製造號碼、製造年月、積載荷重、速度、搬器載人最大限額等。 |  |  |  |

★附表1

| 項目 | 實測值 | 項目 | 實測值 | 項目 | 實測值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 額定速率 | m/sec( m/min) | 搬器構造 |  | 搬器豎柱 | 形鋼 × × × 支 |
| 停止階數 |  | 出入口形式 |  | 搬器上樑 | 形鋼 × × × 支 |
| 升降行程 | m | 搬器地板 | × = m2 | 搬器下樑 | 形鋼 × × × 支 |
| 電源 | AC或DC 伏特 | 搬器重量 | kg | 導軌支持塔 | × × × 支 |
| 電動機 | KW R/M A | 搬器側導軌 | 形鋼 kg/m |  | × × × 支 |
| 機坑深度 | m | 配重側導軌側導軌 | 形鋼 kg/m | 齒條寬度 |  |
| 配重尺寸 | × × = m3 | 配重重量 | kg/pc × pcs= kg | 升降路面積 |  |
| 註：表列各值符合設計書內容。 |  |  |  |  |  |

備註：1.「安檢則」指危險性機械及設備安全檢查規則，「升構」指升降機安全檢查構造標準，「CNS」係指國家標準。

2.「★」可依事業單位「自行檢查紀錄」予以認定，並將其文件資料一併陳判。

3.檢查結果紀要欄，符合者打「ˇ」，無該項者打「／」，引用「自行檢查紀錄」者打「○」，不符合者記載相關事項。

會談紀錄重要提示事項、應補充資料及會同檢查人員意見

| 重要提示事項及應補送資料 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ■1.檢查結果： □合格 □不合格 □未備妥 □程序不符 □2.本營建升降機經檢查不合格，不得使用。 □3.有關文件請於 年 月 日 時前補送至本單位結案。 文件項目： □4.前述資料已於 年 月 日 時前送達。 □5.經檢查不符規定(詳該項檢查結果紀要欄記載)，已當場解說，請於改善完成後向本單位申請複檢。 不符項目： □6.重要提示： |  |  |  |
| 本會派員於 {{CKY}}年 {{CKM}}月 {{CKD}}日 {{INH}}時 {{INM}}分至貴單位實施檢查並經出示代行檢查證，於 {{OUTH}}時 {{OUTM}}分離開貴單位。 代檢員簽章： |  |  |  |
| 事業單位會同檢查人員意見： 職 稱： 簽 名： |  |  |  |
| 表單編號 | W3-61-22H | 113.08 |