({{ORG}})人字臂起重桿定期檢查結果及會談紀錄

{{FIRSTCK}}初檢 {{RECK}}複檢

| 事業單位名稱 |  | {{BSNAME}} |  | 機械編號 | {{MHNO}} |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型式 |  | {{TYPE}} |  | 吊升荷重 | {{LIFTLOAD}}公噸 |  |
| 檢 查 項 目 |  | 法規條款 | 法規內容/實測數據 |  |  | 檢查結果紀要 |
| 一、結構部分 | 1.主桿、吊桿及基礎等 | 人構5.3.5 人構5.4.10 | (1)主桿及支持機構等固定妥當，無顯著裂痕、變形、損傷及腐蝕。 |  |  |  |
|  |  | 人構6.2.2 | (2)結構部分之螺栓、螺帽等具防鬆裝置或使用強力螺栓且固定良好。 |  |  |  |
|  | 2.拉條(拉索) | 人構2.1 | (1)不得接近架空電路。 |  |  |  |
|  |  |  | (2)索夾、鬆緊螺旋扣、套環等金屬具是否拉緊。 |  |  |  |
|  |  |  | (3)鉤環、套管等金屬具與支柱緊結是否良好。 |  |  |  |
|  |  |  | (4)使用鬆緊螺旋扣，防止鬆懈措施是否良好。 |  |  |  |
|  |  | 人構2.1.3 | (5)牽索或定肢人字臂起重桿連接大輪與支柱之牽索是否良好。 |  |  |  |
|  | 3.攀登梯 | 人構2.2 | 未有影響安全之損壞、變形、腐蝕。 |  |  |  |
|  | 4.駕駛室、駕駛台 | 人構2.3 | 所設駕駛室結構應安全、防感電、防飛落危害、防粉塵(設置於顯著飛散粉塵場所)、視界良好，操作設備易於操作。 |  |  |  |
|  | 5.吊鉤 | CNS 5394 B2441 | (1)吊鉤應鍛造成形、能自由圓滑轉動，並不得龜裂或顯著之腐蝕等有害之缺陷，且未焊補、電鍍等改造。 |  |  |  |
|  |  |  | (2)吊鉤規格尺寸未變更。第二斷面：主捲：B2=________H2=________; 輔捲：B2=______H2=______。開口標距：主捲=_______輔捲=_______ 開口標距無超過原標示尺寸5%。與吊具接觸部分磨損量無超過製造廠之規定值者。(無規定值時，其磨損量不得超過原尺寸5%)(單位：㎜) |  |  |  |
| 二、機械部分 | 1.剎動器 | 人構3.1 | 吊升或起伏裝置應設制動器，動力被遮斷時能自行制動。 |  |  |  |
|  | 2.捲胴及槽輪等 | ★人構3.2 安檢則39 | (1)捲胴及槽輪之溝槽、凸緣、輪轂等無明顯之磨耗、破損及裂痕。(變更者應辦理變更備查) |  |  |  |
|  |  |  | (2)鋼索與吊升裝置之捲胴、吊桿等緊結方式是否良好。 |  |  |  |
|  | 3.鋼索 | 人構3.3 | (1)鋼索一撚間之素線有百分之十以上截斷者。 |  |  |  |
|  |  |  | (2)鋼索直徑減少未達公稱直徑之7%，無顯著變形、腐蝕或扭結。 |  |  |  |
|  |  |  | (3)是否有扭結、顯著變形或腐蝕。 |  |  |  |
|  |  |  | (4)吊具(捲揚用)或吊桿(起伏用)置於最低位置時，應有2捲以上鋼索留置於捲胴上。 |  |  |  |
| 三、安全裝置 | 1.過捲預防裝置 | 人構4.1 | (1)過捲預防裝置之間隔,符合規定值0.25公尺以上(直動式為0.05公尺以上),且具自動遮斷動力及制動機能。 |  |  |  |
|  |  |  | (2)具伸臂起伏之起重機應設防止過仰之限制裝置且機能正常。 |  |  |  |
|  | 2.過負荷預防裝置 | 人構4.2 | 應於易見處設置傾斜角指示裝置且固定良好、未損傷、具正常機能。 |  |  |  |
|  | 3.防止脫落裝置 | 人構4.3 | 吊鉤應設有防止吊掛用鋼索等自該吊鉤脫落之裝置且作用良好。(□報經檢查機構認可者。不在此限) |  |  |  |
|  | 4.回轉部分防護 | 人構4.4 | 回轉部分應有適當之圍柵或覆蓋。 |  |  |  |
|  | 5.電動機 | ★安檢則39 | 電動機規格無變更。(變更應另案申請備查) |  |  |  |
|  | 6.控制器 | 人構4.6 | (1)標示動作種別、方向、停止位置。 |  |  |  |
|  |  |  | (2)操作用開關器具自操作部分放手時自停之構造、防引索扭結。 |  |  |  |
| 四、性能檢查及荷重試驗 | 1.無負荷運轉試驗 | 人構6.2.3 | (1)運轉靈活圓滑、無異常音響、振動及衝擊。 |  |  |  |
|  |  | 人構3.1 | (2)制動器作動正常，動力被遮斷時能自行制動。 |  |  |  |
|  | 2.荷重試驗 | 安檢則37 | (1)以相當於額定荷重之荷重物________公噸置於吊具上實施各種運轉試驗。 |  |  |  |
|  |  | 人構6.2.3 | (2)運轉靈活圓滑、無異常音響、振動及衝擊。 |  |  |  |
|  | 3.荷重試驗-電流值 | ★安檢則37 | 以相當於額定荷重之荷重物測定各部運轉電流值未超過電動機額定電流值110％。 捲揚 Ａ.起伏 Ａ.旋轉 Ａ.其他 Ａ |  |  |  |
|  | 4.制動性能試驗 | 人構3.1 | 於荷重吊舉時停止或斷電能確實安全剎車。 |  |  |  |
| 五、其他 | 1.標示 | △人構7.1 | 額定荷重、吊升荷重、製造者名稱及製造年月標示正確良好。 |  |  |  |

備註：1.「安檢則」係指危險性機械及設備安全檢查規則；「人構」係指人字臂起種桿安全檢查構造標準；「CNS」係指國家標準。

2.「★」係指檢查員得依事業單位之自動檢查紀錄予以認定，並將其文件資料一併陳判。

3.「△」為次要缺失，得通知改善，如至下次檢查仍未改善者，判定為「不合格」。

4.檢查結果記要欄，符合者打「ˇ」、無該項者打「/」、引用自動檢查紀錄者打「○」、不符合者記載相關事項。

會談紀錄重要提示事項、應補送資料及會同檢查人員意見

| 重要提示事項及應補送資料 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ■1.檢查結果： □合格 □不合格 □限制合格 □未備妥 □程序不符 - 2.本人字臂起重桿經檢查不合格，不得繼續使用。 - 3.有關文件請於 年 月 日 時前補送至本會結案。 文件項目： - 4.前述資料已於 年 月 日 時前送達。 - 5.本機具經檢查不符規定(詳該項檢查結果紀要欄記載)，已當場解說，請於改善完成後向本會申請複檢。 不符項目： - 6.重要提示事項： |  |  |  |
| 本會派員於 {{CKY}}年 {{CKM}}月 {{CKD}}日 {{INH}}時 {{INM}}分至貴單位實施檢查並經出示代行檢查證，於 {{OUTH}}時 {{OUTM}}分離開貴單位。 代檢員簽章： |  |  |  |
| 事業單位會同檢查人員意見： 職 稱： 簽 名： 年 月 日 |  |  |  |
| 表單編號 | W3-61-23A | 113.08 |