| ({{ORG}})移動式起重機使用檢查結果及會談紀錄 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ■初檢 □複檢 |  |  |  |  |  |  |  |
| 事業單位名稱 |  |  |  | {{BSNAME}} |  |  |  |  | 打印(漆印)號碼 | {{STAMPNO}} |  |  |  |  |
| 型式 |  |  |  | {{TYPE}} |  |  |  |  | 吊升荷重 | {{LIFTLOAD}}公噸 |  |  |  |  |
| 檢查地址 |  |  |  | {{CKADDR}} |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 檢查項目 |  |  |  | 法規條款 |  | 法規內容/實測數據 |  |  |  |  | 檢查結果紀要 |  |  |  |
| 一 、 結構部分 | 1.伸臂等(含輔 助伸臂) |  |  | ★移構16、42 |  | (1)伸臂及焊接部等無顯著裂痕、變形、損傷及腐蝕。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ★移構44 |  | (2)伸臂等結合處之螺栓、螺帽、銷、鍵及栓無脫落、鬆動。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 移構16、27 |  | (3)伸臂支持機構等固定妥當、無龜裂、損傷及變形。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ★ |  | (4)主伸臂長度________m、輔助伸臂_________m________支。 伸臂傾斜角範圍____度~____度、最大作業半徑________m。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.下部走行體 |  |  | ★移構16 |  | 外觀無顯著之損傷、變形或腐蝕。□爬行 □輪行 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.外伸撐座 |  |  | 移構27 |  | (1)油壓缸無顯著漏油、變形及凹陷。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (2) 撐樑、樑箱及腳墊浮板外觀無變形。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.履帶部 |  |  | ★移構16 |  | 履帶及構架無龜裂、顯著磨耗及變形。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.桁架、腳架(跨載機,橋式機) |  |  | 移構16、27 |  | (1)無顯著之裂痕、變形等影響安全動作。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ★移構44 |  | (2)鎖緊螺栓、螺帽、鉚釘等無脫落、鬆動。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.起伏油壓缸 |  |  | 移構16、27 |  | (1)油壓缸無刮傷、變形、顯著漏油。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 移構27、42 |  | (2)焊接部及托架無有害之變形。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.吊鉤、吊具等 |  |  | CNS 5394 |  | (1)吊鉤應鍛造成形,能自由圓滑轉動,並不得龜裂或明顯之銹蝕等有害之缺陷，且無焊補、電鍍等改造。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (2)吊鉤規格尺寸與設計圖一致，第一斷面：主捲：B1= H1= ；輔捲: B1= H1= 。 第二斷面：主捲：B2= H2= ；輔捲:B2= H2= 。開口標距：主捲__________輔捲__________。 開口標距無超過原標示尺寸5%。與吊具接觸部分磨損量無超過製造廠之規定值者。(無規定值時，其磨損量不得超過原尺寸之5%)(單位：㎜) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ★ |  | (3)吊鉤（具）重：________公噸。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、機械、電氣部分 | 1.原動機 |  |  | ★移構21、44 |  | 無異常音響，固定良好。額定輸出：_________kw。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.油壓裝置 |  |  | ★移構21 |  | (1)油壓管路固定無鬆脫、無干涉、凹陷、老化、龜裂及漏油現象。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (2)油壓泵、油壓缸無顯著之漏油、異音及發熱。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.制動裝置 |  |  | 移構23 |  | 起重機動力被遮斷時能自行制動。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.捲胴、槽輪 |  |  | 移構24、27 |  | (1)防止鋼索脫出槽溝阻擋裝置機能良好，無損傷。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (2)捲胴節徑實測____mm、槽輪節徑實測____mm與鋼索直徑之比值，應符合構造標準規定值。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.操縱裝置 |  |  | 移構39 |  | (1)吊升、起伏及伸縮裝置之操作部分，應標示動作種別、方向及停止位置。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (2)捲揚動力切換裝置，具有防止吊鉤自由落下。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、安全裝置 | 1.過捲預防或警報裝置 |  |  | 移構28、29、30 |  | □過捲預防裝置具自動遮斷動力及制動機能，作動位置正確，易於調整及檢點。 □預防過捲警報裝置間隔長度符合規定，堅固易於檢點，且能發出警報音響。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.伸臂起伏限制及背向止動裝置 |  |  | 移構29、30 |  | (1)起伏限制功能正常(□遮斷動力或□發出警報音響),且安裝部無損傷、鬆動現象。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 移構27 |  | (2)背向止動裝置具有充分強度，無顯著變形、裂痕影響安全動作。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.過負荷預防或 其他預防裝置 |  |  | 移構31 |  | □超過額定荷重時能立即自動停止動作；或□符合但書規定之其他預防裝置而能防止過負荷者。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.伸臂傾斜角指示裝置 |  |  | 移構32 |  | 應設易見處，且擺動圓滑、機能正常。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.安全閥 |  |  | ★移構33 |  | 功能正常。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.逆止閥 |  |  | ★移構33 |  | 功能正常。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.防止脫落裝置 |  |  | 移構36 |  | 構件良好，功能正常。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、鋼索 |  | 鋼索 | 移構45 |  |  |  | (1)直徑減少未達公稱直徑之7%以上，一撚間未有10%以上素線截斷及無顯著變形、腐蝕或扭結。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (2)吊具或伸臂置於最低位置時，捲揚或起伏捲胴應有2捲以上鋼索。伸臂長度縮至最短時，伸縮裝置之捲胴應有2捲以上鋼索。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 移構 26 |  |  |  | 鋼索末端固定正確具防鬆或自緊性能。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 鋼索規格尺寸。主捲：構成 ________ 股 ________mm 實測直徑 _________mm；輔捲：構成______股_______mm實測直徑 ________mm； 起伏：構成______股______mm實測直徑______mm；支持：構成_____ 股______mm實測直徑 _______mm。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、性能、荷重及安定性試驗 |  | 1.無負荷運轉試驗 | 移構21、23、27 |  |  |  | (1)各結構部分無鬆動異音及異常之振動現象,且動力切斷吊鉤能停止。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 移構28、35、37 |  |  |  | (2)各種安全裝置動作正常、功能無異狀。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.荷重試驗 | 安檢則24 |  |  |  | (1)主/輔捲以額定荷重__________／____________公噸×1.25倍，伸臂長度____／______公尺，作業半徑____ ／_____公尺實施試驗。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 移構27、31、33 |  |  |  | (2)荷重試驗時,所有裝置動作正常,運轉圓滑,無異常噪音。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ★安檢則24 |  |  |  | 額定速率：吊升(m/min)：主______輔______ 起伏(度/min)：______；旋轉(r.p.m)：______ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.制動性能試驗 | 移構21、23 |  |  |  | 荷重吊舉時遮斷動力各動作能確實安全剎車。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.安定度 | 移構17、18 |  |  |  | 以1.27倍額定荷重於最不利位置實施測試,機具穩定無明顯浮距產生。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 六、其他 |  | 1.標示 | 移構47 |  |  |  | (1)適當位置有荷重性能表。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 移構47、安檢則26 |  |  |  | (2)有明顯標示打印編號、吊升荷重等。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

備註：1.「安檢則」係指危險性機械及設備安全檢查規則；「移構」係指移動式起重機安全檢查構造標準；「CNS」係指國家標準。

2.「★」可依事業單位「自行檢查紀錄」予以認定，並將其文件資料一併陳判。

3.檢查結果紀要欄，符合者打「ˇ」，無該項者打「／」，引用「自行檢查紀錄」者打「○」，不符合者記載相關事項。

| 會談紀錄重要提示事項、應補充資料及會同檢查人員意見 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 重要提示事項及應補送資料 |  |  |  |  |
| - 1.檢查結果： □合格 □不合格 □未備妥 □程序不符 - 2.本移動式起重機經檢查不合格，不得使用。 - 3.有關文件請於 年 月 日 時前補送至本所結案。 文件項目： - 4.前述資料已於 年 月 日 時前送達。 - 5.經檢查不符規定(詳該項檢查結果欄記載)，已當場解說，請於改善完成後向本所申請複檢。 不符項目：________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ - 6.重要提示： |  |  |  |  |
| 檢查員簽章： |  |  |  |  |
| 事業單位會同檢查人員意見： 職 稱： 簽 名： 年 月 日 |  |  |  |  |
|  | 表單編號 | W3-02-02C | 102.04 |  |  |