| ({{ORG}})吊籠使用檢查結果及會談紀錄 | ■初檢□複檢 |
| --- | --- |

| 事業單位名稱 |  | {{BSNAME}} |  | 打印(漆印)號碼 |  | {{STAMPNO}} |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型式 |  | {{TYPE}} |  | 積載荷重 |  | {{LOADCAP}} 公斤 |
| 檢查地址 |  | {{CKADDR}} |  |  |  |  |
| 檢查項目 |  | 法規條款 | 法規內容/實測數據 |  | 檢查結果紀要 |  |
| 一、結構部分 | 1.工作台 | 吊構20 | 底板材無間隙，確實固定於框架。周圍應設置90cm以上高 度之圍柵，其構造應堅固，無顯著損傷、腐蝕，置有扶手時其周圍有中欄杆及10cm以上高度之腳趾板。(椅式吊籠除外) |  |  |  |
|  |  | 安檢則64 | 工作台尺寸：長×寬×高＝________________________cm。 |  |  |  |
|  | 2.金屬安裝具 | 吊構21 | 吊籠應設置有效固定安全帶用金屬安裝具。(椅式吊籠除外) |  |  |  |
|  | 3.軌道等 | ★吊構22 | (1)軌道應確實固定，並不得有異常撓曲、損傷或腐蝕。軌道末端應設置車輪阻擋器(其高度應大於走行車輪直徑1/5以上)、緩衝裝置或緩衝材，且固定良好。 |  |  |  |
|  |  | 吊構22 | (2)設有可切換軌道裝置，應具有無法正確切換時能於該切換裝置前停止吊籠走行之構造。 |  |  |  |
|  | 4.支架、吊臂及其基礎座 | ★吊構23 | (1)吊臂等構造部分及固定方式良好。 |  |  |  |
|  |  |  | (2)具有於積載荷重下保持必要穩定性之構造；結構部分具有足夠強度及剛性，無影響該吊籠安全之變形。 |  |  |  |
|  |  | 安檢則64 | 固定方式□F型 □L型 □Δ型+ㄇ型 □插管式 □其他______型 |  |  |  |
|  |  | ★安檢則64 | 吊臂最大長度______m，傾斜角範圍____度~____度， 旋轉限度______度 |  |  |  |
|  | 5.外伸撐座 | ★吊構23 | 具有於積載荷重下保持必要穩定性之構造且具有足夠強 度及剛性，無影響該吊籠安全之變形。 |  |  |  |
|  | 6.走行裝置 | ★吊構23 | 具有於積載荷重下保持必要穩定性之構造且具有足夠強 度及剛性，無影響該吊籠安全之變形。 |  |  |  |
| 二、機械部分（含安全裝置、電氣部分） | 1.制動器等 | 吊構24 | (1)升降裝置、起伏裝置及伸縮裝置等，應備置制動器（液壓動力除外）且性能良好。 |  |  |  |
|  |  | 吊構25 | (2)走行式吊籠應置備控制其走行之制動器。 |  |  |  |
|  | 2.捲胴等 | 吊構26 | (1)捲胴/槽輪節圓直徑（ / mm）與鋼索直徑比應在20倍以上。 |  |  |  |
|  |  | 吊構28 | (2)非捲胴式吊籠所用鋼索之端部應具有防止與升降裝置脫離之固定設施。 |  |  |  |
|  | 3.過捲預防裝置 | 吊構30 | (1)吊籠使用鋼索之升降裝置，起伏裝置及伸縮裝置等，應設置過捲預防裝置。 |  |  |  |
|  |  |  | (2)過捲預防裝置之自動遮斷動力及制動機能應良好，且與最上部有接觸之物體間隔應保持0.2公尺以上。 |  |  |  |
|  | 4.控制裝置 | 吊構32 | 應有自操作部分放手時，能自動將吊籠之動作停止之構造。 其操作部分如分設於二處以上時，該裝置應為不能同時操作之構造。 |  |  |  |
|  | 5.自動控速或制止下降之裝置 | ★吊構33 | 應設工作台之下降速率超過容許下降速率而未達容許下降速率1.3倍前能自動控制其速率之裝置，或工作台之下降速度未超過容許下降速度1.4倍前能自動制止其下降之裝置。且性能良好。 |  |  |  |
|  | 6.矯正傾斜之裝置 | 吊構34 | 吊籠應設有易於矯正工作台傾斜裝置。 |  |  |  |
|  | 7.防止墜落設施 | 吊構35 | 吊籠應置備有供工作人員使用之救命用纖維索等措施，但設置有四條卸放工作台用鋼索者，或有自動制止工作台下降裝置者，不在此限。 |  |  |  |
|  | 8.漏電自動遮斷電源裝置 | 吊構39 | 應具有漏電時能自動遮斷電源之裝置。 |  |  |  |
|  | 9.絕緣測試 | ★ | 電壓在150v以下者絕緣電阻值應在0.1MΩ以上；151v～300v者絕緣電阻值應在0.2MΩ以上；超過300v者絕緣電阻值應在0.4MΩ以上。實測值：電源______控制______電動機______信號______ (MΩ) |  |  |  |
| 三、鋼索及纖維索 | 1.鋼索 | 吊構45 | (1)除椅式吊籠外，卸放工作台之鋼索應使用2條以上。 |  |  |  |
|  |  | 吊構46 | (2)直徑減少未達公稱直徑之7%以上、一撚間未有10%以上素線截斷及無顯著變形、腐蝕或扭結。 |  |  |  |
|  |  |  | (3)捲胴式卸放用鋼索當工作台於最低位置、吊臂起伏用鋼索當吊臂於最低位置、吊臂伸縮用鋼索當吊臂長度為最短時，留存於 捲胴之鋼索應有2捲以上。 |  |  |  |
|  |  | ★安檢則64 | (4)鋼索規格尺寸。捲揚：構成 ______ 股 ______mm 實測直徑 ________mm；起伏：構成______股_____mm實測直徑_____mm；伸縮：構成_____股_____mm實測直徑 _____mm；旋轉：構成_____股_____mm實測直徑 _____mm。 |  |  |  |
|  | 2.救命用纖維索 | ★吊構47 | 不得有顯著之損傷或腐蝕。 |  |  |  |
| 四、性能檢查及荷重試驗 | 1.無負荷試驗 | 吊構23、29、42 | (1)在無負荷下運轉應靈活圓滑，無異常噪音。(實測值如附表) |  |  |  |
|  |  | 吊構24、42、43 | (2)各結構部分無鬆動，動力切斷即可停止。 |  |  |  |
|  | 2.荷重試驗 (100%) | ★安檢則64 | 以積載荷重於額定速度下實施上升或於容許下降速度下實施下降運轉等試驗。額定速率 (m/min)：______；容許下降速率(m/min)：______。 (實測值如附表) |  |  |  |
|  | 3.制動性能試驗 | ★安檢則64 吊構24 | 以滿載下降試驗，測試電磁剎車、機械剎車，其性能應良好。 |  |  |  |
| 五、其他 | 1.標示 | 吊構48 | 吊籠應於機架或工作台易見處，標示製造年月、製造者名稱、積載荷重。 |  |  |  |

附表：捲揚機編號：_________/_________；原動機額定輸出：_________/_________kw

| 項目 | 動作種類 | 實測值 |  | 動作種類 | 實測值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 無負荷0% 運轉 | 上升 | 電流: ______/_______ | A | 下降 | 電流: ______/_______ | A |
| 荷重試驗100% | 上升 | 電流: ______/_______ | A | 下降 | 電流: ______/_______ | A |
|  |  | 速度: ______/_______ | m/min |  | 速度: ______/_______ | m/min |
|  | 起伏 | 電流: ______________ | A | 旋轉 | 電流: ______________ | A |
|  | 走行 | 電流: ______________ | A | 其他 | 電流: ______________ | A |

備註：1.「安檢則」指危險性機械及設備安全檢查規則，「吊構」指吊籠安全檢查構造標準，「設施則」指勞工安全衛生設施規則。 2.「★」可依事業單位「自行檢查紀錄」予以認定，並將其文件資料一併陳判。 3.檢查結果紀要欄，符合者打「ˇ」，無該項者打「／」，引用「自行檢查紀錄」者打「○」，不符合者記載相關事項。

會談紀錄重要提示事項、應補充資料及會同檢查人員意見

| 重要提示事項及應補送資料 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1.檢查結果： □合格 □不合格 □未備妥 □程序不符 - 2.本吊籠經檢查不合格，不得使用。 - 3.有關文件請於 年 月 日 時前補送至本所結案。 文件項目： - 4.前述資料已於 年 月 日 時前送達。 - 5.經檢查不符規定(詳該項檢查結果紀要欄記載)，已當場解說，請於改善完成後向本所申請複檢。 不符項目：________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ - 6.重要提示： |  |  |  |
| 檢查員簽章： |  |  |  |
| 事業單位會同檢查人員意見： 職 稱： 簽 名： 年 月 日 |  |  |  |
|  | 表單編號 | W3-02-06C | 102.04 |