({{ORG}})固定式起重機定期檢查結果及會談紀錄

□初檢 □複檢

| 事業單位名稱 |  | {{BSNAME}} |  | 機械編號 | {{MHNO}} |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型式 |  | {{TYPE}} |  | 吊升荷重 | {{LIFTLOAD}} 公噸 |  |  |
| 檢 查 項 目 |  | 法規條款 | 法規內容/實測數據 |  |  |  | 檢查結果 |
| 一、結構部分 | 1.一般結構體(桁架、鞍架、腳架、伸臂、塔、柱) | ★固構61 | (1)結構部分之螺栓、螺帽等具防鬆裝置或使用強力螺栓且固定良好。 |  |  |  |  |
|  |  | 固構22 | (2)結構部分無顯著變形、裂痕及腐蝕。 |  |  |  |  |
|  | 2.直橫行軌道 | ★固構22 | 軌道固定堅固，且無顯著磨耗或變形。 |  |  |  |  |
|  | 3.直橫行車輪 | 固構32 | 車輪無顯著磨耗或變形。 |  |  |  |  |
| 二、機械部分(含安全裝置、電氣部分) | 1.制動器 | 固構27、28 | 直行及橫行裝置應設制動器(但符合固構第27、28條但書規定者除外)。 |  |  |  |  |
|  | 2.捲胴及槽輪等 | ★固構32 | 捲胴及槽輪之溝槽、凸緣、輪轂等無明顯之磨耗、破損及裂痕。 |  |  |  |  |
|  | 3.過捲預防裝置 | 固構33、34 | (1)過捲預防裝置之間隔,符合規定值0.25公尺以上(直動式為0.05公尺以上),且具自動遮斷動力及制動機能。 |  |  |  |  |
|  |  |  | (2)具伸臂起伏之起重機應設防止過仰之限制裝置且機能正常。 |  |  |  |  |
|  | 4.過負荷預防裝置 | 固構35 | 伸臂起重機應設過負荷預防裝置或其他預防裝置且性能良好。 |  |  |  |  |
|  | 5.傾斜角指示裝置 | 固構36 | 起伏伸臂應於易見處設置傾斜角指示裝置且固定良好、未損傷、具正常機能。 |  |  |  |  |
|  | 6.走行警報裝置 | 固構39 | 應設有電鈴、警鳴器等警報裝置且機能良好(操作員於地面操作且隨荷物移動者外)。 |  |  |  |  |
|  | 7.防止脫落裝置 | 固構40 | ( (1)吊鉤應設有防止吊掛用鋼索等自該吊鉤脫落之裝置且作用良好。(報經檢查機構認可者。不在此限) |  |  |  |  |
|  |  | 台85勞檢2字第105803號函 | (2)電磁吊具應設有蓄電設施，但不致因吊舉物掉落而危害勞工者不在此限。 |  |  |  |  |
|  |  | 固構32 | (3)貨櫃吊架鎖扣(Twist lock)功能正常。 |  |  |  |  |
|  | 8.控制裝置或 操作用開關器 | 固構44、45 | (1) 標示動作種別、方向、停止位置。 |  |  |  |  |
|  |  | 固構45 | (2)操作用開關器具自操作部分放手時自停之構造、防引索扭結。 |  |  |  |  |
|  | 9.供電線 | ★固構46、47 | 供電線之圍柵或絕緣覆蓋良好。 |  |  |  |  |
|  | 10.吊鉤 | CNS 5394 B2441 | 吊鉤應鍛造成形、能自由圓滑轉動，並不得有焊補、電鍍等改造及龜裂或顯著之腐蝕，磨耗及變形量符合規定值。 |  |  |  |  |
| 三、附屬部分 | 1.車輪阻擋器 | 固構48 | 車輪阻擋器其高度直行為車輪直徑1/2以上，橫行為車輪直徑1/4以上，且設置堅固。 |  |  |  |  |
|  | 2.防撞裝置 | 固構49 | 分別於各該起重機相對側設置防撞裝置、緩衝裝置或緩衝材(操作員於地面操作且隨荷物移動者外)。 |  |  |  |  |
|  | 3.防止逸走裝置 | 固構50 | 屋外起重機應設有固定基礎或軌夾之裝置且固定良好。 |  |  |  |  |
|  | 4.走道及防止人員墜落設施 | ★固構52 | (1)扶手、中欄杆未有影響安全之損壞、變形、腐蝕；走道面無踩倒、滑倒、絆倒等之危險。 |  |  |  |  |
|  |  |  | (2)走道兩側設置90公分以上之扶手，如有礙吊運車或其他裝置橫行之側，另設有防止人員墜落設施。 |  |  |  |  |
|  |  |  | (3)檢點設備符合規定。 |  |  |  |  |
|  | 5.攀登梯、階梯 | 固構54、55 | 無影響安全之損壞、變形、腐蝕。 |  |  |  |  |
|  | 6.駕駛室、駕駛台 | ★固構57 | 結構安全、防感電、防飛落危害、防粉塵(設置於顯著飛散粉塵場所)、視界良好。 |  |  |  |  |
| 四、鋼索及吊鏈 | 1.鋼索 | 固構63 | (1)鋼索直徑減少未達公稱直徑之7%，一撚間無10％以上素線截斷，無顯著變形、腐蝕或扭結。實測值符合規定。 |  |  |  |  |
|  |  |  | (2)吊具(捲揚用)或伸臂(起伏用)置於最低位置時，應有2捲以上鋼索留置於捲胴上。 |  |  |  |  |
|  | 2.吊鏈 | 固構64 | 不得有有害之龜裂及腐蝕現象。 |  |  |  |  |
| 五、性能檢查及荷重試驗 | 1.無負荷運轉試驗 | 安檢則17 固構32、61 | (1)運轉靈活圓滑、無異常音響、振動及衝擊。 |  |  |  |  |
|  |  | 固構26、27、28 | (2)制動器作動正常，吊升及起伏動力被遮斷時能自行制動。 |  |  |  |  |
|  | 2.荷重試驗 | 安檢則17 固構32 | 運轉靈活圓滑、無異常音響、振動及衝擊。 |  |  |  |  |
|  | 3.荷重試驗-電流值 | ★安檢則17 CNS 6543 | 以相當於額定荷重之荷重物測定各部運轉電流值未超過電動機額定電流值110％。 |  |  |  |  |
|  | 4.撓度值 | 固構23 | 架空式起重機之桁架以額定荷重置於最不利之位置試驗，其最大撓度值應在跨距值1/800以下。 |  |  |  |  |
|  | 5.制動性能試驗 | 固構26 | 於荷重吊舉時停止或斷電能確實安全剎車。 |  |  |  |  |
| 六、其他 | 1.標示 | 固構66 | 額定荷重、吊升荷重、製造者名稱及製造年月標示正確良好。 |  |  |  |  |
|  | 2.其他 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.實測值 | 詳如附表。 |  |  |  |  |  |

備註：1.「安檢則」指危險性機械及設備安全檢查規則;「固構」指固定式起重機安全檢查構造標準;「CNS」指國家標準。

2.「★」可依事業單位「自動檢查紀錄」予以認定，並將其文件資料一併陳判。

3.「△」為次要缺失，得通知改善，如至下次檢查仍未改善者，判定為「不合格」。

4.檢查結果欄，符合者打「ˇ」、無該項者打「/」、引用「自動檢查紀錄」者打「○」、不符合者打「X」並於不符項目中詳述。

會談紀錄重要提示事項、不符項目、應補充資料及會同檢查人員意見

| 重要提示事項及應補送資料 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.檢查結果： □合格 □不合格 □限制合格 □未備妥 □程序不符 2.有關文件請於 年 月 日 時前補送至本會結案。 文件項目： 3.前項資料已於 年 月 日 時前送達。 |  |  |  |  |
| 4.本機具經檢查不符規定，已當場解說，請於改善完成後另案申請檢查。 不符項目： | 5.重要提示事項： |  |  |  |
| 6.本會派員於 {{CKY}}年 {{CKM}}月 {{CKD}}日 {{INH}}時 {{INM}}分至貴單位實施檢查並經出示代行檢查證，於 {{OUTH}}時 {{OUTM}}分離開貴單位。 代檢員簽章： |  |  |  |  |
| 事業單位會同檢查人員意見： 職 稱： 簽 名： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 表單編號 | W3-61-01F | 108.09 |