(  {{ORG}}  ) 營建用升降機(CNS13627)定期檢查結果及會談紀錄

□初檢 □複檢

| 事業單位名稱 |  | {{BSNAME}} |  | 機 械 編 號 | {{MHNO}} |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型 式 |  | {{TYPE}} |  | 積載荷重 | {{LOADCAP}}公噸 |  |  |
| 檢查項目 |  | 法規條款 | 法規內容/實測數據 |  |  | 檢查結果 |  |
| 一、結構、機械部分 | 1.塔柱、側撐 | ★升構49 | (1)結構部分之螺栓、螺帽、螺釘、銷、鍵及栓等應無脫落，且設有防止鬆弛或脫落之設施，但使用高張力螺栓摩擦接合者除外。 |  |  |  |  |
|  |  | ★CNS13627 3 | (2)無顯著損傷變形、腐蝕影響安全性。 |  |  |  |  |
|  |  | ★CNS13627 4.1 | (3)側撐（附牆架）應依製造廠商提供升降機所需固定點安裝，與鄰邊結構物固定良好。 |  |  |  |  |
|  |  | ★升構23 | (4)位置基礎不得發生有不同程度之顯著沉陷現象。 |  |  |  |  |
|  | 2.升降路、機坑 | 升構21 CNS13627 4.4 | (1)升降路及配重應有圍籬空間（長跨度工程用升降機不在此限），圍籬及門（或柵欄）無變形，門無脫軌。 |  |  |  |  |
|  |  | CNS13627 4.2 | (2)升降機的基礎下設有空間時，必須有防止進入此空間層內之設備。 |  |  |  |  |
|  |  | CNS13627 4.8 | (3)升降路機坑設有通道門時，應設緊急開鎖裝置。通道如係經過升降機底座圍籬之任一道特殊門，則此門應附鎖。 |  |  |  |  |
|  | 3.上超升程 | CNS13627 4.5 CNS13627 11.2.2 | 升降機配備齒條與小齒輪，從搬器最高操作位置算起，在升降路上端超行程部份應有0.5m以上距離;頂端應設停止擋。 |  |  |  |  |
|  | 4.配重超限行程 | CNS13627 4.7 | 搬器完全壓縮在緩衝器上，配重上方自由距離≧0.3m。 |  |  |  |  |
|  | 5.升降路出入口 | CNS13627 6.2 | (1)停靠門門緣四周間隙≦10mm，門下方間隙≦25mm。 |  |  |  |  |
|  |  | CNS13627 12 升構21 台84勞檢二字 第120604號函釋 | (2)搬器入口外側與乘場邊緣間隙≦40mm。但工程用升降機安全無礙者，不在此限。 |  |  |  |  |
|  |  | CNS13627 6.2 CNS13627 6.3 | (3)停靠門應可以從門看到升降路。如配置固體板門，備有檢視孔時，其面積不得少於250cm2且不得裝設玻璃。 |  |  |  |  |
|  |  | CNS13627 6.4.1 CNS13627 6.4.2 | (4)停靠門淨高≧1.95m；淨寬度不得超出搬器入口寬度之120mm，但使用金 屬板圍起來減少超過部分不在此限。 |  |  |  |  |
|  | 6.搬器 | 升構28 CNS13627 7.2 CNS13627 7.3 | (1)搬器無顯著變形、破損或門脫軌，扶手、中欄杆及腳趾板無變形。 |  |  |  |  |
|  |  |  | (2)搬器頂部之緊急開口設有封蓋，無變形、破損。 |  |  |  |  |
|  | 7.配重 | CNS13627 8 | (1)配重係拼裝型應有防止移動措施。 |  |  |  |  |
|  |  |  | (2)配重框應備導滾輪等以便在導軌上運作。 |  |  |  |  |
|  | 7.8.導軌或齒條 | ★升構27 CNS13627 11.1 CNS13627 13.2 | 導軌或齒條須以金屬固定件確實固定於支持塔。螺栓螺帽應鎖緊及無鬆脫。 |  |  |  |  |
|  | 9.驅動裝置 | CNS13627 13 升構33 | (1)煞車驅動機件當停電或安全迴路動作時，可立即制止搬器。 |  |  |  |  |
|  |  | ★CNS13627 13 | (2)應限制小齒輪軸向至少有2/3之齒寬與齒條結合。 |  |  |  |  |
| 二、安全裝置 | 1.超載防止及警報裝置 | 升構37 | 超過積載荷重以上時，確實動作。 |  |  |  |  |
|  | 2.人工操縱裝置 | 升構37 | 操作者放開以人工操作方式之操縱器時，該操縱器須能自動回復搬器停止時之狀態。 |  |  |  |  |
|  | 3.停止開關 | 升構26、37 CNS13627 14.12 CNS13627 7.3 | (1)搬器、頂部及底部緊急停止開關（廂內、廂上、機坑）性能良好。 |  |  |  |  |
|  |  | CNS13627 7.3 | (2)搬器緊急開口之安全開關性能良好。 |  |  |  |  |
|  | 4.出入門連鎖裝置 | CNS13627 7.4 | (1)搬器門緣間隙≦10mm，門下方間隙≦25mm時，搬器始能運作。 |  |  |  |  |
|  |  | CNS13627 7.5 | (2)搬器門應有電氣及機械連鎖裝置，在操作情況下應無法開啟，但搬器接近停靠點在±0.25m以內者除外。 |  |  |  |  |
|  |  | CNS13627 6.5.10 | (3)停靠門關閉≦10mm，門鎖物件為接合，搬器始得啟動。 |  |  |  |  |
|  |  | 升構37 CNS13627 6.5.3 | (4)出入口任一門扉未完全關閉前，升降機不能開動，開動中任一門扉開啟，能停止搬器升降，但工程用升降機於安全無礙時，得不設置。 |  |  |  |  |
|  | 5.防止搬器墜落 安全裝置 | 升構37 CNS13627 10 | 當搬器下墜超速時，能有效制止搬器100%積載荷重下停止，並能牽動開關斷電剎車。 |  |  |  |  |
|  | 6.緩衝器 | 升構37 CNS13627 11.2 | 性能良好，無龜裂、變形。 |  |  |  |  |
|  | 7.極限開關 | 升構37 CNS13627 4.6 CNS13627 11.3 | (1)設有防止搬器與升降路頂部及底部衝撞之終點極限開關，其動作時能中斷主電源。 |  |  |  |  |
|  |  | CNS13627 11.3 | (2)自動將升降機搬器停止於下車端點站，軌道或搬器應裝置端點停止開關，一經接觸能自動停止。 |  |  |  |  |
|  |  |  | (3)端點停止開關及終點極限開關，其作動及控制裝置均應單獨。 |  |  |  |  |
| 三、鋼索及電氣部分 | 1.鋼索 | 升構45 CNS13627 9.1 | (1)直徑減少無達公稱直徑7 %以上，無顯著變形、腐蝕、扭結或一撚間10％以上素線截斷。實測值符合規定。 |  |  |  |  |
|  |  | CNS13627 9.2 | (2)使用兩條鋼索懸掛搬器，應使用一個電氣安全開關監控，其中一條鋼索不正常之相對延伸時，升降機必須停止。 |  |  |  |  |
|  | 2.電氣部分 | CNS13627 14 CNS13627 7.5.5 | (1)開關（ON/OFF）標示位置應明確，照明充足。 |  |  |  |  |
|  |  | CNS2866 4.1.10 CNS13627 14 | (2)電纜定位固定及接頭應有保護措施，應無斷裂或撕裂；拖曳電纜在全程移動中不應有受損或引起其他不正常之情形。 |  |  |  |  |
|  | 3.絕緣測試 | CNS13627 14 CNS2866 4.1.2 | 絕緣測試值符合規定。 |  |  |  |  |
| 四、性能檢查及荷重試驗 | 1.荷重試驗 （100％） | 安檢則47 | 在100％積載荷重下實施升降運行，性能應正常，實測值符合規定。 |  |  |  |  |
|  | 2.制動性能試驗 | CNS13627 13 升構33 | 制動裝置應能使搬器在100%積載荷重及額定速率下停止運行。 |  |  |  |  |
| 五、其他 | 1.標示 | CNS13627 15 升構51 | (1)所有銘板、說明及必要操作指示應清楚易讀，且不易磨滅、放置明顯處。 |  |  |  |  |
|  |  |  | (2)製造商、製造號碼、製造年月、額定負載、速度、搬器載人最大限額等標示應明確。 |  |  |  |  |
|  | 2.其他 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.實測值 | 詳如附表。 |  |  |  |  |  |

備註：1.「安檢則」指危險性機械及設備安全檢查規則，「升構」指升降機安全檢查構造標準，「CNS」指國家標準。

2.「★」可依事業單位「自動檢查紀錄」予以認定，並將其文件資料一併陳判。

3.「△」為次要缺失，得通知改善，如至下次檢查仍未改善者，判定為「不合格」。

4. 檢查結果欄，符合者打「ˇ」、無該項者打「/」、引用「自動檢查紀錄」者打「○」、不符合者打「X」並於不符項目中詳述。

會談紀錄重要提示事項、不符項目、應補充資料及會同檢查人員意見

| 重要提示事項及應補送資料 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.檢查結果： □合格 □不合格 □限制合格 □未備妥 □程序不符 2.有關文件請於 年 月 日 時前補送至本會結案。 文件項目： 3.前項資料已於 年 月 日 時前送達。 |  |  |  |  |
| 4.本機具經檢查不符規定，已當場解說，請於改善完成後另案申請檢查。 不符項目： | 5.重要提示事項： |  |  |  |
| 6.本會派員於 {{CKY}}年 {{CKM}}月 {{CKD}}日 {{INH}}時 {{INM}}分至貴單位實施檢查並經出示代行檢查證，於 {{OUTH}}時 {{OUTM}}分離開貴單位。 代檢員簽章： |  |  |  |  |
| 事業單位會同檢查人員意見： 職 稱： 簽 名： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 表單編號 | W3-61-14B | 108.09 |