({{ORG}})高壓氣體容器定期檢查結果及會談紀錄

□初檢　□複檢

| 事業單位名稱 |  | {{BSNAME}} |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 設備編號 |  | {{EQNO}} |  | 檢查號碼 | {{CKNO}} |  |
| 檢查方式 |  | □內外部檢查 構造檢查日期： 年 月 日 □外部檢查 □依安檢則第157-1條第3項實施代替內部檢查 |  |  |  |  |
| 檢查 項目 | 法規條款 | 法規內容/實測數據 |  |  |  | 檢查結果紀要 |
| 查 一、代替內部檢 | ★ 安檢則第157-1條第3項 | 低溫或超低溫等高壓氣體容器之代替內部檢查: |  |  |  |  |
|  |  | 1.耐壓試驗：1.5倍常用壓力或以內容物1.1倍常用壓力以上之壓力實施，不得有洩漏之情形。 |  |  |  |  |
|  |  | 2.氣密試驗：以常用壓力以上之壓力實施不得有洩漏之情形。 |  |  |  |  |
|  | ★安檢則第157-1條第4項 | 絕熱性能試驗(真空度試驗，實測 200 Micron (mTorr) 以下) |  |  |  |  |
| 二、槽 體 | 安檢則第157-1條第2項 | 內部檢查 | 1.內部開放並恢復至常溫、常壓、通風換氣、整理清掃內部。 |  |  |  |
|  |  |  | 2.表面檢查:無明顯瑕疵不影響設備之使用。 |  |  |  |
|  |  |  | 3.腐蝕:無明顯腐蝕不影響設備之使用。 |  |  |  |
|  |  |  | 4.裂痕:無明顯之裂痕不影響設備之使用。 |  |  |  |
|  |  |  | 5.變形:無明顯之變形、膨凸、凹陷等異狀。 |  |  |  |
|  |  |  | 6.污穢:無油污、污穢情形不影響設備檢查。 |  |  |  |
|  | 安檢則第157-1條第1項 | 外部檢查 | 容器外部被覆材無明顯異狀 |  |  |  |
|  |  |  | 1.外觀檢查：無明顯瑕疵不影響設備之使用。 |  |  |  |
|  |  |  | 2.腐蝕:無明顯腐蝕不影響設備之使用。 |  |  |  |
|  |  |  | 3.裂痕:無明顯之裂痕不影響設備之使用。 |  |  |  |
|  |  |  | 4.變形:無明顯之變形、膨凸、凹陷等異狀。 |  |  |  |
|  |  |  | 5.污穢:無油污、污穢情形不影響設備檢查。 |  |  |  |
|  |  |  | 6.洩漏:不得有裂痕以致洩漏之情形。 |  |  |  |
|  | 安檢則第157-1條第1項 | 測厚:胴體、端板實測厚度應大於計算所需之最小厚度。 (超低溫或具一體成形之保溫材免測厚) |  |  |  |  |
| 板 三、防波 | 高壓則第126條 | 固定於車輛之液化氣體容器： 熔接於槽內防波板無腐蝕、變形、裂紋缺陷。 |  |  |  |  |
| 四、安全裝置 | ★ 安檢則第157-1第1項 | 1.安全閥現場性能測試，設定(初噴)壓力 kgf/cm2 |  |  |  |  |
|  |  | 2.□破裂板□易熔塞無明顯腐蝕、變形、裂紋、傷痕之缺陷。 |  |  |  |  |
|  |  | 3.安全裝置有更換時，其構造、規格及吹洩容量應符合規定。 閥徑: 銘牌設定壓力: kgf/cm2 數量: 吹洩容量: kg/hr |  |  |  |  |
| 計 五、液面 | 高壓則132條 | 固定於車輛運輸之容器： 1.內存液化可燃性氣體、液化毒性氣體或液化氧氣者，不得使用玻璃或其他易破損之材料製造之液面計。 |  |  |  |  |
|  |  | 2.表面無明顯腐蝕、變形、裂紋、傷痕之缺陷。 |  |  |  |  |
| 六、壓力表 | CNS7248 6.5.3 CNS7248 9.5.4 | 液化石油氣運輸槽車:最高刻度為最高灌裝壓力之1.1~1.5倍，表面檢查應無異常。 |  |  |  |  |
|  | CNS7249 3.5 | 液氨運輸槽車:壓力表應裝設於可量測氣相部之適當位置，最高刻度應為0~30kgf/cm2。 |  |  |  |  |
|  | 安檢則第157條之1 | 壓力表其刻度範圍，以可適切測定該容器之常用壓力為範圍，表面檢查應無異常。 |  |  |  |  |
| 七、溫度計 | 高壓則第125條 | 固定於車輛運輸之容器： 溫度之刻度，應包括常用溫度，且最高刻度與最低刻度之範圍應在100℃此際，對未施以絕熱材之容器者，其最低刻度應在-30℃。且表面檢查應無異常。 |  |  |  |  |
|  | CNS7248 9.5.5 | 液化石油氣運輸槽車:刻度範圍在-30~70℃並在40℃處應刻劃紅線表示，表面檢查應無異常。 |  |  |  |  |
| 遮斷閥 八、緊急 | CNS 7248 9.5.2 | 1.表面檢查應無可能妨害使用之缺陷。 |  |  |  |  |
|  |  | 2.作動性能不得有異狀。 |  |  |  |  |
| 九、標示 | CNS7248 7.2 | 槽體表面應使用紅漆以正楷100㎜以上標示氣體名稱及「燃」字樣。 |  |  |  |  |
|  | CNS7248 7.3 | 槽體外側兩面應使用紅漆以正楷100㎜以上標示「嚴禁煙火」字樣及最大灌裝壓力。 |  |  |  |  |
|  | CNS7248 7.9 CNS7248 7.10 | 1.在車輛後部容易辨認位置標示裝載物品名稱「液化石油」及「最大載重量（公斤）」等字樣。 |  |  |  |  |
|  |  | 2.於車輛之前方（車輛駕駛室於現塲者適用）及後方易見處，分別有黃顏色螢光漆之「高壓氣體」字樣之標示。 |  |  |  |  |
|  | 高壓則第133條 | 固定於車輛運輸之容器：在容器之閥或旋塞 (使用按鈕方式操作該閥或旋塞時為該操作鈕)，應採取自其外面可易於辨識開閉方向及開閉狀態之措施。 |  |  |  |  |
| 檢知桿十、高度 | ★ 高壓則第127條 | 固定於車輛運輸之容器： 頂端應高於槽體頂部，裝設在槽體附件10cm以上，應具有可撓性。 現場檢測合格 (拖車頭不在，依事業單位檢測記錄確認。) |  |  |  |  |
| 十一、其他 | ★安檢則第157-1條第4項 | 防銹塗飾：槽體腐蝕部分應有防銹塗飾。 |  |  |  |  |
|  | CNS7248 9.2.4 | 液化石油氣運輸槽車:槽體不得熔接修補。 |  |  |  |  |
|  | CNS7248 9.2.5 | 液化石油氣運輸槽車:槽體無因火災等高熱影響之缺陷。 |  |  |  |  |
|  | ★90年4月3日台90勞安2字0011924號函 | 真空夾層真空度測試，實測 200 Micron(mTorr) 以下。 |  |  |  |  |
| 試驗 十二、耐壓 | ★ 安檢則第157-1條第4項 | 不得有洩漏或不均勻膨脹之情形。 |  |  |  |  |

備註：1.「安檢則」係指危險性機械及設備安全檢查規則，「高壓則」係指高壓氣體勞工安全規則，「CNS」係指國家標準。

2.「法規條款及法規內容」註有「★」者，可依雇主之自行檢測紀錄予以認定，並將其文件資料一併陳判。

3.「檢查結果紀要」符合者打「V」，無該項目者打「/」，引用自行檢測紀錄者打「○」，不符者記載不符事項。

會談紀錄重要提示事項、應補送資料及會同檢查人員意見

| 重要提示事項及應補送資料 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| □ 1.檢查結果 □合格 □不合格 □限制合格 □未備妥 □程序不符。 □ 2.本高壓氣體容器經檢查不合格，不得繼續使用。 □ 3.有關於文件請於 年 月 日 時前補送至本會結案。 文件項目或記事：____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ 前述文件未於上述期限內補正，應判定不合格。 □ 4.前述資料已於 年 月 日 時送達。 □ 5.經檢查不符合規定事項(詳檢查結果紀要欄)，已當場解說，請於改善完成後向本會申請複檢。 不符項目：____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ □ 6.動態安全告知事項： 該容器□保護框、□緩衝器、□操作箱、□標示等動態安全與規定不符部分，已接獲告知單或知悉，請儘速依規定辦理。 |  |  |  |
| 本會於{{CKY}}年 {{CKM}}月 {{CKD}}日 {{INH}}時 {{INM}}分派員至貴單位實施定期檢查並出示檢查證，且於 {{OUTH}}時 {{OUTM}}分離開貴單位。 本場次□已進行錄影 □事業單位婉拒錄影。 代檢員簽章： |  |  |  |
| 事業單位會同檢查人員意見： 職稱： 簽名： 年 月 日 |  |  |  |
|  | 表單編號 | W3-62-14E | 109.12 |