({{ORG}})高壓氣體容器(國外進口)重新檢查結果及會談紀錄

一、檢查結果                                                          □初檢  □複檢

| 事業單位名稱 |  | {{BSNAME}} |  | 熔接檢查號碼 | {{WELDCKNO}} |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型式及名稱 |  | {{TYPENAME}} |  | 重新檢查號碼 | {{RECKNO}} |
| 檢查 項目 | 法規條款 |  | 法規內容 / 實測數據 |  | 檢查結果記要 |
| 一、檢查標準 | 安檢則第6條 |  | 1.□日本容器保安規則及相關基準 □經當地政府認可之檢查機構檢查合格， |  |  |
|  |  |  | 2.□美國聯邦法規「49C FR危害物質規則(Harzardous Materials Regulation,Part 100-185)」 □具有相當檢查證明文件，並經第三者認證機構檢查合格 |  |  |
|  |  |  | 3.ASME Code |  |  |
|  |  |  | 4.□其他 |  |  |
| 二、構造及尺寸 | 高壓則第126條 |  | 固定於車輛運輸之液化氣體之灌氣容器等，應設可防止容器 內部液面搖動之防波板。但符合國際規格之運輸用罐式集裝 箱（ISO Tank）及無縫容器，不在此限。 |  |  |
|  | 安檢則第151條第3項 |  | 胴體長度、直徑，端板及人孔、出入口，補強、凸緣等構 造尺寸與強度計算書、構造圖及檢查證明文件記載相符。 |  |  |
| 三、材料厚度 | 安檢則第151條第3項 |  | 胴板、端板、法蘭等材料厚度與強度計算書、構造圖、驗證機構簽署證明文件相符。實測厚度: 胴體： mm，端板： mm， 法蘭： mm。 |  |  |
| 氣密試驗 四、耐壓及 | ★安檢則第151條第3項 |  | 1.進口之新品得依國外試壓記錄免實施。 |  |  |
|  |  |  | 2.進口之舊品以最高灌裝壓力之5/3以上壓力施行耐 壓試驗。 試驗壓力:___________ Kgf/cm2 |  |  |
|  |  |  | 3.國外未實施氣密試驗者，以最高灌裝壓力施行氣密試驗。 試驗壓力:___________ Kgf/cm2 |  |  |
| 五、安全裝置 | 高壓則第124條 |  | 於同一車輛上固定二個以上之容器連成一體(集合容器)時，在灌裝管上應設安全閥。 |  |  |
|  | 安檢則第151條第3項 |  | 1.破裂片之構造、規格、性能及吹洩容量應符合規定。 尺寸:___________ 爆破壓力: kgf/cm2 數量:___________ 吹洩容量: kg/hr |  |  |
|  |  |  | 2.安全閥之構造、規格、性能及吹洩容量應符合規定。 閥徑:___________ 設定壓力: kgf/cm2 數量:___________ 吹洩容量: kg/hr □現場性能測試，吹洩壓力 kgf/cm2 □依事業單位測試紀錄確認。 |  |  |
|  |  |  | 3.熔塞閥之構造、規格、性能及吹洩容量應符合規定。 型號:___________ 可熔溫度: ℃ 數量:___________ 吹洩容量: kg/hr |  |  |
| 六、壓力表 | 高壓則第124條 |  | 於同一車輛上固定二個以上之容器連成一體(集合容器)時，在灌裝管上應設壓力表。最大刻度 kgf/cm2 |  |  |
| 洩壓閥 七、緊急 | 高壓則第124條 |  | 於同一車輛上固定二個以上之容器連成一體(集合容器)時，在灌裝管上應設緊急洩壓閥。 |  |  |
| 度計 八、溫 | 高壓則第125條 |  | 固定於車輛運輸之灌氣容器等，應設溫度計或可適當檢知溫度之計測裝置。 |  |  |
| 面計 九、液 | 高壓則第132條 |  | 固定於車輛運輸之容器，其容器內存液化可燃性氣體、液化毒性氣體或液化氧氣者，不得使用玻璃或其他易破損之材料製造之液面計。 |  |  |
| 檢知桿 十、高度 | 高壓則第127條 |  | 1.頂端應高於槽體頂部，裝設在槽體附件10cm以上。 □現場檢測合格□拖車頭不在，依事業單位檢測記錄確認。 |  |  |
|  |  |  | 2.應具有可撓性。 |  |  |
| 標示 十一、 | △高壓則第133條 |  | 在容器之閥或旋塞 (使用按鈕方式操作該閥或旋塞時為該操作鈕) ，應採取自其外面可易於辨識開閉方向及開閉狀態之措施。 |  |  |
| 性能試驗 十二、絕熱 | ★安檢則第151條第3項 |  | 超低溫容器之絕熱性能試驗，得依國外試驗記錄免實施或相關佐證文件資料認定之。NER= % |  |  |

備註：1.「安檢則」係指危險性機械及設備安全檢查規則，「高壓則」係指高壓氣體勞工安全規則，「相關基準」係指高壓氣體勞工安全規則暨相關基準。

2.法規條款註有「★」者，代檢員可依雇主之「自行檢查紀錄」予以認定，並將其文件資料一併陳判。

3.表中符合者打「V」，無該項目者打「/」，引用「自行檢查紀錄」打「○」，不符者記載不符事項。

會談紀錄重要提示事項、應補充資料及會同檢查人員意見

| 重要提示事項及應補送資料 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| □ 1.檢查結果 □合格 □不合格 □未備妥 □程序不符。 □ 2.本高壓氣體容器經檢查不合格不得繼續使用。 □ 3.有關文件請於 年 月 日 時前補送至本會結案。 文件項目或記事： 前述文件未於上述期限內補正，應判定不合格。 □ 4.前述資料已於 年 月 日 時前送達。 □ 5.經檢查不符規定(詳該項檢查結果欄記載)，已當場解說，請於改善完成後向本單位申請複檢。 不符項目： □ 6.動態安全告知事項： 該容器□保護框、□緩衝器、□操作箱、□標示等動態安全與規定不符部分，已接獲告知單或知悉，請儘速依規定辦理。 |  |  |  |  |
| 本會於{{CKY}}年 {{CKM}}月 {{CKD}}日 {{INH}}時 {{INM}}分派員至貴單位實施重新檢查並出示檢查證，且於 {{OUTH}}時 {{OUTM}}分離開貴單位。 代檢員簽章： |  |  |  |  |
| 事業單位會同檢查人員意見： 職稱： 簽名： 年 月 日 |  |  |  |  |
|  | 表單編號 | W3-62-24C | 102.06 |  |