| ( | {{ORG}} | ) | 移動式起重機定期檢查結果及會談紀錄 |
| --- | --- | --- | --- |

{{FIRSTCK}}初檢  {{RECK}}複檢

| 事業單位名稱 |  | {{BSNAME}} |  | 機械編號 | {{MHNO}} |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型式 |  | {{TYPE}} |  | 吊升荷重 | {{LIFTLOAD}}公噸 |  |
| 檢查地址 |  | {{CKADDR}} |  |  |  |  |
| 檢查項目 |  | 法規條款 | 法規內容/實測數據 |  |  | 檢查結果 |
| 一 、 結構部分 | 1.伸臂等(含輔助伸臂) | ★移構16 | 固定妥當，無顯著裂痕、變形、損傷及腐蝕。 |  |  |  |
|  | 2.下部走行體 | ★移構16、44 | 外觀無顯著裂痕、變形、損傷及腐蝕。 |  |  |  |
|  | 3.外伸撐座 | 移構16 | 撐樑、樑箱及腳墊浮板外觀無龜裂、變形等。 |  |  |  |
|  | 4.起伏油壓缸 | ★移構16、27 | 無刮傷、變形及顯著漏油。 |  |  |  |
| 二、機械、電氣部分 | 1.原動機 | 移構21、44 | 無異常音響，固定良好。 |  |  |  |
|  | 2.動力傳導裝置 | ★移構21、44 | 無異常音響，運轉良好。 |  |  |  |
|  | 3.油壓裝置 | ★移構27 | 油壓管路固定無鬆脫、凹陷、龜裂及漏油(含油壓缸)現象。 |  |  |  |
|  | 4.制動裝置 | 移構23 | 起重機動力被遮斷時能自行制動。 |  |  |  |
|  | 5.捲胴、槽輪 | 移構27 | 無明顯龜裂、變形及磨損;防止鋼索脫出槽溝阻擋裝置機能良好。 |  |  |  |
|  | 6.旋轉支持體 | ★移構27、44 | 旋轉無異常噪音、上部旋轉體無明顯擺動。 |  |  |  |
|  | 7.操縱裝置及控制裝置 | 移構39 | (1)吊升、起伏及伸縮裝置之操作部分，應標示動作種別、方向及停止位置標示明確。 |  |  |  |
|  |  | 移構39 | (2)作動圓滑，功能正常。捲揚動力切換裝置，具有防止吊鉤自由落下。 |  |  |  |
|  | 8.吊鉤、吊具等 | CNS 5394 | (1)吊鉤應鍛造成形,能自由圓滑轉動,並不得有焊補、電鍍等改造及龜裂或顯著之腐蝕。磨耗量及變形量符合規定值。 |  |  |  |
|  |  | 移構27 | (2)吊具外觀無顯著之變形、裂痕。 |  |  |  |
| 三、安全裝置 | 1.過捲預防或警報裝置 | 移構28、29、30 | (1)過捲預防或警報裝置具自動遮斷動力及制動或發出警報音響機能，作動位置正確易於檢點及堅固之構造。 |  |  |  |
|  |  |  | (2)起伏限制功能正常，安裝部無損傷、鬆動現象。 |  |  |  |
|  | 2.伸臂背向止動裝置 | 移構27 | 背向止動裝置具有充分強度，無顯著變形、裂痕影響安全動作。 |  |  |  |
|  | 3.過負荷預防 或警報裝置 | 移構31 | 超過額定荷重時能立即自動停止動作或在超過額定荷重前能發出警報聲響或以其他替代裝置。 |  |  |  |
|  | 4.伸臂角度計 | 移構32 | 應設易見處，且機能正常。 |  |  |  |
|  | 5.防止脫落裝置 | 移構36 | 構件良好，功能正常。 |  |  |  |
|  | 6.棘爪、棘輪 | 移構27 | 構件良好，功能正常。 |  |  |  |
| 四、 鋼索及鏈條 | 1.鋼索 | 移構45 | (1) 鋼索直徑減少未達公稱直徑之7%，一撚間無10％以上素線截斷，無顯著變形、腐蝕或扭結。實測值符合規定。 |  |  |  |
|  |  | 移構45 | (2)吊具或伸臂置於最低位置時，捲揚或起伏捲胴應有2捲以上鋼索。 |  |  |  |
|  |  | 移構26 | (3)鋼索末端固定正確具防鬆或自緊性能。 |  |  |  |
|  | 2.滾子鏈條 | 移構46 | 伸長量未超過原製造時長度2%且不得有龜裂及腐蝕現象。 |  |  |  |
| 五、性能檢查及荷重試驗 | 1.無負荷運轉試驗 | 安檢則27 移構23、27 | 各結構部分無鬆動異音及異常之振動現象，且動力切斷吊鉤能停止。 |  |  |  |
|  | 2.荷重試驗 | 安檢則27、移構27、33 | 所有裝置動作正常,運轉圓滑,無異常噪音。 |  |  |  |
|  | 3.制動性能試驗 | 移構23、27、33 | 荷重吊舉時遮斷動力各動作能確實安全剎車。 |  |  |  |
| 六、其他 | 1.標示 | 移構47、安檢則26 | 適當位置有荷重性能表；明顯處標示打印編號、吊升荷重等。 |  |  |  |
|  | 2.其他 |  |  |  |  |  |
|  | 3.實測值 | 詳如附表。 |  |  |  |  |

備註：1.「安檢則」指危險性機械及設備安全檢查規則;「移構」指移動式起重機安全檢查構造標準;「CNS」指國家標準。

2.「★」可依事業單位「自動檢查紀錄」予以認定，並將其文件資料一併陳判。

3.「△」為次要缺失，得通知改善，如至下次檢查仍未改善者，判定為「不合格」。

4. 檢查結果欄，符合者打「ˇ」、無該項者打「/」、引用「自動檢查紀錄」打「○」、不符合者打「X」並於不符項目中詳述。

會談紀錄重要提示事項、不符項目、應補充資料及會同檢查人員意見

| 重要提示事項及應補送資料 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.檢查結果： □合格 □不合格 □限制合格 □未備妥 □程序不符 2.有關文件請於 年 月 日 時前補送至本會結案。 文件項目： 3.前項資料已於 年 月 日 時前送達。 |  |  |  |  |
| 4.本機具經檢查不符規定，已當場解說，請於改善完成後另案申請檢查。 不符項目：________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ | 5.重要提示事項： |  |  |  |
| 6.本會派員於 {{CKY}}年 {{CKM}}月 {{CKD}}日 {{INH}}時 {{INM}}分至貴單位實施檢查並經出示代行檢查證，於 {{OUTH}}時 {{OUTM}}分離開貴單位。 代檢員簽章： |  |  |  |  |
| 事業單位會同檢查人員意見： 職 稱： 簽 名： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 表單編號 | W3-61-04E | 108.09 |