(  {{ORG}}  ) 營建用升降機（EN 1495）定期檢查結果及會談紀錄

|  |  |  |  |  | {{FIRSTCK}}初檢 {{RECK}}複檢 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 事業單位名稱 |  | {{BSNAME}} |  |  | 機械編號 | {{MHNO}} |  |  |  |
| 型式 |  | {{TYPE}} |  |  | 積載荷重 |  | {{LOADCAP}}公噸 |  |  |
| 檢查項目 |  | 法規條款 | 法規內容/實測數據 |  |  |  |  | 檢查結果 |  |
| 一、結構、機械部分 | 1.塔柱、側撐 | ★EN：5.1.1.1 ★EN: 5.2.5.1 | 無損傷、變形、銹蝕影響安全性。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.底盤（自走式） | EN：5.2.1 | (1)底盤與施工平台應有安全淨空或是適當保護措施。如無前開保護措施，施工平台距離底盤2.5m內時，施工平台上應有連續音響之警報裝置。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | EN：5.2.2.3 | (2)底盤與塔柱及外伸架連接應堅固、穩定。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.基架 | ★EN：5.2.2.2 | 與塔柱或外伸架連接應堅固、穩定。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.外伸架（自走式） | EN：5.2.2.5 | (1)外觀堅固、穩定，無顯著損傷、變形、銹蝕等影響安全性。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (2)電動式外伸架應裝有防止其意外移動的裝置。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.施工平台 | EN：5.3.1 | (1)運轉時應保持水平狀態。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | EN：5.3.2 | (2)護欄無損傷、變形。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | EN：5.3.3 | (3)入口應有一個不能向外開之通道入口門，且具自動關閉或電動聯鎖式之防護裝置。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (4)入口手把或扶手等裝置正常。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.緩衝器 | EN：5.4.4 | 性能良好，無龜裂變形。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.剎車裝置 | EN：5.4.3 | (1)每一施工平台應各自設置，主電力及控制迴路電源供應中斷時，自動剎車功能正常。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (2)使用2個以上之立柱，應有各自獨立之剎車能力。（雙柱） |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (3)由2個獨立電氣裝置作動，確使操作電流中斷及施工平台移動之功能正常。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 8.控制系統 | EN：5.12 | (1)垂直上下不同之控制裝置應聯鎖，並確使單一控制功能。（雙柱） |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (2)平台上下運行僅能設置手動控制，釋放時應能自動回復功能。 |  |  |  |  |  |  |
| 二、安全裝置 | 1.極限開關 | EN：5.11 | 上、下行程及終點極限開關功能正常。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.超載/力矩裝置 | EN：5.7 | (1)設置超載/力矩裝置 a.控制旋鈕應有保護裝置，且負載達積載荷重1.1倍前，能停止運行且警 報功能正常。 b.警報裝置功能應能對人員發出聽覺及視覺信號之警告。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (2)如滿足EN1495 5.7.16款設計計算者，可不安裝前款各項。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.緊急停止裝置 | EN：5.12.6 | 施工平台上之裝置功能正常。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.超速安全裝置 | EN：5.5 | 防止超速下降方式:塔柱配置一個安全裝置或2個以上電動馬達驅動裝置。 積載荷重1.1倍下降速度0.5 m/s之前，應能確使下降速度緩降之減速功能。 |  |  |  |  |  |  |
| 三、電氣部分 | 1.電氣系統 | EN：5.8.1 | (1)底盤或基座之主開關裝置正常。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (2)任何驅動系統2m距離範圍內，電源切斷裝置功能正常。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (3)電纜無損傷，移動功能正常。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.絕緣測試 | EN60204-1:18.3 | 500V絕緣測試值須＞1MΩ。 |  |  |  |  |  |  |
| 四、性能檢查及荷重試驗 | 1.荷重試驗 | 安檢則47 EN：6.1.2. | 積載荷重100％，實施動態超載測試，性能正常且升降平台不得有永久變形。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.制動性能試驗 | 安檢則47 EN：5.4.3.1.2 | 積載荷重100%斷電或停止操作時，制動器應能使施工平台停止運行。 |  |  |  |  |  |  |
| 五、其他 | 1.標示 | EN：7.2 | 型式、製造號碼、積載荷重、速度資訊等標示清楚明確。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.實測值 | 詳如附表。 |  |  |  |  |  |  |  |

備註：1.「EN」指歐盟標準EN 1495；「安檢則」指危險性機械及設備安全檢查規則。

2.「★」可依事業單位「自動檢查紀錄」予以認定，並將其文件資料一併陳判。

3.「△」為次要缺失，得通知改善，如至下次檢查仍未改善者，判定為「不合格」。

4.檢查結果欄，符合者打「ˇ」、無該項者打「/」、引用「自動檢查紀錄」者打「○」、不符合者打「X」並於不符項目中詳述。

會談紀錄重要提示事項、不符項目、應補充資料及會同檢查人員意見

| 重要提示事項及應補送資料 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.檢查結果： □合格 □不合格 □限制合格 □未備妥 □程序不符 2.有關文件請於 年 月 日 時前補送至本會結案。 文件項目：_________________________________________________________________________________________ 3.前項資料已於 年 月 日 時前送達。 |  |  |  |  |
| 4.本機具經檢查不符規定，已當場解說，請於改善完成後另案申請檢查。 不符項目：________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ | 5.重要提示事項： _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ |  |  |  |
| 6.本會派員於 {{CKY}}年 {{CKM}}月 {{CKD}}日 {{INH}}時 {{INM}}分至貴單位實施檢查並經出示代行檢查證，於 {{OUTH}}時 {{OUTM}}分離開貴單位。 代檢員簽章： |  |  |  |  |
| 事業單位會同檢查人員意見： 職 稱： 簽 名： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 表單編號 | W3-61-19A | 108.09 |