(  {{ORG}}  ) 營建用提升機(CNS 13628)定期檢查結果及會談紀錄

{{FIRSTCK}}初檢 {{RECK}}複檢

| 事業單位名稱 |  | {{BSNAME}} |  | 機 械 編 號 | {{MHNO}} |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型 式 |  | {{TYPE}} |  | 積載荷重 | {{LOADCAP}}公噸 |  |
| 檢查項目 |  | 法規條款 | 法規內容/實測數據 |  |  | 檢查結果 |
| 一、結構、機械部分 | 1.升降路塔 | ★CNS13628 9.1 | (1)頂部防止升降路塔發生扭曲之水平構造設置良好。(但若基座以螺栓鎖緊於水平支撐材料時，不在此限) |  |  |  |
|  |  | ★CNS13628 9.2 | (2)各個距離基礎之高度≦18m之處及頂部，應確實固定於建築物或以拉條(繫桿)支撐。 |  |  |  |
|  |  | ★CNS13628 9.3 | (3)應以裝設金屬配件將導軌確實加以固定。 |  |  |  |
|  |  | ★CNS13628 9.4 | (4)梯子應設置至頂部。(但若該升降路塔設於建築物之內部且係為容易檢修保養者，不在此限) |  |  |  |
|  |  | ★CNS13628 9.5 | (5)距升降路塔之側面距離≦1m，如有通路工作台等時，在距離該等地板面至1.8m之高度於該升降路塔之側面(裝卸開口部分除外)應設圍柵(柵欄)。 |  |  |  |
|  | 2.導軌、機坑及 基礎 | CNS13628 10.1 CNS13628 10.2 | (1)導軌應確實固定於建築物上或以拉條（繫桿）支撐(僅限雙軌構造之提升機)。 |  |  |  |
|  |  | CNS13628 14 | (2)機坑周圍其壁面應堅固並有擋土支撐。 |  |  |  |
|  |  | ★CNS13628 13 | (3)基礎未發生不同沉陷而產生應變。 |  |  |  |
|  | 3.拉條（繫桿） | CNS13628 12.1 | (1)未靠近架設之電線。 |  |  |  |
|  |  | CNS13628 12.2 | (2)如以導索為拉條者，應拉緊且裝設良好。 |  |  |  |
|  |  | CNS13628 12.3 | (3)升降路塔如只使用導索作為拉條加以支撐時，該拉條應與各部分繫緊，且無造成該升降路塔之扭曲。(塔式提升機) |  |  |  |
|  |  | CNS13628 12.4 | (4)導軌如只使用導索作為拉條加以支撐時，該拉條應與各導軌繫緊，且無造成該導軌之扭曲、分開。(雙軌構造提升機) |  |  |  |
|  | 4.搬器 | CNS13628 9.6 | - 以載貨台作為搬器之用時，物品裝卸開口之門設置堅固良好。(但若沒有涵蓋裝卸開口全寬之遮斷設備時，不在此限) |  |  |  |
|  |  | CNS13628 15.2 | (2)以載貨台作為搬器時，其周圍(貨物裝卸部分除外)圍柵(柵欄)良好。(塔式提升機) |  |  |  |
|  |  | CNS13628 15.3 | (3)以載貨台作為搬器時，防止物品掉落設施良好。(雙軌提升機或單軌提升機) |  |  |  |
|  | 5.捲揚機 | CNS13628 18.1 | (1)設有控制搬器升降之煞車，於動力中斷時能自動動作。(如係採人力煞車者除外) |  |  |  |
|  |  | CNS13628 18.1.(3) | (2)煞緊裝置或卡栓，裝置妥善，無被拉起、移位或發生擺動之情形。 |  |  |  |
|  | 6.捲筒 | CNS13628 18.2.(1)(2)(3) | 無過度磨耗、變形、裂隙等缺陷。 |  |  |  |
|  | 7.緊結部分 | CNS13628 18.2.(4) | 鋼索與捲揚機之捲筒，搬器或基座繫緊之部分設置良好。 |  |  |  |
| 二、安全裝置、附屬及旋轉部分 | 1.過捲警報裝置等 | 起升則 86 | 捲揚用鋼索上標識清晰或警報裝置良好。 |  |  |  |
|  | 2.操作室及操作台 | CNS13628 21 | 結構安全、防飛落危害、視界良好。(經主管機關認可使用遙控方法操作者，得不設置操作室及操作台)。 |  |  |  |
|  | 3.裝卸開口全寬之遮斷設備 | CNS13628 11 | 遮斷設備性能良好(以載貨台作為搬器之雙軌構造提升機或單軌構造提升機)。 |  |  |  |
|  | 4.梯子 | CNS13628 16 | 無影響安全之損壞、變形、腐蝕。 |  |  |  |
|  | 5.旋轉部分防護 | CNS13628 19 | 圍柵(柵欄)或覆蓋等設置良好，無影響安全之損壞、變形。 |  |  |  |
| 三、鋼索部分 、 鋼 索 及 電 器部分 | 鋼索 | CNS13628 20.2 | (1)直徑減少無達公稱直徑7 %以上，一絲間無10%以上素線斷裂，無顯著變 形、腐蝕或扭結。 |  |  |  |
|  |  | CNS13628 20.2 | (2)鋼索之規格及尺寸實測 條ψ mm。 |  |  |  |
|  |  | CNS13628 20.3 | (3)搬器在最低位置時，捲筒上之捲揚用鋼索能留有2捲以上之長度。 |  |  |  |
| 四、荷重試驗 | 荷重試驗（100％） | 安檢則54 | 在滿載荷重下實施升降，運轉應正常，實測值符合規定。 電流（上升/下降）： / A；速度（上升/下降）： / m/min。 |  |  |  |
| 五、其他 | 標示 | CNS13628 22 | 積載荷重標示正確良好。 |  |  |  |

備註：1.「安檢則」指危險性機械及設備安全檢查規則，「起升則」指起重升降機具安全規則，「CNS」係指國家標準。

2.「★」可依事業單位「自動檢查紀錄」予以認定，並將其文件資料一併陳判。

3.「△」為次要缺失，得通知改善，如至下次檢查仍未改善者，判定為「不合格」。

4.檢查結果欄，符合者打「ˇ」，無該項者打「／」，引用「自動檢查紀錄」者打「○」，不符合者打「X」並於不符項目中詳述。

會談紀錄重要提示事項、不符項目、應補充資料及會同檢查人員意見

| 重要提示事項及應補送資料 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.檢查結果： □合格 □不合格 □限制合格 □未備妥 □程序不符 2.有關文件請於 年 月 日 時前補送至本會結案。 文件項目： 3.前項資料已於 年 月 日 時前送達。 |  |  |  |  |
| 4.本機具經檢查不符規定，已當場解說，請於改善完成後另案申請檢查。 不符項目：________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ | 5.重要提示事項： |  |  |  |
| 6.本會派員於 {{CKY}}年 {{CKM}}月 {{CKD}}日 {{INH}}時 {{INM}}分至貴單位實施檢查並經出示代行檢查證，於 {{OUTH}}時 {{OUTM}}分離開貴單位。 代檢員簽章： |  |  |  |  |
| 事業單位會同檢查人員意見： 職 稱： 簽 名： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 表單編號 | W3-61-24A | 113.08 |