| ({{ORG}}) | 既有第一種壓力容器檢查結果及會談紀錄 |
| --- | --- |

{{FIRSTCK}}初檢 {{RECK}}複檢

| 事業單位名稱 |  | {{BSNAME}} |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型式及名稱 |  | {{TYPENAME}} |  |  | 既有檢查號碼 | {{EXCKNO}} |  |  |
| 檢查項目 | 法規條款 |  | 法規內容/實測數據 |  |  |  |  | 檢查結果紀要 |
| 一、耐壓試驗 | ★ 既有安檢則第16條 |  | 1.耐壓試驗： □以最高使用壓力1.1倍以上壓力實施水壓試驗 □以常用壓力1.1倍以上壓力就內容物或無危害之液體實施耐壓試驗 □依耐壓試驗報告確認（一年內試壓合格,並有合格紀錄證明） |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.耐壓試驗時，無局部發生膨脹、伸長及洩漏之現象。 |  |  |  |  |  |
| 二、構造及尺寸 | 既有安檢則第15條 |  | 1.胴板、端板及人孔等材料厚度應大於計算最小厚度。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.胴板、端板及人孔等構造尺寸應符合設計規定並與構造詳圖相符。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.強度計算應以相關最高使用壓力核算受壓件板厚須在規定值以上。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.胴體成形後之真圓度不得超過其公稱內徑1%。 |  |  |  |  |  |
| 三、本 體 | 既有安檢則第17條 |  | 內 部 檢 查 | 1.表面：無明顯瑕疵而影響設備之使用。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.腐蝕：腐蝕殘餘厚度應高於計算所需之最小厚度。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.裂痕：無明顯之裂痕而影響設備之使用。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4.變形：無明顯之變形、膨凸、凹陷等異狀。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5.污穢：無油污、污穢情形而影響設備檢查。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6.測厚: 胴體、端板實測厚度應大於計算所需之最小厚度。 □實測厚度如附件測厚紀錄 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 7.內部檢查確有困難，僅實施耐壓試驗。歲修時補實施內部檢查。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 外部檢查 | 1.外觀：無明顯瑕疵而影響設備之使用。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.腐蝕：腐蝕殘餘厚度應高於計算所需之最小厚度。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.裂痕：無明顯之裂痕而影響設備之使用。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4.變形：無明顯之變形、膨凸、凹陷等異狀。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5.污穢：無油污、污穢情形而影響設備檢查。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6.洩漏：不得有裂痕以致洩漏之情形。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 7.測厚：胴體、端板實測厚度應大於計算所需之最小厚度。 □實測厚度如附件測厚紀錄 |  |  |  |  |
| 四、安全裝置 | 既有安檢則第15條 鍋壓則第30條 |  | 1.彈簧式安全閥材料及構造符合規定,並應裝設銘牌記載安全閥製造者名稱或商標、標稱直徑、設定壓力及噴出量。 |  |  |  |  |  |
|  | ★ 既有安檢則第15條 鍋壓則第30條 |  | 2.型式：□彈簧式□全量式□升程式 □破裂板 標稱閥徑： 數量： 設定壓力： kgf/cm2 安全閥或釋壓裝置之總噴出容量W= kg/hr 破裂板之破裂設定值： kgf/cm2 ℃ 破裂板之總噴出容量W= kg/hr |  |  |  |  |  |
|  | ★ 既有安檢則第15條 |  | 3.□現場性能測試 □依事業單位測試報告 |  |  |  |  |  |
| 五、壓力表 | CNS9788 12.2 既有安檢則第15條 鍋壓則第30條 |  | 1.壓力容器應在每設計壓力相異之部分設置壓力表。 壓力表型式：□布頓管式 □其他 規格：最大刻度 kgf/cm2×面徑 mm |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.壓力表應無異狀，且應明顯標示最高使用壓力之位置。 |  |  |  |  |  |
| 六、溫度計 | CNS9788 12.3 |  | 1.壓力容器應在設計溫度各異之部份，裝設能測定內部溫度之溫度計，且其功能正常；但設計溫度並無超過常溫(－10～+40℃)之虞者，不在此限。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.溫度計之安裝，應為抽出溫度計時內部流體不致於流出之構造者。 |  |  |  |  |  |
| 位計七、液 | CNS9788 12.4 |  | 儲存液體之壓力容器應設液位計，且其功能正常。 |  |  |  |  |  |
| 閉蓋裝置 八、快速開 | CNS9802 10.3 |  | 測試快速開閉蓋裝置之電器性或機械性能，確認該裝置之各部份均在正常位置，始可施行加壓者。 |  |  |  |  |  |
|  | CNS9802 10.4 |  | 測試快速開閉蓋裝置應具備有以電氣或機械裝置方式確保壓力容器內無殘壓之安全功能，且該功能須隨時保持正常。 |  |  |  |  |  |
| 標示 九、 | 既有安檢則 第18條 |  | 第一種壓力容器經既有檢查合格者，應在被檢查物體上明顯部位打印既有檢查號碼，以資識別。 |  |  |  |  |  |
| 其他 十、 |  |  |  |  |  |  |  |  |

備註：1.「既有安檢則」指既有危險性機械及設備安全檢查規則，「鍋壓則」係指鍋爐及壓力容器安全規則。

2.法規條款註有「★」者，代檢員可依雇主之「自行檢查紀錄」予以認定，並將其文件資料一併陳判。

3.表中符合者打「V」，無該項目者打「/」，引用「自行檢查紀錄」打「○」，不符者記載不符事項。

會談記錄及重要提示事項應補充資料及會同檢查人員意見

| 重要提示事項及應補送資料 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| □1.檢查結果 □合格 □不合格 □限制合格 □未備妥 □程序不符。 □2.本第一種壓力容器經既有檢查不合格，不得使用。 □3.有關於文件請於 年 月 日 時前補送至本會結案。 文件項目或記事： 前述文件未於上述期限內補正，應判定不合格。 □4.前述資料已於 年 月 日 時送達。 □5.經檢查不符合規定事項(詳檢查結果紀要欄)，已當場解說，請於改善完成後向本會申請複檢 不符項目或記事： □6.另對本設備操作者具有之資格及規定已知悉，並將依規定辦理。 |  |  |  |
| 本會於{{CKY}}年{{CKM}}月{{CKD}}日{{INH}}時 {{INM}}分派員至貴單位實施既有檢查並出示檢查證，且於 {{OUTH}}時 {{OUTM}}分離開 貴單位。 代檢員簽章： |  |  |  |
| 事業單位會同檢查人員意見： 職稱： 簽名： 年 月 日 |  |  |  |
| 表單編號 | W3-62-09C | 102.09 |