| ({{ORG}})移動式起重機(EN 13000) |  |  |  |  |  |  | {{CKBOXL}}既有 {{CKBOXR}}重新 {{CKBOXM}}變更 |  | 檢查結果及會談紀錄 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | {{FIRSTCK}}初檢 {{RECK}}複檢 |  |  |  |  |  |
| 事業單位名稱 |  |  |  | {{BSNAME}} |  |  |  | 打印(漆印)號碼 |  | {{STAMPNO}} |  |  |
| 型式 |  |  |  | {{TYPE}} |  |  |  | 吊升荷重 |  | {{LIFTLOAD}}公噸 |  |  |
| 檢查地址 |  |  |  | {{CKADDR}} |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 檢查項目 |  |  |  | 法規條款 | 法規內容/實測數據 |  |  |  |  |  | 檢查結果 |  |
| 一 、 結構部分 |  | 1.伸臂等(含輔 助伸臂) |  | ★EN 13000 4.1.2.1 | 作用在起重機或其支撐部分上的所有載重，不得引起裂痕，永久變形及非預期的位移。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ★EN 13000 4.1.2.1 | 伸臂等結合處之螺栓、螺帽、銷、鍵及栓無脫落、鬆動。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.下部走行體 |  | ★EN 13000 4.1.2.1 | 作用在起重機或其支撐部分上的所有載重，不得引起裂痕，永久變形及非預期的位移。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.外伸撐座 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.履帶部 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、機械、電氣部分 |  | 1.油壓裝置 |  | EN 13000 4.2.10.1 | 動力系統運行時功能正常。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ★ EN 13000 4.2.10.2.4 EN 13000 4.2.10.2.5 | 安全閥及逆止閥功能正常。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.制動裝置 |  | EN 13000 4.2.8.1.1 | 若驅動裝置可以與捲胴分離，應有適當的方式（例如聯鎖裝置）防止負載和吊鉤自由落下。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | EN 13000 4.2.8.1.2 | 當動力被切斷時，刹車應自動動作。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | EN 13000 4.2.8.1.3 | 迴轉機構應配備剎車閘或鎖定機構，當負載運行和停止使用期間，可將上部結構和起重臂系統保持在安全位置。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.捲胴、槽輪 |  | EN 13000 4.2.9.1 | 防止鋼索脫出槽溝阻擋裝置機能良好，無損傷。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | EN 13000 4.1 | 構成吊升裝置等之捲胴、軸、銷及其他組件應具有充分之強度，且不得有妨礙吊升裝置等作動之磨耗、變形或裂隙等缺陷。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.旋轉支持體 |  | ★ EN 13000 4.1.2.1 EN 13000 4.1 | 旋轉無異常噪音、上部旋轉體無明顯擺動。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 旋轉構架及伸臂支承托架外觀良好。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5.吊鉤、吊具等 |  | EN 13000 4.2.13 DIN 15400、15401、15402 | 吊鉤為鍛造，尺寸、規格符合設計型號。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | CNS 5394 B2441 | 吊鉤應能自由轉動，並不得有銲補、電鍍等改造及龜裂或顯著之腐蝕，磨耗及變形量均符合規定值。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6.操縱裝置 |  | EN 13000 4.2.5.2 | 應於操作人員易見處標示起重機之動作種別及方向。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | EN 13000 4.2.5.3 | 起重機操作員處於規定的操作位置之前不會發生意外移動之措施（例如扶手開關、失控開關、座椅開關等）。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | EN 13000 4.2.5.4 | 操作裝置釋放時，所有操作裝置應自動回到中性（停止）位置。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 操作室內應裝有黃底紅色的緊急停止開關，可用於遮斷動力。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7.操作室 |  | EN 13000 4.3.1 | (1)操作員在規定的操作位置時的視野應使他能夠正常操作。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (2)操作室的前窗和天窗應配備電動雨刷。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (3)前窗和天窗應配備永久安裝的可調節遮陽板。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、安全裝置 |  | 1.過捲預防裝置 |  | EN 13000 4.2.6.2.7 | 防止吊鉤與伸臂碰撞而產生損壞動作的功能。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | EN 13000 4.2.6.2.8 | 應配備下降限制器，確保捲胴上應有3捲以上鋼索。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.伸臂起伏限制及背向止動裝置 |  | EN 13000 4.2.6.1.2 | 應設置伸臂動作(起伏)限制裝置，防止其超出原廠設計範圍。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | EN 13000 4.1.1 | 背向止動裝置具有充分強度，無顯著變形、裂痕影響安全動作。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.過負荷預防 及警報裝置 |  | EN 13000 4.2.6.2.2 | 防止起重機超出允許作業半徑的負載。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | EN 13000 4.2.6.2.4 | (1)當額定荷重介於90%~97.5%之間，應能發出警報；過負荷時，處於起重機危險區域人員在視覺和聽覺上均能有所察覺。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (2)接近額定荷重和超出額定荷重的警報應是連續且有區別性。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | EN 13000 4.2.6.2.9 | (3)起重機運行期間應有向操作者提供連續顯示額定荷重狀態的設備。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.風速及伸臂傾斜角指示裝置 |  | EN 13000 4.2.6.2.9 | 當伸臂組合長度超過65m或裝載時間超過5分鐘時，應能顯示風速。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 伸臂(含輔桿角度)傾斜角指示裝置應設易見處，且機能正常。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5.撐座和履帶位置指示器 |  | EN 13000 4.2.6.2.5 | 吊升負載期間，實際使用的外伸撐座或可伸縮履帶的水平位置與所選設定不符，會向操作員發出視覺和聽覺警告。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | EN 13000 7.5 | 外伸撐座標示配合荷重表之對應張出位置。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6.防止脫落裝置 |  | 移構36條 | 構件良好，功能正常。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7.水平指示器 |  | EN 13000 4.2.6.2.6 | 操作員視線範圍內之操作室或附近應提供水平指示器。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8.護圍 |  | EN 13000 4.2.9.1 | 迴轉支承、捲揚及運動部件所有可能發生危險處應有相應的保護措施，以防止肢體被擠壓、剪切或捲入。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.橋接裝置 |  | EN 13000 4.2.6.2.3 | 橋接裝置位於起重機操作員駕駛室之外，並處於鎖定和鑰匙狀態。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10.事件記錄器 |  | EN 13000 4.2.6.2.3 | 如果移動式起重機配備了吊裝/卸裝程序和特殊操作條件的設置按鈕；和/或設有在過負荷預防的部件出現故障或緊急情況下的橋接裝置，則應提供事件記錄器。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、鋼索 |  |  | 鋼索 | EN 13000 4.1.3.4.2 ISO 4309 | (1)直徑減少未達公稱直徑之7%以上、及無顯著變形、腐蝕或扭結。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (2)鋼索素線斷絲無超過ISO 4309鋼索類別號RCN對應之可見斷絲數。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | EN 13000 4.1.3.4.2 | 鋼索末端不得使用鋼索夾，僅允許在穿過楔形栓銷的繩索末端使用索夾。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | EN 13000 4.1.3.4.2 ISO 16625 | 捲胴、槽輪或平衡輪之節圓直徑與鋼索直徑之比值符合ISO 16625規定。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、性能、荷重 試驗 |  |  | 1.動態負載試驗 | EN 13000 5.2 ISO 4305 表2& ISO 4310 | 主/輔捲以額定荷重______／______公噸×1.1倍，伸臂長度______／____________公尺(輔桿∠ 度)，作業半徑______／______公尺實施試驗。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.制動性能試驗 | EN 13000 4.2.8.1.1 EN 13000 4.2.8.1.2 | (1)能使起重機的每個運動平穩減速及制動。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (2)荷重吊舉時遮斷動力各動作能確實安全剎車。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 六、其他 |  |  | 1.標示 | 移構47、安檢則26 | 有明顯標示打印編號、吊升荷重等。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.使用手冊 | EN 13000 6.1.3 | 供應商應提供使用手冊，其內容需包含荷重性能表。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.銘牌 | EN 13000 7.1 | 應提供產品銘牌標誌(製造商、型號、序號、製造日期、吊升荷重) |  |  |  |  |  |  |  |

附表

| 項目 | 實測值 |  | 項目 |  | 實測值 | 項目 | 實測值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ★主伸臂長度 | m |  | ★輔助伸臂長度 |  | m 支 | ★伸臂傾斜角範圍 | 度~ 度 |
| ★最大作業半徑 | m |  | 主吊鉤規格 |  | B1= H1= B2= H2= | 輔吊鉤規格 | B1= H1= B2= H2= |
| 吊鉤開口標距 | 主捲 輔捲 |  | 捲胴/槽輪節徑 |  | mm/ mm | 主捲鋼索規格 | 股 mm 實測直徑 mm |
| 輔捲鋼索規格 | 股 mm 實測直徑 mm |  | 起伏鋼索規格 |  | 股 mm 實測直徑 mm | 支持鋼索規格 | 股 mm 實測直徑 mm |
| ★額定速率 | 額定速率：吊升(m/min)：______；起伏(度/min)：______ ；旋轉(r.p.m)：______ |  |  |  |  |  |  |
| ★鋼索類別號RCN |  | ★機構組分類(M1~M6) |  |  |  |  |  |

備註：1.本會談紀錄法規條款引用EN 13000:2010 +A1:2014標準；「安檢則」係指危險性機械及設備安全檢查規則；「移構」係指移動式起重機安全檢查構造標準；「CNS」係指中華民國國家標準；「ISO」係指國際標準化組織。

2.「★」可依事業單位「自行檢查紀錄」予以認定，並將其文件資料一併陳判。

3.安定性試驗依原廠或國際具公信力之第三者確認之測試報告予以認定或以計算為之，並將其文件資料一併陳判。

4.檢查結果紀要欄，符合者打「ˇ」，無該項者打「／」，引用「自行檢查紀錄」者打「○」，不符合者記載相關事項。

| 會談紀錄重要提示事項、應補充資料及會同檢查人員意見 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 重要提示事項及應補送資料 |  |  |  |
|  | - 1.檢查結果： □合格 □不合格 □未備妥 □程序不符 - 2.有關文件請於 年 月 日 時前補送至本會結案。 文件項目： - 3.前述資料已於 年 月 日 時前送達。 - 4.經檢查不符規定(詳該項檢查結果欄記載)，已當場解說，請於改善完成後向本會申請複檢。 不符項目：________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ - 5.重要提示： |  |  |  |
|  | 6.本會派員於 {{CKY}}年 {{CKM}}月 {{CKD}}日 {{INH}}時 {{INM}}分至貴單位實施檢查並經出示檢查證，於 {{OUTH}}時 {{OUTM}}分離開貴單位。 代檢員簽章： |  |  |  |
|  | 事業單位會同檢查人員意見： 職 稱： 簽 名： 年 月 日 |  |  |  |
|  |  | 表單編號 | W3-61-20A | 113.02 |