| ( {{ORG}} ) 第一種壓力容器 | {{CKBOXC}}竣工 {{CKBOXR}}重新 | 檢查結果及會談紀錄 |
| --- | --- | --- |

{{FIRSTCK}}初檢 {{RECK}}複檢

| 事業單位名稱 |  | {{BSNAME}} |  | 重新檢查號碼 | {{RECKNO}} |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 設備編號 |  | {{EQNO}} |  | 構造檢查號碼 | {{STRUCKNO}} |  |
| 檢查 項目 | 法規條款 |  | 法規內容/實測數據 |  |  | 檢查結果紀要 |
| 一、構造尺寸(重新檢查) | 安檢則第115條第2項 |  | □胴體□端板□凸緣□蓋板□人孔、清掃孔□支撐構造物等相關受壓 件與強度計算書及構造詳圖所標示之尺寸厚度必須相符。 實測厚度:胴體： mm，端板： mm 凸緣： mm，蓋板： mm |  |  |  |
|  | ★ CNS9788 4 |  | 端板與強度計算書及構造詳圖所標示之形狀必須相符。 (依事業單位檢測記錄確認) |  |  |  |
|  | ★ CNS9788 8.8 |  | 胴體成形後之真圓度不得超過其公稱內徑1%。 (依事業單位檢測記錄確認) |  |  |  |
|  | CNS9788 8.6 |  | 冷作之端板、胴體伸長率超過5%及減薄率超過10%或P-1群號碼1及2 之材料伸長率超過40%時必須實施熱處理。 |  |  |  |
| 構造物二、支持 | CNS9788.6.15 |  | 支架、支腳、裙圈、鞍座等支持構造物無凹陷、變形、損壞；接合焊道無裂痕。 |  |  |  |
| 三、安全裝置 | CNS9788 12.1.7 |  | 安全閥應直接安裝於容器本體或其附設之管上易於檢查之位置，又閥軸必須成垂直狀態。釋放閥應安裝較液位為低之位置。 |  |  |  |
|  | CNS9788 12.1.5 |  | 安全裝置如有2個以上者，其中一個裝置設定壓力不得超過壓力容器設計壓力，其他不得超過壓力容器設計壓力之105%。 |  |  |  |
|  | ★ CNS9788 12.1 CNS9969 |  | 1.彈簧式安全閥之材料及構造須符合中國國家標準，並應裝設銘牌，記載安 全閥製造者名稱或商標，標稱閥徑、設定壓力及噴出量。 |  |  |  |
|  |  |  | 2.型式：□全量式□升程式□破裂板□其他 標稱閥徑： 數量： 個 設定壓力： kgf/cm2（最高使用壓力 kgf/cm2） 破裂板之破裂值：___________kgf/cm2 ℃ 安全閥或釋壓裝置之總噴出容量(W= kg/hr) |  |  |  |
| 四、壓力表 | CNS9788 12.2 |  | 1.壓力容器應在每設計壓力相異之部分設置壓力表。 壓力表型式：□布頓管式 □其他 規格：最大刻度 kgf/cm2 |  |  |  |
|  | 鍋壓則30條第3款 |  | 2.壓力表應無異狀，且應明顯標示最高使用壓力之位置。 |  |  |  |
| 五、溫度計 | CNS9788 12.3 |  | 1.壓力容器應在設計溫度各異之部份，裝設能測定內部溫度之溫度計，且其功能正常；但設計溫度並無超過常溫(－10～+40℃)之虞者，不在此限。 |  |  |  |
|  |  |  | 2.溫度計之安裝，應為抽出溫度計時內部流體不致於流出之構造者。 |  |  |  |
| 位計六、液 | CNS9788 12.4 |  | 儲存液體之壓力容器應設液位計，且其功能正常。 |  |  |  |
| 閉蓋裝置 七、快速開 | CNS9802 10.3 |  | 測試快速開閉蓋裝置之電器性或機械性能，確認該裝置之各部份均在正常位置，始可施行加壓者。 |  |  |  |
|  | CNS9802 10.4 |  | 測試快速開閉蓋裝置應具備有以電氣或機械裝置方式確保壓力容器內無殘壓之安全功能，且該功能須隨時保持正常。 |  |  |  |
| 八、標示 | CNS9788 13 |  | 在適當處所設置表示製作人名稱、檢查機關、設計壓力、設計溫度、內容積、製造年月日、製造號碼等之銘牌。 |  |  |  |
|  | 安檢則第106條 |  | 確認設備刻印號碼與其刻印號碼拓印本相符。 |  |  |  |
|  | 安檢則第116條 |  | 外國進口重新檢查合格後，應在被檢查物體上明顯部位打印，以資識別。 |  |  |  |
| 壓試驗 九、耐 | ★CNS9788 11.6 安檢則第115條第2項 |  | □具合格證者，確認□水壓□氣壓□氣液試驗，壓力 kgf/cm2 ，應無局部發生膨脹、伸長或洩漏等異狀。 □尚未取得合格證者，得以相關佐證文件資料認定。 |  |  |  |
| 其他 十、 |  |  |  |  |  |  |

備註：1.「CNS」係指國家標準，「安檢則」係指危險性機械及設備安全檢查規則，「鍋壓則」係指鍋爐及壓力容器安全規則。

2.法規條款註有「★」者，代檢員可依雇主之「自行檢查紀錄」予以認定，並將其文件資料一併陳判。

3.表中符合者打「V」，無該項目者打「/」，引用「自行檢查紀錄」打「○」，不符者記載不符事項。

會談紀錄重要提示事項、應補充資料及會同檢查人員意見

| 重要提示事項及應補送資料 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| □ 1.檢查結果 □合格 □不合格 □限制合格 □未備妥 □程序不符。 □ 2.本第一種壓力容器經檢查不合格，不得使用。 □ 3.有關文件請於 年 月 日 時前補送至本會結案。 文件項目或記事： 前述文件未於上述期限內補正，應判定不合格。 □ 4.前述資料已於 年 月 日 時送達。 □ 5.經檢查不符合規定事項(詳檢查結果紀要欄)，已當場解說，請於改善完成後向本會申請複檢 不符項目或記事： □ 6.另對本設備操作者具有之資格及規定已知悉，並將依規定辦理。 |  |  |  |  |
| 本會於{{CKY}}年 {{CKM}}月 {{CKD}}日 {{INH}}時 {{INM}}分派員至貴單位實施檢查並出示檢查證，且於 {{OUTH}}時 {{OUTM}}分離開 貴單位。 檢查員簽章： |  |  |  |  |
| 檢查結果及重要提示事項會同檢查人員意見： 職稱： 簽名： 年 月 日 |  |  |  |  |
|  | 表單編號 | W3-62-07C | 102.09 |  |